编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第40练，内容涵盖理解磁场的基本概念和磁感线，会用安培定则判断电流产生的磁场方向。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 磁场基础  第40练  电流的磁效应与磁场(一)

一、单项选择题

1. 能反映磁场强弱和某点取向的物理量是（   ）

| A. 磁感应强度 | B. 磁通量大小 |
| --- | --- |
| C. 磁场线条数 | D. 电流有效值 |

【答案】A

【解析】磁感应强度是描述磁场强弱和方向的物理量，既有大小又有方向。磁通量主要反映穿过某一面积的磁场总量，不能单独表示某点磁场方向。

2. 奥斯特实验中，放在通电直导线附近的小磁针主要用于（   ）

| A. 显示磁场方向 | B. 增加电路电流 |
| --- | --- |
| C. 改变导线材料 | D. 测量电源电压 |

【答案】A

【解析】通电导线周围存在磁场，小磁针在磁场作用下会发生偏转，其N极指向可反映该处磁场方向。小磁针本身不改变电流大小，也不用于测量电压。

3. 当直导线中的电流垂直纸面向外流出时，用安培定则判断，导线周围磁感线的环绕方向为（   ）

| A. 顺时针方向 | B. 逆时针方向 |
| --- | --- |
| C. 水平向右方向 | D. 竖直向下方向 |

【答案】B

【解析】用右手握住直导线，使大拇指指向电流方向，弯曲四指所指方向就是磁感线环绕方向。电流垂直纸面向外时，磁感线沿逆时针方向环绕。

4. 用电流表确认直导线中电流基本正常，但附近小磁针偏转很小，较可能的原因是（   ）

| A. 导线距离过大 | B. 电源电压过高 |
| --- | --- |
| C. 开关接触良好 | D. 电表量程偏小 |

【答案】A

【解析】通电导线周围磁场随距离增大而减弱，导线离小磁针过远时，小磁针受磁场作用较弱，偏转就不明显。电流已确认基本正常，因此应优先检查导线与小磁针的相对位置。

二、多项选择题

5. 一根直导线中电流大小不变，仅把电流方向改为相反，则同一位置磁场的变化是（   ）

| A. 磁场方向改变 | B. 磁场方向不变 |
| --- | --- |
| C. 磁场强弱不变 | D. 磁场强弱消失 |

【答案】AC

【解析】通电直导线周围磁场方向由电流方向决定，电流反向时磁场方向也随之改变。在距离和电流大小不变时，磁场强弱保持不变。

6. 判断通电螺线管端部磁极时，符合安培定则用法的是（   ）

| A. 使右手四指沿电流环绕方向 | B. 使大拇指指向线圈N极 |
| --- | --- |
| C. 用左手手心正对线圈端面 | D. 按电子流方向代替电流方向 |

【答案】AB

【解析】判断通电螺线管磁极时，应使用右手螺旋定则，四指弯曲方向与线圈中电流方向一致，大拇指所指的一端为N极。左手定则不用于判断通电螺线管磁极，电子流方向也不能直接代替规定电流方向。

7. 关于磁场和磁感线的辨析，正确的是（   ）

| A. 磁场是客观存在的 | B. 磁感线是假想曲线 |
| --- | --- |
| C. 切线方向表示磁向 | D. 磁感线可以相交 |

【答案】ABC

【解析】磁场是磁体或电流周围客观存在的一种物质形态，磁感线是人为画出的假想曲线，用于形象描述磁场。磁感线上某点的切线方向表示该点磁场方向，不同磁感线不能相交。

8. 某直导线原电流为2 A，后改为4 A且方向相反。在同一距离处比较两次磁场，下列判断正确的是（   ）

| A. 强弱约为原来2倍 | B. 强弱约为原来一半 |
| --- | --- |
| C. 方向与原来相反 | D. 方向与原来相同 |

【答案】AC

【解析】直导线周围磁场强弱与电流大小有关，电流由2 A增至4 A时，同一距离处磁场强弱约变为原来的2倍。电流方向反向时，由安培定则可知磁场方向也随之反向。

三、判断题

9. 磁体周围存在磁场，通电导体周围也存在磁场。（   ）

【答案】√

【解析】磁场既可以由磁体产生，也可以由电流产生。电流的磁效应说明通电导体周围存在磁场。

10. 磁感线越密的区域，表示该处磁场越弱。（   ）

【答案】×

【解析】磁感线的疏密表示磁场强弱，磁感线越密的区域，磁场越强。题干把疏密与强弱关系说反了。

11. 判断通电直导线周围磁场方向时，可用右手握住导线，使大拇指指向电流方向。（   ）

【答案】√

【解析】通电直导线的磁场方向用安培定则判断，大拇指指向电流方向，弯曲四指所指方向为磁感线方向。这是判断直导线周围磁场方向的基本方法。

12. 通电导线附近小磁针不偏转，就能判定导线中一定没有电流。（   ）

【答案】×

【解析】小磁针不偏转可能由电流较小、距离较远、摆放位置不合适或外界磁场影响等原因造成。不能只凭这一现象就判定导线中一定没有电流。

四、简答题

13. 简述影响通电螺线管磁场方向和强弱的主要因素。

【答案】（1）通电螺线管磁场方向由线圈中的电流方向决定，电流方向改变时磁极方向也会改变。
（2）在线圈结构不变时，电流越大，通电螺线管产生的磁场通常越强。
（3）在线圈电流一定时，线圈匝数越多，通电螺线管产生的磁场通常越强。

【解析】本题应从安培定则和电流磁效应两个方面作答。答题时既要说明磁场方向由电流方向决定，也要说明磁场强弱与电流大小、线圈匝数等因素有关。

五、计算题

14. 某均匀磁场的磁感应强度为0.50 T，垂直穿过面积为0.020 m²的线圈平面，求穿过该平面的磁通量。

【答案】0.010 Wb

【解析】根据磁通量公式Φ=B S。代入数据得Φ=0.50×0.020=0.010 Wb。计算结果为0.010 Wb，因此穿过该平面的磁通量为0.010 Wb。

15. 某实验小组制作一个小型电磁铁，将绝缘导线按同一方向均匀绕在软铁芯上，共绕成600匝。接通电源后，线圈中的电流为0.20 A。从电磁铁左端观察，电流在线圈中的环绕方向为逆时针。求：（1）该电磁铁的安匝数；（2）若要保持相同的安匝数，改用400匝线圈时所需电流；（3）判断电磁铁左端的磁极。

【答案】（1）该电磁铁的安匝数为120 A·匝。
（2）改用400匝线圈时所需电流为0.30 A。
（3）电磁铁左端为N极。

【解析】（1）安匝数等于线圈匝数与电流的乘积，即 NI=600×0.20=120textA·匝。
（2）保持相同安匝数时，有 N1I1=N2I2，所以 I2=120/400=0.30textA。
（3）根据安培定则，用右手四指沿线圈中电流环绕方向弯曲，大拇指所指的一端为通电螺线管的N极。从左端观察电流为逆时针方向，因此左端为N极。