编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第41练，内容涵盖理解磁场的基本概念和磁感线，会用安培定则判断电流产生的磁场方向。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 磁场基础  第41练  电流的磁效应与磁场(二)

一、单项选择题

1. 指南针能够指示南北，是因为其所在空间存在（   ）

| A. 电场 | B. 磁场 |
| --- | --- |
| C. 热场 | D. 声场 |

【答案】B

【解析】磁场对放入其中的小磁针有力的作用，小磁针静止时的指向可反映该处磁场方向。电场、热场和声场不能使小磁针按南北方向稳定偏转。

2. 磁感线图中箭头的主要作用是（   ）

| A. 标明强弱 | B. 标明方向 |
| --- | --- |
| C. 标明温度 | D. 标明电压 |

【答案】B

【解析】磁感线用疏密表示磁场强弱，用箭头表示磁场方向。箭头不能表示温度或电压，也不能单独表示磁场强弱。

3. 闭合开关后，原来静止在直导线旁的小磁针通常会（   ）

| A. 保持原位静止 | B. 随机连续转动 |
| --- | --- |
| C. 发生偏转后稳定 | D. 沿导线方向移动 |

【答案】C

【解析】导线通电后周围会产生磁场，小磁针受到磁场作用会发生偏转，并在新的方向附近稳定。它不会无规律连续转动，也不会沿导线方向移动。

4. 用右手判断通电螺线管两端极性时，实验结果与判断相反，较可能的原因是（   ）

| A. 绕向观察错误 | B. 铁芯材料较软 |
| --- | --- |
| C. 匝数标记偏大 | D. 电压读数偏小 |

【答案】A

【解析】通电螺线管极性由电流方向和线圈绕向共同决定，若把绕向看反或观察方向弄错，判断结果就会相反。铁芯材料、匝数和电压主要影响磁性强弱，不会直接把两端极性判反。

二、多项选择题

5. 在绕向不变的通电螺线管中，下列做法能增强其磁效应的有（   ）

| A. 增大线圈电流 | B. 增加线圈匝数 |
| --- | --- |
| C. 插入软铁芯 | D. 反接电源两极 |

【答案】ABC

【解析】通电螺线管的磁效应与电流大小、线圈匝数和铁芯情况有关，增大电流、增加匝数或插入软铁芯都能增强磁性。反接电源两极主要改变磁场方向，在电流大小不变时不能增强磁效应。

6. 维修电磁继电器线圈时，要判断通电后铁芯哪端为北极，正确做法有（   ）

| A. 查明线圈电流方向 | B. 按实际绕向握线圈 |
| --- | --- |
| C. 依据拇指指向判极 | D. 仅凭导线颜色判极 |

【答案】ABC

【解析】判断通电螺线管极性时，应先明确电流方向，再按实际绕向使用安培定则，拇指所指的一端为北极。导线颜色不能可靠表示线圈内部电流路径，不能作为判极依据。

7. 下列关于磁场与磁感线的说法，正确的有（   ）

| A. 磁场客观存在 | B. 磁感线人为假想 |
| --- | --- |
| C. 磁感线可以相交 | D. 切线表示方向 |

【答案】ABD

【解析】磁场是客观存在的物质形式，磁感线是为了形象描述磁场而引入的假想曲线。磁感线上某点的切线方向表示该点磁场方向，同一位置磁场方向唯一，因此磁感线不能相交。

8. 一根水平直导线中电流向右，用右手握住导线判断周围磁场方向，下列判断正确的有（   ）

| A. 导线上方磁场向纸外 | B. 导线下方磁场向纸内 |
| --- | --- |
| C. 拇指应指向电流方向 | D. 四指表示电流方向 |

【答案】ABC

【解析】判断通电直导线周围磁场方向时，右手大拇指指向电流方向，四指弯曲方向表示磁场环绕方向。电流向右时，导线上方磁场指向纸外，导线下方磁场指向纸内。

三、判断题

9. 磁场对放入其中的小磁针有力的作用，因此可用小磁针探测某点磁场方向。（   ）

【答案】√

【解析】小磁针在磁场中会受到磁力矩作用而偏转，静止时北极所指方向可表示该点磁场方向。因此用小磁针探测磁场方向是奥斯特实验和磁场学习中的常用方法。

10. 通电直导线中的电流方向改变时，它周围磁场的环绕方向也会随之改变。（   ）

【答案】√

【解析】通电直导线周围磁场方向可用安培定则判断：拇指指向电流方向，四指弯曲方向表示磁场环绕方向。因此电流方向反向时，磁场方向也反向。

11. 判断通电环形线圈内部磁场方向时，可使右手四指弯曲方向与电流方向一致。（   ）

【答案】√

【解析】通电环形线圈和通电螺线管都可用安培定则判断磁场方向。右手四指顺着电流环绕方向弯曲时，大拇指所指方向表示线圈内部磁场方向。

12. 电磁铁吸力明显减小时，只要把电源两极反接，就一定能增强吸力。（   ）

【答案】×

【解析】电源两极反接主要改变线圈电流方向，从而改变电磁铁两端极性。若电流大小、匝数和铁芯条件不变，磁性强弱通常不会因反接电源而增强。

四、简答题

13. 简述在无图条件下判断通电螺线管磁极的基本步骤。

【答案】（1）先确定电源正负极和线圈连接方式，判断线圈中的实际电流方向。
（2）再根据线圈的实际绕向，用右手四指顺着电流环绕方向握住螺线管。
（3）最后观察右手大拇指所指的一端，该端为通电螺线管的北极。

【解析】本题考查安培定则在通电螺线管中的应用。解答时应按“先判电流、再看绕向、最后定磁极”的顺序说明，易错点是只看电源极性而忽略线圈实际绕向。

五、计算题

14. 某匀强磁场垂直穿过一个面积为0.040 m²的平面，穿过该平面的磁通量为0.020 Wb，求该处磁感应强度。

【答案】0.50 T

【解析】根据磁通量公式Φ=BS，可得磁感应强度B=Φ/S。代入数据得B=0.020/0.040=0.50 T。因此该处磁感应强度为0.50 T。

15. 甲、乙两只带软铁芯的线圈用于吸合小衔铁，甲线圈为300匝，电流为0.40 A；乙线圈为500匝，电流为0.20 A。忽略铁芯差异，求：（1）甲、乙线圈的安匝数；（2）哪只线圈磁效应较强；（3）若乙线圈要求安匝数不小于150 A·匝，电流至少应为多少。

【答案】（1）甲线圈为120 A·匝，乙线圈为100 A·匝。
（2）甲线圈磁效应较强。
（3）乙线圈电流至少为0.30 A。

【解析】（1）安匝数按NI计算。甲线圈NI=300×0.40=120 A·匝，乙线圈NI=500×0.20=100 A·匝。
（2）在铁芯条件相近时，安匝数越大，线圈磁效应通常越强。甲线圈120 A·匝大于乙线圈100 A·匝，因此甲线圈磁效应较强。
（3）由NI不小于150 A·匝，可得I=150/500=0.30 A。因此乙线圈电流至少应为0.30 A。