编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第48练，内容涵盖理解磁路与电路的类比关系，掌握磁路欧姆定律Φ=F/Rm。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 磁力与磁路  第48练  磁路的基本概念(一)

一、单项选择题

1. 表示磁通量、磁动势和磁阻三者数量关系的规律是（   ）

| A. 基尔霍夫定律 | B. 电磁感应定律 |
| --- | --- |
| C. 磁路欧姆定律 | D. 楞次定律 |

【答案】C

【解析】磁路欧姆定律说明磁通量与磁动势成正比，与磁阻成反比，适用于分析磁路中磁通大小的基本关系。

2. 在电磁铁中，采用铁心而不是只用空气作为通路，其主要作用是（   ）

| A. 减小磁阻集中磁通 | B. 增大电阻限制电流 |
| --- | --- |
| C. 降低电压稳定电源 | D. 储存电荷保持电势 |

【答案】A

【解析】铁磁材料的磁导率较大，作为磁通通路时可使磁阻减小，并使磁通较集中。电阻、电压和电荷不是铁心在磁路中的主要作用。

3. 线圈接通直流电源后，磁路中各物理量产生作用的先后关系应是（   ）

| A. 磁通建立、磁势产生、吸力形成 | B. 磁势产生、磁通建立、吸力形成 |
| --- | --- |
| C. 吸力形成、磁通建立、磁势产生 | D. 磁通建立、吸力形成、磁势产生 |

【答案】B

【解析】线圈通电后，电流与匝数形成磁动势，磁动势推动磁通在磁路中建立，电磁吸力随磁通形成而产生。

4. 某交流接触器线圈电压和匝数未变，但吸合力明显不足，最可能的原因是（   ）

| A. 匝数增多使磁势变小 | B. 电流增大使磁阻变大 |
| --- | --- |
| C. 气隙变大使磁阻变大 | D. 铁心变短使磁通变小 |

【答案】C

【解析】在线圈条件基本不变时，气隙增大会使磁路磁阻明显增大，从而使磁通减小，电磁吸力减弱。匝数、电流和铁心长度的表述不符合题设条件或因果关系。

二、多项选择题

5. 某磁路的长度和截面积不变，线圈励磁条件不变，将铁心换成磁导率更高的材料后，下列变化正确的是（   ）

| A. 磁通将增大 | B. 磁通将减小 |
| --- | --- |
| C. 磁阻将减小 | D. 磁势将增大 |

【答案】AC

【解析】磁导率提高时，在长度和截面积不变的条件下，磁阻减小。励磁条件不变时磁动势不变，磁阻减小会使磁通增大。

6. 维修电磁阀时，技术人员要判断线圈和铁心配合是否合理，下列做法正确的是（   ）

| A. 测量线圈电流判断磁势 | B. 检查铁心气隙判断磁阻 |
| --- | --- |
| C. 增大气隙观察吸力增强 | D. 忽略匝数只看电压值 |

【答案】AB

【解析】磁动势与线圈匝数和电流有关，测量电流有助于判断励磁情况。气隙对磁阻影响很大，检查气隙是判断磁路状态的重要内容。

7. 将磁路与电路进行类比时，下列对应关系正确的是（   ）

| A. 磁通类似电流 | B. 磁势类似电压 |
| --- | --- |
| C. 磁阻类似电阻 | D. 磁导率类似电荷 |

【答案】ABC

【解析】磁路中磁动势推动磁通通过磁阻，这与电路中电压推动电流通过电阻相类似。磁导率反映材料导磁能力，不能类比为电荷。

8. 已知某磁路的磁动势为1200 A，磁阻为400000 A/Wb。若磁动势不变而磁阻增大到原来的2倍，下列判断正确的是（   ）

| A. 原磁通为0.003 Wb | B. 原磁通为0.006 Wb |
| --- | --- |
| C. 新磁通为0.0015 Wb | D. 新磁通为0.0045 Wb |

【答案】AC

【解析】根据磁路欧姆定律，原磁通为1200/400000，计算结果为0.003 Wb。磁动势不变而磁阻增大到原来的2倍时，磁通减小为原来的一半，即0.0015 Wb。

三、判断题

9. 磁路是磁通所经过的闭合路径，常由铁心、气隙等部分组成。（   ）

【答案】√

【解析】磁通总是沿一定路径闭合，工程中的磁路通常由铁磁材料部分和空气隙部分共同构成。

10. 只要线圈匝数不变，磁动势就一定不变。（   ）

【答案】×

【解析】磁动势与线圈匝数和电流共同有关。匝数不变时，如果电流发生变化，磁动势也会随之变化。

11. 在同一磁路中，磁阻越大，在相同磁动势作用下磁通越小。（   ）

【答案】√

【解析】由磁路欧姆定律可知，磁通与磁阻成反比。在磁动势相同的条件下，磁阻增大将使磁通减小。

12. 电磁铁吸力不足时，只需增加电源电压，不必检查铁心气隙和接触面。（   ）

【答案】×

【解析】电磁铁吸力不足可能与励磁不足有关，也可能与气隙过大、接触面锈蚀或铁心装配不良有关。只增加电压可能造成线圈过热，不能代替必要检查。

四、简答题

13. 简述磁路与电路类比分析时应抓住的三个基本对应关系。

【答案】（1）磁通可与电路中的电流类比，二者都表示在通路中通过的主要物理量。
（2）磁动势可与电路中的电压类比，二者都起推动作用。
（3）磁阻可与电路中的电阻类比，二者都对相应物理量的通过起阻碍作用。

【解析】本题考查磁路与电路的基本类比关系。答题时应围绕“被推动的量、推动原因、阻碍因素”三个方面说明，不能把磁导率、磁感应强度等概念混作基本对应项。

五、计算题

14. 某继电器线圈匝数为600匝，通过线圈的电流为0.20 A。已知该磁路的磁阻为300000 A/Wb，求磁动势和磁通。

【答案】磁动势为120 A，磁通为0.0004 Wb

【解析】根据磁动势公式F=NI，代入数据得F=600×0.20=120 A。根据磁路欧姆定律Φ=F/Rm，代入数据得Φ=120/300000=0.0004 Wb，因此该磁路的磁动势为120 A，磁通为0.0004 Wb。

15. 某电磁铁原线圈匝数为800匝，电流为0.25 A，磁阻为500000 A/Wb。检修后发现气隙增大，磁阻变为800000 A/Wb。求：（1）原磁通；（2）检修后的磁通；（3）磁通减少了多少。

【答案】（1）原磁通为0.0004 Wb
（2）检修后的磁通为0.00025 Wb
（3）磁通减少了0.00015 Wb

【解析】（1）根据磁动势公式F=NI，代入数据得F=800×0.25=200 A；根据磁路欧姆定律Φ=F/Rm，代入数据得Φ=200/500000=0.0004 Wb，所以原磁通为0.0004 Wb。
（2）检修后磁动势仍为200 A，代入公式Φ=F/Rm得Φ=200/800000=0.00025 Wb，所以检修后的磁通为0.00025 Wb。
（3）磁通减少量为原磁通减去检修后的磁通，代入数据得0.0004-0.00025=0.00015 Wb，因此磁通减少了0.00015 Wb。