编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第49练，内容涵盖理解磁路与电路的类比关系，掌握磁路欧姆定律Φ=F/Rm。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 磁力与磁路  第49练  磁路的基本概念(二)

一、单项选择题

1. 在磁路计算中，用来表示穿过某一截面的磁力线总量的物理量，其单位通常是（   ）

| A. 安培 | B. 韦伯 |
| --- | --- |
| C. 欧姆 | D. 伏特 |

【答案】B

【解析】磁通表示通过某一截面的磁力线总量，常用符号Φ表示，单位是韦伯。安培常用于表示电流或磁动势的单位，欧姆和伏特属于电路中的常用单位。

2. 电磁制动器工作时，衔铁与磁轭之间保留的工作间隔属于磁路中的（   ）

| A. 电源部分 | B. 气隙部分 |
| --- | --- |
| C. 负载部分 | D. 开关部分 |

【答案】B

【解析】衔铁与磁轭之间的空气间隔会成为磁通经过的一段通路，在磁路中称为气隙。气隙的磁阻较大，对磁通和吸力影响明显。

3. 电磁机构吸合过程中，衔铁逐渐靠近铁心时，磁路状态一般表现为（   ）
A. 气隙减小、磁阻减小、磁通增大、吸力增大
B. 气隙减小、磁阻增大、磁通减小、吸力减小
C. 气隙增大、磁阻减小、磁通增大、吸力减小
D. 气隙增大、磁阻增大、磁通减小、吸力增大

【答案】A

【解析】衔铁靠近铁心时，空气间隔变小，磁路对磁通的阻碍减小。在磁动势基本不变时，磁通增大，电磁吸力也随之增强。

4. 某直流电磁铁线圈电流符合设计值，但实测吸力偏小。检查发现铁心有效截面积小于图样要求，主要原因应是（   ）
A. 匝数偏多导致磁势过大
B. 通路面积不足使磁阻增大
C. 频率偏低导致匝数增多
D. 电阻偏小导致磁势消失

【答案】B

【解析】磁路截面积减小会使磁阻增大，在磁动势不变时磁通减小。磁通不足会使电磁吸力降低，因此应从磁路尺寸和装配质量方面查找原因。

二、多项选择题

5. 某磁路的励磁电流和线圈匝数保持不变，若通过调整结构使磁阻减小，则下列判断正确的是（   ）

| A. 磁通通常增大 | B. 磁动势保持不变 |
| --- | --- |
| C. 磁阻数值减小 | D. 线圈匝数必增多 |

【答案】ABC

【解析】线圈匝数和电流不变时，磁动势保持不变。根据磁路欧姆定律，磁阻减小时磁通通常增大，线圈匝数并不会因磁阻变化而必然增多。

6. 维修小型电磁阀时，为判断线圈与磁路配合是否合理，下列做法正确的是（   ）
A. 测量线圈电流是否符合要求
B. 检查铁心接触面是否清洁
C. 核对铁心材料是否符合要求
D. 拆除衔铁弹簧后直接通电

【答案】ABC

【解析】线圈电流影响磁动势，铁心接触面和材料会影响磁阻，三者都与磁通大小有关。拆除衔铁弹簧后直接通电存在安全和结构风险，不能作为规范检查方法。

7. 将磁路与电路进行类比分析时，下列对应关系正确的是（   ）
A. 磁通类似电路中的电流
B. 磁动势类似电源电动势
C. 磁阻类似电路中的电阻
D. 磁感应强度类似导线电阻

【答案】ABC

【解析】磁路中的磁通、磁动势、磁阻分别可类比电路中的电流、电源电动势、电阻。磁感应强度表示单位面积上的磁通密度，不应直接类比为导线电阻。

8. 已知某磁路磁动势为900 A、磁阻为300000 A/Wb；改造后磁动势为1350 A、磁阻为450000 A/Wb。下列判断正确的是（   ）
A. 改造前磁通为0.003 Wb
B. 改造后磁通为0.003 Wb
C. 两次磁通大小相同
D. 改造后磁通增加一倍

【答案】ABC

【解析】根据磁路欧姆定律，改造前磁通为900/300000，结果为0.003 Wb；改造后磁通为1350/450000，结果也是0.003 Wb。因此两次磁通相同，并没有增加一倍。

三、判断题

9. 磁阻的单位可用A/Wb表示。（   ）

【答案】√

【解析】由磁路欧姆定律可知，磁阻等于磁动势除以磁通。磁动势的单位可用安培表示，磁通的单位为韦伯，因此磁阻单位可表示为A/Wb。

10. 磁路中所有部分都必须由铁磁材料组成，空气段不能成为磁通路径的一部分。（   ）

【答案】×

【解析】磁路可以包含铁心和气隙等部分，空气段也可以成为磁通经过的路径。由于空气的磁导率较低，气隙部分通常会使磁阻明显增大。

11. 磁通在磁路中形成闭合路径，铁心接合不良会使磁路条件变差。（   ）

【答案】√

【解析】磁通总是沿闭合路径分布，铁心接合不良会增加气隙或接触不良部位的磁阻。磁阻增大后，在相同励磁条件下磁通会减小。

12. 电磁铁动作迟缓时，只要发现气隙较大，就可直接判定线圈已经断路。（   ）

【答案】×

【解析】气隙较大会增大磁阻，使磁通和吸力不足，但它不能直接说明线圈断路。判断线圈是否断路还需要测量线圈电阻或通电电流等参数。

四、简答题

13. 简述应用磁路欧姆定律分析电磁装置时应注意的要点。

【答案】（1）应先明确磁动势的来源，通常由线圈匝数和电流共同决定。
（2）应分析磁路中铁心、气隙和接触面等部分对磁阻的影响。
（3）应根据磁动势、磁阻和磁通的关系判断装置吸力或工作状态的变化。

【解析】本题考查磁路欧姆定律的应用思路。答题时应围绕“励磁条件、磁路阻碍、磁通结果”三个方面展开，避免只记公式而忽略实际结构对磁阻的影响。

五、计算题

14. 已知某闭合磁路的磁动势为750 A，磁阻为250000 A/Wb，求该磁路的磁通。

【答案】0.003 Wb

【解析】根据磁路欧姆定律Φ=F/Rm。代入数据得Φ=750/250000 Wb。计算结果为0.003 Wb，因此该磁路的磁通为0.003 Wb。

15. 某电磁夹具要求工作磁通为0.004 Wb，磁路磁阻为700000 A/Wb，线圈匝数为1000匝，线圈允许最大电流为2.5 A。求：（1）所需磁动势；（2）所需线圈电流；（3）判断该线圈是否满足要求。

【答案】（1）2800 A
（2）2.8 A
（3）不满足要求

【解析】（1）根据磁路欧姆定律Φ=F/Rm，可得F=ΦRm。代入数据得F=0.004×700000=2800 A，因此所需磁动势为2800 A。
（2）磁动势由线圈匝数和电流产生，公式为F=NI，可得I=F/N。代入数据得I=2800/1000=2.8 A，因此所需线圈电流为2.8 A。
（3）所需电流2.8 A大于允许最大电流2.5 A，因此该线圈不满足要求。可通过减小磁路磁阻或重新选择合适匝数的线圈来改善工作条件。