编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第55练，内容涵盖理解自感现象、自感系数L和自感电动势，了解磁场能量的计算。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 自感互感与涡流  第55练  自感(二)

一、单项选择题

1. 判断线圈中感应电动势方向时，应遵循的基本规律是（   ）

| A. 欧姆定律 | B. 焦耳定律 |
| --- | --- |
| C. 楞次定律 | D. 基尔霍夫定律 |

【答案】C

【解析】楞次定律用于判断感应电流或感应电动势的方向，其本质是感应作用总要阻碍引起它的磁通变化。欧姆定律和焦耳定律不能直接判断感应电动势方向。

2. 电感线圈在电路中常表现出的主要作用是（   ）

| A. 阻碍电流突变 | B. 降低导线电阻 |
| --- | --- |
| C. 增大电源电压 | D. 消除磁通变化 |

【答案】A

【解析】电感线圈具有自感作用，当电流发生变化时会产生感应电动势，从而阻碍电流的突然变化。它不能降低导线本身电阻，也不能消除磁通变化。

3. 断开接有线圈的直流回路时，线圈两端的小氖灯短暂发光，说明此时通常会出现（   ）

| A. 开关处电压骤升 | B. 线圈中电流反向 |
| --- | --- |
| C. 电源端电压降低 | D. 铁芯中磁通消失 |

【答案】A

【解析】断开电路时，线圈中电流迅速减小，自感电动势会阻碍电流减小，并可能形成较高的瞬时电压。小氖灯短暂发光正是高电压作用的表现。

4. 某电磁铁加装续流二极管后，断电释放明显变慢，较可能的原因是（   ）

| A. 铁芯气隙明显变大 | B. 电源电压持续升高 |
| --- | --- |
| C. 触点接触电阻减小 | D. 续流回路保持电流 |

【答案】D

【解析】续流二极管为线圈电流提供衰减通路，使电流不能立即消失，因此电磁铁磁力衰减变慢。铁芯气隙变大通常会减弱吸力，不是释放变慢的主要原因。

二、多项选择题

5. 在线圈中其他条件不变时，影响自感电动势大小的说法正确的有（   ）

| A. 自感系数越大越大 | B. 变化时间越短越大 |
| --- | --- |
| C. 电流变化越快越大 | D. 稳定电流越大越大 |

【答案】ABC

【解析】自感电动势的大小与自感系数和电流变化快慢有关。稳定电流大小本身不能决定自感电动势，只有电流发生变化时才会产生明显自感电动势。

6. 用示波器观察线圈断电瞬间的电压变化时，正确的操作有（   ）

| A. 选用合适电压量程 | B. 避免手触线圈端子 |
| --- | --- |
| C. 接入适当保护元件 | D. 拆下铁芯再通电 |

【答案】ABC

【解析】线圈断电瞬间可能产生较高电压，测量时应选择合适量程，避免人体接触带电端子，并按需要接入保护元件。拆下铁芯再通电不是规范测量步骤，还可能改变被测对象特性。

7. 关于自感电动势与电阻电压的比较，正确的有（   ）

| A. 前者取决电流变化 | B. 前者只在直流出现 |
| --- | --- |
| C. 后者遵循欧姆定律 | D. 两者单位都为伏特 |

【答案】ACD

【解析】自感电动势主要与电流变化快慢有关，电阻电压则与电流和电阻有关并遵循欧姆定律。自感现象在直流变化过程和交流电路中都可能出现，因此“只在直流出现”不正确。

8. 某线圈自感系数为0.30 H，电流在0.10 s内由2 A均匀增至5 A。下列判断正确的有（   ）

| A. 电流变化量为3 A | B. 感应电动势大小为9 V |
| --- | --- |
| C. 磁场能量增加3.15 J | D. 最终磁场能量为1.50 J |

【答案】ABC

【解析】电流由2 A增至5 A，变化量为3 A，平均自感电动势大小按0.30×3再除以0.10计算，结果为9 V。初始磁场能量为0.60 J，最终磁场能量为3.75 J，因此增加3.15 J。

三、判断题

9. 电感元件常用字母L表示，其基本单位是亨利。（   ）

【答案】√

【解析】自感系数又称电感，通常用字母L表示，国际单位是亨利，简称亨。该说法符合电工技术中的标准表示方法。

10. 线圈的自感系数只由匝数决定，与铁芯材料和线圈形状无关。（   ）

【答案】×

【解析】线圈自感系数与匝数有关，也与线圈尺寸、形状以及磁路材料等因素有关。把它说成只由匝数决定，缩小了影响因素范围。

11. 当线圈中原有电流减小时，自感电动势的作用总是阻碍这种减小趋势。（   ）

【答案】√

【解析】自感电动势的方向由楞次定律确定，其作用总是阻碍线圈中电流的变化。电流减小时，它会力图维持原来的电流。

12. 在任何含线圈回路中，并接续流二极管后线圈释放速度都会加快。（   ）

【答案】×

【解析】续流二极管会为线圈电流提供衰减通道，通常减小过电压和火花，但也可能使电磁机构释放变慢。题干使用“任何”和“都会加快”表述过于绝对。

四、简答题

13. 简述增大线圈自感系数对电路暂态过程的影响。

【答案】（1）线圈自感系数增大后，在相同电流变化快慢下产生的自感电动势更大。
（2）线圈自感系数增大后，电流建立或衰减的过程通常会变慢。
（3）断开电路时，较大的自感系数可能使线圈产生较高的瞬时电压，应注意绝缘和保护。

【解析】本题应围绕自感系数与自感电动势、暂态电流变化和断电安全影响三个方面作答。易错点是只说明电压变化，而忽略电流变化过程和实际保护要求。

五、计算题

14. 某线圈自感系数为0.60 H，断电时电流由3 A均匀减小到0，测得平均自感电动势大小为18 V。求：（1）电流减小所用时间；（2）断电前线圈储存的磁场能量。

【答案】（1）0.10 s
（2）2.70 J

【解析】（1）根据自感电动势大小公式eL=LΔi/Δt，可得Δt=LΔi/eL。代入数据得Δt=0.60×3/18=0.10 s，因此电流减小所用时间为0.10 s。
（2）根据磁场能量公式W=1/2LI²。代入数据得W=1/2×0.60×3²=2.70 J，因此断电前线圈储存的磁场能量为2.70 J。

15. 某直流接触器线圈自感系数为1.20 H，工作电流为2 A。检修要求断电时平均自感电动势不超过60 V。求：（1）电流从2 A减小到0所需的最短时间；（2）断电前线圈储存的磁场能量；（3）若实际电流在0.02 s内减小到0，判断是否满足要求。

【答案】（1）0.04 s
（2）2.40 J
（3）不满足要求

【解析】（1）根据自感电动势大小公式eL=LΔi/Δt，可得Δt=LΔi/eL。代入数据得Δt=1.20×2/60=0.04 s，因此电流衰减时间至少应为0.04 s。
（2）根据磁场能量公式W=1/2LI²。代入数据得W=1/2×1.20×2²=2.40 J，因此断电前线圈储存的磁场能量为2.40 J。
（3）实际平均自感电动势按eL=LΔi/Δt计算。代入数据得eL=1.20×2/0.02=120 V，120 V大于60 V，因此不满足检修要求。