编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第58练，内容涵盖了解涡流的产生、利弊及应用，理解集肤效应对交流导体的影响。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 自感互感与涡流  第58练  涡流与集肤效应

一、单项选择题

1. 交变磁通穿过块状导体时，导体内部形成的环状电流称为（   ）

| A. 涡流损耗 | B. 磁滞现象 |
| --- | --- |
| C. 感应环流 | D. 电容充电 |

【答案】C

【解析】交变磁通使导体内部产生感应电动势，若导体内部存在闭合路径，就会形成环状感应电流。涡流损耗和磁滞现象是相关现象，不是该环状电流本身的名称。

2. 变压器铁芯常用彼此绝缘的硅钢片叠成，其主要目的是（   ）

| A. 增大铁芯电阻 | B. 减小线圈匝数 |
| --- | --- |
| C. 提高电源电压 | D. 改变绕组方向 |

【答案】A

【解析】硅钢片相互绝缘后，铁芯中环流通路被分割，等效电阻增大，感应电流减小。这样可以降低铁芯发热和能量损耗。

3. 高频电流通过圆导线时，电流主要集中在导线的（   ）

| A. 几何中心区域 | B. 外表附近区域 |
| --- | --- |
| C. 全截面均匀区域 | D. 绝缘层外侧区域 |

【答案】B

【解析】交流电频率较高时，导体内部感应作用会使电流趋向导体表面分布。频率越高，这种表面集中现象越明显。

4. 一台交流电磁设备运行时铁芯温升明显偏高，检查发现原设计的叠片铁芯被整块钢件替代，最可能的原因是（   ）

| A. 磁通方向发生反转 | B. 线圈匝数明显减少 |
| --- | --- |
| C. 电源频率自动降低 | D. 环流损耗显著增大 |

【答案】D

【解析】整块钢件内部容易形成较大的感应环流，使铁芯损耗和发热增加。叠片结构的作用正是限制这种内部环流。

二、多项选择题

5. 交流导体中出现表面集中现象时，可能发生的变化有（   ）

| A. 有效截面积减小 | B. 交流电阻增大 |
| --- | --- |
| C. 导体发热加重 | D. 磁场完全消失 |

【答案】ABC

【解析】表面集中现象会使电流主要分布在导体外层，等效导电截面积减小，交流电阻增大，发热可能加重。导体周围磁场不会因此完全消失。

6. 下列生产或电气设备中，利用导体内部感应发热原理工作的有（   ）

| A. 感应加热炉 | B. 电磁炉加热 |
| --- | --- |
| C. 熔断器保护 | D. 涡流制动器 |

【答案】ABD

【解析】感应加热炉和电磁炉利用交变磁场在金属中产生感应电流并发热。涡流制动器利用感应电流与磁场相互作用产生阻力矩，熔断器保护主要依靠过电流热效应熔断。

7. 关于涡流与集肤效应的区别，下列说法正确的有（   ）

| A. 涡流存在于块状导体 | B. 集肤影响电流分布 |
| --- | --- |
| C. 涡流可产生热效应 | D. 集肤只发生于直流 |

【答案】ABC

【解析】涡流通常指变化磁场在块状导体内部形成的环状感应电流，可产生热效应。集肤效应是交流电在导体横截面上分布不均的现象，直流电不存在这种频率引起的表面集中现象。

8. 某高频加热线圈用于工件表面淬火，若希望加热层较浅且表面升温较快，合理的判断有（   ）

| A. 采用较高频率电源 | B. 利用表层电流集中 |
| --- | --- |
| C. 减小感应加热时间 | D. 改用直流电源加热 |

【答案】ABC

【解析】高频交流电会使感应电流更集中在工件表层，适合较浅层的快速加热。适当缩短加热时间也有利于限制热量向内部扩散，直流电源不能形成持续交变磁通来实现这种感应加热效果。

三、判断题

9. 块状金属处在变化磁场中，内部可能形成闭合感应电流。（   ）

【答案】√

【解析】变化磁场会在导体中产生感应电动势，块状金属内部存在闭合通路时就可能形成环状感应电流。这是涡流产生的基本条件。

10. 变压器铁芯做成整块实体比做成叠片更能减小发热。（   ）

【答案】×

【解析】整块实体铁芯中感应电流通路较大，容易产生较强发热。实际常采用绝缘硅钢片叠成铁芯，以减小内部环流和损耗。

11. 交流电频率越高，导体中电流越趋向表面分布。（   ）

【答案】√

【解析】集肤效应与交流电频率有关，频率升高时电流在导体表面的集中程度增强。因此高频电路中常需考虑导体有效截面积减小的问题。

12. 涡流只会造成能量损耗，在工程中没有可利用的方面。（   ）

【答案】×

【解析】涡流既可能造成铁芯发热和能量损耗，也可用于感应加热、涡流制动和金属检测等场合。判断时不能只看到它的不利影响。

四、简答题

13. 简述减小电机、变压器铁芯中涡流损耗的常用方法。

【答案】（1）铁芯常采用彼此绝缘的薄硅钢片叠成，以分割感应电流通路。
（2）选用电阻率较高、导磁性能较好的铁磁材料，以降低内部环流强度。
（3）在满足磁路要求的条件下，合理设计铁芯结构，避免形成过大的闭合导电回路。

【解析】本题考查涡流损耗的控制方法。答题时应围绕减小感应电流通路、增大等效电阻和优化铁芯结构三个方面说明。

14. 简述涡流在工程中的有利应用和不利影响。

【答案】（1）涡流可用于感应加热，使金属工件内部产生热量，常用于熔炼、热处理和电磁炉加热。
（2）涡流可用于制动和检测，利用其与磁场相互作用产生阻力或反映金属状态。
（3）涡流也会使电机、变压器铁芯发热，造成能量损耗和温升升高。

【解析】本题要求从利弊两方面作答。涡流不是单纯有害现象，关键在于工程中是否需要它产生的发热、阻尼或检测作用。

15. 某高频电源输出电流较大，连接导线发热明显。请结合集肤效应说明原因，并提出两项改进措施。

【答案】（1）高频交流电在导体中分布不均，电流主要集中在导线表面附近，使有效导电截面积减小。
（2）有效导电截面积减小会使交流电阻增大，在电流较大时导线发热更加明显。
（3）可采用多股细导线并联、空心导体或增大导体表面积的结构，并注意接头压接良好以降低发热。

【解析】本题考查集肤效应的工程影响。分析时应先说明高频电流分布特点，再说明发热原因，最后提出能增大有效导电面积或降低接触发热的措施。