编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第6练，内容涵盖理解电阻的概念及影响因素(R=ρL/S)，了解电阻温度系数及其工程意义。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电流与电阻  第6练  电阻与温度关系(一)

一、单项选择题

1. 衡量导体对电流阻碍能力的物理量是（   ）

| A. 电压 | B. 电阻 |
| --- | --- |
| C. 电流 | D. 电功 |

【答案】B

【解析】电阻反映导体对电流通过的阻碍能力，单位通常用欧姆表示。电压、电流和电功分别表示电路中的其他物理量，不能表示阻碍能力。

2. 在公式R=ρL/S中，S表示导体的（   ）

| A. 材料电阻率 | B. 导体长度 |
| --- | --- |
| C. 横截面积 | D. 环境温度 |

【答案】C

【解析】电阻与材料电阻率和导体长度有关，也与导体横截面积有关。公式中S表示横截面积，横截面积越大，电阻越小。

3. 一根金属导线通电发热后，在长度和横截面积近似不变时，其阻值通常（   ）

| A. 略有增大 | B. 略有减小 |
| --- | --- |
| C. 保持原值 | D. 变为零值 |

【答案】A

【解析】多数金属材料具有正的温度系数，温度升高时电阻值通常增大。长度和横截面积近似不变时，阻值变化主要由材料电阻率随温度变化引起。

4. 维修电路时发现某铜导线接头发热明显，且负载工作电流偏小，较可能的原因是（   ）

| A. 导线长度缩短 | B. 接触电阻增大 |
| --- | --- |
| C. 绝缘层颜色变深 | D. 电源频率降低 |

【答案】B

【解析】接头松动或氧化会使接触部位的阻值增大，电流通过时产生较多热量，并可能使负载端电压降低。导线长度缩短一般不会造成接头局部发热明显。

二、多项选择题

5. 对同种材料制成的均匀导体，在温度不变时，下列判断正确的是（   ）

| A. 长度增大则阻值增大 | B. 截面增大则阻值减小 |
| --- | --- |
| C. 长度减小则阻值增大 | D. 截面减小则阻值增大 |

【答案】ABD

【解析】由R=ρL/S可知，在材料和温度不变时，电阻与长度成正比，与横截面积成反比。因此长度增大、截面减小会使阻值增大，截面增大会使阻值减小。

6. 在测量精密电阻时，为减小温度对测量结果的影响，正确做法有（   ）

| A. 减小测量电流 | B. 避免手握电阻体 |
| --- | --- |
| C. 延长通电发热时间 | D. 等待温度稳定后读数 |

【答案】ABD

【解析】测量电流过大或手直接加热电阻体，都会使被测元件温度变化并引起阻值偏差。等待温度稳定后读数，有利于提高测量结果的可靠性。

7. 关于金属导体和半导体热敏元件的温度特性，下列说法正确的有（   ）

| A. 金属导体多为正系数 | B. 热敏元件可作温度检测 |
| --- | --- |
| C. 二者阻值均随温度增大 | D. 材料不同特性可不同 |

【答案】ABD

【解析】多数金属导体温度升高时阻值增大，常表现为正温度系数。半导体热敏元件的阻值随温度变化明显，可用于温度检测，但并不是所有材料的阻值都随温度增大。

8. 某铜电阻在20 ℃时为10 Ω，温度系数取0.004/℃，升至70 ℃。下列判断正确的有（   ）

| A. 温度差应取50 ℃ | B. 热态阻值约12 Ω |
| --- | --- |
| C. 阻值变化约2 Ω | D. 阻值小于10 Ω |

【答案】ABC

【解析】温度由20 ℃升至70 ℃，温度差为50 ℃。按R=R0[1+α(t-t0)]计算，R=10×[1+0.004×50]=12 Ω，所以电阻增加约2 Ω。

三、判断题

9. 电阻只存在于绝缘材料中，导体中不存在电阻。（   ）

【答案】×

【解析】导体也存在电阻，只是良导体的电阻通常较小。电阻是导体对电流阻碍作用的表现，不是绝缘材料特有的性质。

10. 电阻器的标称阻值用于表示其在规定条件下的阻值大小。（   ）

【答案】√

【解析】电阻器的标称阻值是元件的重要参数，通常在规定温度和条件下给出。实际使用中还应考虑误差和温度影响。

11. 金属导体通电发热后，温度变化会影响材料电阻率，从而影响电阻值。（   ）

【答案】√

【解析】金属导体的阻值不仅与尺寸有关，还与材料电阻率有关。温度变化会使电阻率发生变化，因此阻值也会随之变化。

12. 电路接头发热时，只要负载还能工作，就不需要检查接触部位。（   ）

【答案】×

【解析】接头发热可能说明接触电阻过大，继续使用会造成电压降增大、绝缘老化甚至安全隐患。维修时应检查接线是否松动、氧化或接触不良。

四、简答题

13. 简述电阻随温度变化在工程中的意义。

【答案】（1）在精密测量和控制电路中，应考虑温度变化引起的阻值误差。
（2）在导线和电阻器选用时，应注意发热对电阻值和工作可靠性的影响。
（3）可利用阻值随温度变化的特性制作温度检测或温度补偿元件。

【解析】本题考查电阻温度系数的工程意义。答题时应从测量误差、元件选用和温度检测应用三个方面说明，核心是理解温度会改变材料电阻率并影响电路工作状态。

五、计算题

14. 一根均匀导线的材料电阻率为0.0175 Ω·mm²/m，长度为20 m，横截面积为2.5 mm²，求该导线在该温度下的电阻值。

【答案】0.14 Ω

【解析】根据导体电阻公式R=ρL/S。代入数据得R=0.0175×20/2.5 Ω。计算结果为0.14 Ω，因此该导线在该温度下的电阻值为0.14 Ω。

15. 某金属电阻在20 ℃时阻值为50 Ω，温度系数为0.004/℃。工作后温度升至80 ℃，求：（1）温度升高量；（2）工作后的阻值。

【答案】（1）60 ℃
（2）62 Ω

【解析】（1）温度升高量为终温减去初温，代入数据得80-20=60 ℃，所以温度升高量为60 ℃。
（2）根据温度变化时电阻公式R=R0[1+α(t-t0)]。代入数据得R=50×[1+0.004×60] Ω，计算结果为62 Ω，因此工作后的阻值为62 Ω。