编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第60练，内容涵盖理解正弦交流电的产生原理，掌握正弦量的三要素（最大值、角频率、初相位）。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 交流电基本概念  第60练  正弦交流电的产生(二)

一、单项选择题

1. 某正弦电流的瞬时式中，符号Im表示该电流的（   ）

| A. 电流最大值 | B. 电流有效值 |
| --- | --- |
| C. 电流平均值 | D. 电流瞬时值 |

【答案】A

【解析】Im表示正弦电流在变化过程中能够达到的峰值大小。有效值用于表示热效应等效大小，瞬时值表示某一时刻的实际数值。

2. 矩形线圈在匀强磁场中转动时，主要完成切割磁感线作用的部分是（   ）

| A. 两个集电环 | B. 两条有效边 |
| --- | --- |
| C. 两只电刷片 | D. 两根引出线 |

【答案】B

【解析】矩形线圈的两条有效边在磁场中运动时切割磁感线，因此在线圈中产生感应电动势。集电环和电刷主要用于把线圈与外电路连接起来。

3. 从线圈平面与磁感线平行的位置开始计时，线圈匀速转过四分之一周后，感应电动势的变化情况是（   ）

| A. 由零值变为最大 | B. 由最大变为零值 |
| --- | --- |
| C. 由正值变为负值 | D. 由负值变为正值 |

【答案】B

【解析】线圈平面与磁感线平行时，有效边切割磁感线速度最大，感应电动势最大。再转过四分之一周到达磁通量最大位置时，感应电动势变为零。

4. 检修信号源时，示波器显示的正弦波整体向右平移，但高度和疏密基本不变，主要变化的是（   ）

| A. 最大值 | B. 角频率 |
| --- | --- |
| C. 初相位 | D. 有效值 |

【答案】C

【解析】波形高度反映幅值大小，波形疏密反映频率大小。整体水平移动表示计时起点对应的相位改变，因此主要变化的是初相位。

二、多项选择题

5. 保持转速和磁场不变，将交流发电机线圈匝数增加，可能引起的变化有（   ）

| A. 感应电动势最大值增大 | B. 输出电压有效值增大 |
| --- | --- |
| C. 交流电频率随之增大 | D. 初相位一定变为零 |

【答案】AB

【解析】在线圈转速和磁场不变时，增加线圈匝数会使感应电动势幅值增大，有效值也随之增大。频率主要由转速决定，初相位与计时起点有关，并不由匝数决定。

6. 用同一示波器观察两路同频正弦信号，若要比较相位差，正确做法有（   ）

| A. 保持时间挡位一致 | B. 选取同一零点参考 |
| --- | --- |
| C. 只比较峰值高度 | D. 改变探头衰减倍数 |

【答案】AB

【解析】比较相位差时，应在相同时间基准下观察两个波形的水平位置关系，并选取一致的参考点。峰值高度主要反映幅值，探头衰减倍数改变会影响幅度显示，不是比较相位差的关键。

7. 比较最大值、有效值、瞬时值的关系，正确说法有（   ）

| A. 最大值表示峰值大小 | B. 瞬时值随时间改变 |
| --- | --- |
| C. 有效值反映热效应 | D. 平均值就是最大值 |

【答案】ABC

【解析】最大值表示正弦量变化中的峰值，瞬时值表示某一时刻的实际数值，有效值反映与直流电等效的热效应。平均值与最大值不是同一概念，不能直接等同。

8. 某正弦交流电按 i=Im sin(ωt+φ) 表示，已知频率为50 Hz，初相位为90°，最大值为10 A，可判断的结论有（   ）

| A. 周期为0.02 s | B. 角频率约314 rad/s |
| --- | --- |
| C. 初始瞬时值为10 A | D. 有效值为10 A |

【答案】ABC

【解析】频率为50 Hz时，周期为0.02 s，角频率约为314 rad/s。按正弦式表示且初相位为90°时，t为零时电流达到最大值10 A；有效值应小于最大值。

三、判断题

9. 正弦量在任一时刻的数值称为瞬时值。（   ）

【答案】√

【解析】瞬时值反映正弦量在某一具体时刻的大小和方向，是随时间连续变化的量。最大值和有效值则分别表示峰值大小和等效作用大小。

10. 角频率越大，同一正弦量完成一次循环所需时间越长。（   ）

【答案】×

【解析】角频率越大，表示正弦量变化越快，完成一次循环所需时间越短。周期与角频率成反比，不能把变化快慢关系判断反。

11. 改变计时起点，正弦量的最大值和角频率不会因此改变。（   ）

【答案】√

【解析】计时起点改变会影响初相位的表示，但不会改变正弦量本身的幅值和变化快慢。最大值由幅度决定，角频率由频率决定。

12. 线圈转动越不均匀，产生的电动势越接近标准正弦波。（   ）

【答案】×

【解析】标准正弦交流电的产生要求线圈在匀强磁场中匀速转动。若转动不均匀，角速度发生变化，感应电动势的波形就会偏离标准正弦规律。

四、简答题

13. 简述矩形线圈在匀强磁场中产生正弦交流电的基本条件。

【答案】（1）线圈应处在匀强磁场中，使磁场条件稳定。
（2）线圈应绕固定轴作匀速转动，使感应电动势按规律周期变化。
（3）线圈应通过集电环和电刷与外电路连接，使感应电动势能够输出到外电路。

【解析】本题考查正弦交流电产生的基本原理。答题时应从磁场条件、运动条件和外电路连接条件三个方面说明，不能只写“线圈转动”而忽略匀强磁场和输出连接。

五、计算题

14. 已知某正弦交流电流最大值为14.1 A，频率为50 Hz，初相位为30°，按 i=Im sin(ωt+φ) A 表示，π取3.14。求：（1）角频率；（2）瞬时值表达式；（3）t为0时的电流瞬时值。

【答案】（1）314 rad/s
（2）i=14.1sin(314t+30°) A
（3）7.05 A

【解析】（1）根据角频率公式ω=2πf。代入数据得ω=2×3.14×50=314 rad/s，因此角频率为314 rad/s。
（2）由题意可知最大值Im为14.1 A，角频率ω为314 rad/s，初相位φ为30°。代入标准式得i=14.1sin(314t+30°) A。
（3）当t为0时，i=14.1sin30° A。计算得i=14.1×0.5=7.05 A，因此初始时刻电流瞬时值为7.05 A。

15. 已知两个同频正弦电压分别为u1=100sin(314t+45°) V，u2=100sin(314t-15°) V，π取3.14。求：（1）频率；（2）二者相位差；（3）哪个电压超前，时间差是多少，结果保留四位小数。

【答案】（1）50 Hz
（2）60°
（3）u1超前u2，时间差为0.0033 s

【解析】（1）根据ω=2πf，可得f=ω/(2π)。代入数据得f=314/(2×3.14)=50 Hz，因此两个电压的频率均为50 Hz。
（2）u1的初相位为45°，u2的初相位为-15°。二者相位差为45°-(-15°)=60°。
（3）由于u1的初相位大于u2的初相位，所以u1超前u2。周期T=1/f=1/50=0.02 s，60°对应的时间差为(60/360)×0.02=0.0033 s，因此u1超前u2约0.0033 s。