编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第61练，内容涵盖理解最大值、有效值、平均值的关系（有效值=最大值/√2），掌握周期、频率、角频率的关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 交流电基本概念  第61练  交流电的物理量(一)

一、单项选择题

1. 交流电通过电阻产生热量时，与同一电阻中某直流电产生相同热效应的数值称为该交流电的（   ）

| A. 有效值 | B. 瞬时值 |
| --- | --- |
| C. 平均值 | D. 最大值 |

【答案】A

【解析】有效值是按热效应相等来规定的交流电数值，常用交流电压表和电流表测得的交流量一般为有效值。

2. 在观察正弦交流电波形时，示波器横轴主要用来表示交流电的（   ）

| A. 幅度大小 | B. 时间变化 |
| --- | --- |
| C. 相位差值 | D. 电压极性 |

【答案】B

【解析】交流电波形随时间按周期规律变化，示波器横轴反映时间过程，纵轴反映电压或电流的大小。

3. 某正弦交流电从零值开始增大到正峰值，再减小到零值，随后出现负半周，这一变化说明它具有（   ）

| A. 单向导电特性 | B. 稳定直流特性 |
| --- | --- |
| C. 周期变化特性 | D. 恒定幅值特性 |

【答案】C

【解析】正弦交流电的大小和方向都随时间重复变化，完成一次完整变化所需时间就是周期。

4. 用万用表测量工频交流电压时，若误选直流电压挡，指针式仪表读数很小，主要原因是（   ）

| A. 表内电阻偏小 | B. 频率超过量程 |
| --- | --- |
| C. 表笔接触过紧 | D. 挡位类型选错 |

【答案】D

【解析】交流电压应使用交流电压挡测量，误用直流电压挡时，仪表不能按交流有效值正确指示，因此读数会明显异常。

二、多项选择题

5. 关于正弦交流电最大值与有效值的关系，下列说法正确的有（   ）

| A. 有效值小于最大值 | B. 最大值大于有效值 |
| --- | --- |
| C. 有效值大于最大值 | D. 最大值小于有效值 |

【答案】AB

【解析】正弦交流电的有效值为最大值除以√2，因此有效值小于最大值，最大值大于有效值。

6. 某交流电源频率由50 Hz变为100 Hz，电压最大值保持不变，下列结论正确的有（   ）

| A. 周期变为原来一半 | B. 角频率变为原来两倍 |
| --- | --- |
| C. 有效值变为原来一半 | D. 最大值变为原来两倍 |

【答案】AB

【解析】频率增大时，周期与频率成反比，角频率与频率成正比。题干说明最大值保持不变，所以有效值也保持不变。

7. 比较正弦交流电的平均值和有效值，下列说法正确的有（   ）

| A. 有效值反映热效应大小 | B. 平均值常按半周计算 |
| --- | --- |
| C. 有效值等同瞬时值大小 | D. 平均值等同峰值大小 |

【答案】AB

【解析】有效值用于反映交流电产生热效应的能力。正弦交流电在一个完整周期内平均值为零，工程中常讨论半周平均值。

8. 已知某正弦交流电压的瞬时表达式为u=311sin314t V，下列判断正确的有（   ）

| A. 电压有效值为220 V | B. 角频率为314 rad/s |
| --- | --- |
| C. 电压周期约为0.02 s | D. 电压平均值为220 V |

【答案】ABC

【解析】表达式中最大值为311 V，有效值约为311/√2，即220 V。角频率为314 rad/s，频率约为50 Hz，周期约为0.02 s，而一个完整周期内的平均值为零。

三、判断题

9. 正弦交流电的最大值是其在变化过程中所能达到的最大瞬时数值。（   ）

【答案】√

【解析】最大值表示交流电瞬时值变化时达到的峰值，它是描述交流电幅度大小的重要物理量。

10. 交流电压表直接读出的数值通常是正弦交流电的最大值。（   ）

【答案】×

【解析】常用交流电压表按有效值标定，直接读数通常为有效值，不是最大值。

11. 正弦交流电完成一次完整变化后，下一次变化过程与前一次相同。（   ）

【答案】√

【解析】周期性是交流电的重要特征，正弦交流电每经过一个周期就重复原来的变化规律。

12. 若某正弦交流电的周期增大，则它的频率也随之增大。（   ）

【答案】×

【解析】周期和频率互为倒数关系，周期增大时，频率应减小，而不是增大。

四、简答题

13. 在建立正弦交流电的瞬时表达式时，若已知其有效值为 U、频率为 f，应怎样确定表达式中的幅值参数和时间参数？并说明这些参数反映的物理意义。

【答案】（1）幅值参数为最大值 Um，它与有效值的关系为 Um=sqrt2U，即有效值 U=Um/sqrt2。
（2）时间参数可由频率确定：周期 T=1/f，角频率 omega=2πf=2π/T。
（3）最大值反映正弦交流电瞬时值可能达到的峰值；有效值反映其等效热效应大小；周期表示完成一次完整变化所需时间；频率表示单位时间内完成完整变化的次数；角频率表示相位随时间变化的快慢。

【解析】本题从“写瞬时表达式所需参数”的角度考查正弦交流电各物理量的联系。确定幅值时要把有效值换算为最大值，确定时间变化快慢时要由频率求周期和角频率。易错点是把有效值直接当作表达式中的最大值，或漏写 omega=2πf 中的 2π。

五、计算题

14. 已知某正弦交流电压的最大值为141 V，频率为50 Hz，求该电压的有效值、周期和角频率。

【答案】（1）有效值为99.7 V
（2）周期为0.02 s
（3）角频率为314 rad/s

【解析】（1）根据正弦交流电有效值公式U=Um/√2。代入数据得U=141/1.414≈99.7 V，因此该电压的有效值约为99.7 V。
（2）根据周期与频率关系T=1/f。代入数据得T=1/50=0.02 s，因此该交流电的周期为0.02 s。
（3）根据角频率公式ω=2πf，取π为3.14。代入数据得ω=2×3.14×50=314 rad/s，因此该交流电的角频率为314 rad/s。

15. 某交流电源输出正弦电压的有效值为220 V，频率为50 Hz。若检修后频率调整为100 Hz，电压有效值仍保持220 V，求检修前的电压最大值和周期，并判断检修后电压最大值是否改变。

【答案】（1）检修前电压最大值约为311 V
（2）检修前周期为0.02 s
（3）检修后电压最大值不改变，仍约为311 V

【解析】（1）根据正弦交流电最大值公式Um=√2U。代入数据得Um=1.414×220≈311 V，因此检修前电压最大值约为311 V。
（2）根据周期公式T=1/f。代入数据得T=1/50=0.02 s，因此检修前周期为0.02 s。
（3）电压最大值由有效值决定，检修后有效值仍为220 V。代入Um=√2U可得Um≈311 V，因此频率改变不影响本题条件下的电压最大值。