编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第66练，内容涵盖理解纯电阻电路中电流与电压同相的关系，掌握有功功率P=UI的计算。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 单一参数电路  第66练  纯电阻电路(一)

一、单项选择题

1. 在交流电路中，若电路元件主要表现为耗能特性，电压与电流没有相位差，这种电路称为（   ）

| A. 纯电感电路 | B. 纯电容电路 |
| --- | --- |
| C. 纯电阻电路 | D. 串联谐振电路 |

【答案】C

【解析】纯电阻电路中电能主要转化为热能，电压和电流的变化步调一致，没有相位差。纯电感和纯电容电路中电压、电流存在相位差。

2. 白炽灯接入正弦交流电源后，灯丝在电路中的主要作用是（   ）

| A. 消耗电能产生热效应 | B. 储存电能形成电场 |
| --- | --- |
| C. 储存磁能形成磁场 | D. 改变频率产生振荡 |

【答案】A

【解析】白炽灯灯丝可近似看作电阻性负载，电流通过灯丝时电能转化为热能和光能。储存电场能量是电容的特点，储存磁场能量是电感的特点。

3. 用示波器同时观察某纯电阻负载两端电压和通过它的电流波形。若电压波形某一时刻由负半周过零进入正半周，则电流波形此时应（   ）
A. 同时过零并进入正半周  
B. 同时过零并进入负半周  
C. 处在正向最大值附近  
D. 处在负向最大值附近

【答案】A

【解析】纯电阻交流电路中电压与电流同相位，因此二者过零和达到峰值的时刻相同。电流不会相对电压超前或滞后，所以不会出现在电压过零时电流已在峰值附近的情况。

4. 一只电阻式电热器接入交流电源后不发热，测得电源端电压正常，但回路电流为零，最可能的原因是（   ）

| A. 电阻值偏小导致过热 | B. 发热丝断开形成开路 |
| --- | --- |
| C. 绝缘下降产生漏电 | D. 电源频率略有偏差 |

【答案】B

【解析】电源端有电压而回路电流为零，说明电流通路没有形成，最可能是发热丝断开造成开路。电阻值偏小或绝缘下降通常会使电流增大，不会使回路电流为零。

二、多项选择题

5. 某固定电阻接在可调交流电源上，逐步升高电源电压时，下列说法正确的是（   ）

| A. 电流随电压增大 | B. 功率随电压增大 |
| --- | --- |
| C. 相位差随电压增大 | D. 电阻值随电压增大 |

【答案】AB

【解析】固定电阻的阻值不随外加电压改变，电压增大时电流随之增大，有功功率也随之增大。纯电阻电路中电压和电流保持同相，相位差不会随电压升高而增大。

6. 维修人员测量交流电阻负载的电压和电流时，下列接法正确的是（   ）

| A. 电压表并接在负载两端 | B. 电压表串接在负载回路 |
| --- | --- |
| C. 电流表串接在负载回路 | D. 电流表并接在负载两端 |

【答案】AC

【解析】测量负载电压时，电压表应并联在负载两端；测量负载电流时，电流表应串联在回路中。若电压表串联或电流表并联，都会造成测量错误，甚至损坏仪表。

7. 比较单一参数交流电路的相位和功率特点，下列说法正确的是（   ）

| A. 电阻支路电压电流同相 | B. 电感支路电流超前电压 |
| --- | --- |
| C. 电容支路电流滞后电压 | D. 电阻支路有功功率不为零 |

【答案】AD

【解析】纯电阻电路中电压和电流同相，并且消耗有功功率。纯电感电路中电流滞后电压，纯电容电路中电流超前电压，不能把三种单一参数电路的相位关系混淆。

8. 某纯电阻负载接在220 V交流电源上时电流为2 A，若电阻不变，将电源电压降为110 V，下列判断正确的是（   ）

| A. 阻值大小为110 Ω | B. 原来功率为440 W |
| --- | --- |
| C. 后来电流为1 A | D. 后来功率为220 W |

【答案】ABC

【解析】由欧姆定律可知，阻值为220/2，计算得110 Ω。原来有功功率为220×2，计算得440 W；电压降为110 V后电流为110/110，计算得1 A，后来功率应为110 W，所以D项错误。

三、判断题

9. 纯电阻交流电路中，瞬时功率始终不小于零。（   ）

【答案】√

【解析】纯电阻电路中电压和电流同相，二者瞬时值同号或同时为零，所以瞬时功率不会出现负值。这说明电阻元件只吸收电能并转化为其他形式的能量。

10. 电烙铁的发热芯在工频交流电路中可近似看作电阻性负载。（   ）

【答案】√

【解析】电烙铁发热芯主要依靠电流热效应工作，其电感和电容影响通常很小。分析基本工作电流和功率时，可近似按纯电阻负载处理。

11. 在纯电阻电路中，当电压达到最大值时，电流才从零开始增大。（   ）

【答案】×

【解析】纯电阻电路中电压和电流同相，电压达到最大值时电流也达到最大值。题干把同相关系误写成了滞后关系。

12. 某电阻负载两端有额定电压，但电流表读数为零，通常说明负载支路发生短路。（   ）

【答案】×

【解析】负载两端有电压而电流为零，通常说明支路没有形成闭合通路，更可能是开路故障。短路时回路电流通常会显著增大，而不是为零。

四、简答题

13. 简述纯电阻交流电路中电压、电流和有功功率的基本关系。

【答案】（1）纯电阻交流电路中，电压和电流同相，二者同时达到零值和最大值。
（2）纯电阻交流电路中，电流有效值与电压有效值成正比，与电阻成反比，可用I=U/R计算。
（3）纯电阻交流电路只消耗有功功率，有功功率可用P=UI计算。

【解析】本题应从相位关系、欧姆定律和功率计算三个方面作答。易错点是把纯电阻电路与纯电感、纯电容电路的相位关系混淆。

五、计算题

14. 已知一只电阻负载接在220 V交流电源上，电阻为110 Ω，求：（1）通过负载的电流；（2）负载消耗的有功功率。

【答案】（1）2 A
（2）440 W

【解析】（1）根据欧姆定律I=U/R，代入数据得I=220/110=2 A，因此通过负载的电流为2 A。
（2）根据纯电阻电路有功功率公式P=UI，代入数据得P=220×2=440 W，因此负载消耗的有功功率为440 W。

15. 两只电阻式加热器分别接在220 V交流电源上，甲的电阻为110 Ω，乙的电阻为55 Ω。求：（1）甲、乙的电流；（2）甲、乙的有功功率；（3）哪只加热器发热能力较强，并说明依据。

【答案】（1）甲的电流为2 A，乙的电流为4 A。
（2）甲的有功功率为440 W，乙的有功功率为880 W。
（3）乙加热器发热能力较强，因为乙的有功功率较大。

【解析】（1）根据欧姆定律I=U/R，甲的电流为220/110=2 A，乙的电流为220/55=4 A。
（2）根据有功功率公式P=UI，甲的功率为220×2=440 W，乙的功率为220×4=880 W。
（3）电阻式加热器主要把电能转化为热能，有功功率越大，单位时间内转化的热能越多，所以乙的发热能力较强。