编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第67练，内容涵盖理解纯电阻电路中电流与电压同相的关系，掌握有功功率P=UI的计算。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 单一参数电路  第67练  纯电阻电路(二)

一、单项选择题

1. 在单一参数交流电路中，若电能主要转化为热能，该负载通常可归入（   ）

| A. 电阻性负载 | B. 电感性负载 |
| --- | --- |
| C. 电容性负载 | D. 谐振性负载 |

【答案】A

【解析】电阻性负载的主要特点是消耗电能并转化为热能，电压与电流在相位上保持一致。电感性负载和电容性负载主要表现为储能特性，不是本题所述对象。

2. 在测量交流电阻负载消耗的功率时，电压表和电流表分别用于测量（   ）

| A. 相位差和频率值 | B. 电压值和电流值 |
| --- | --- |
| C. 电阻值和周期值 | D. 热量值和时间值 |

【答案】B

【解析】纯电阻交流电路的有功功率可由电压有效值与电流有效值求得，因此需要测量负载两端电压和通过负载的电流。相位差、频率和周期不是直接代入P=UI的两个基本量。

3. 某电阻炉接入正弦交流电源后，电源电压极性每半周改变一次，则通过炉丝的电流（   ）

| A. 方向同步改变 | B. 大小保持恒定 |
| --- | --- |
| C. 相位滞后半周 | D. 频率变为两倍 |

【答案】A

【解析】电阻炉炉丝可近似看作电阻性负载，在纯电阻电路中电流随电压同时变化。当电源电压极性改变时，电流方向也同步改变。

4. 某交流电阻负载运行时发热明显不足，测得负载电阻值基本符合标称值，最应进一步检查的是（   ）

| A. 电源电压是否偏低 | B. 负载相位是否超前 |
| --- | --- |
| C. 电容容量是否过大 | D. 线圈匝数是否减少 |

【答案】A

【解析】电阻负载的有功功率与电压和电流有关，电阻值基本正常而发热不足时，电源电压偏低会使电流和功率减小。相位超前、电容容量和线圈匝数不属于该电阻负载的主要判断方向。

二、多项选择题

5. 固定电阻接在交流电源上，若电源电压有效值减小，则下列判断正确的有（   ）

| A. 电流有效值减小 | B. 有功功率减小 |
| --- | --- |
| C. 电压电流仍同相 | D. 电阻阻值随之增大 |

【答案】ABC

【解析】固定电阻的阻值不随外加电压有效值的改变而自动增大。电压降低时，按欧姆定律电流减小，按P=UI可知有功功率减小，同时纯电阻电路中电压和电流仍保持同相。

6. 在实训台上测定交流电阻负载的有功功率，下列做法正确的有（   ）

| A. 电压表并接负载两端 | B. 电流表串接负载支路 |
| --- | --- |
| C. 采用有效值进行计算 | D. 先断开负载再测电流 |

【答案】ABC

【解析】测量交流电阻负载功率时，电压表应并联在负载两端，电流表应串联在负载支路，计算时采用交流有效值。断开负载后回路无工作电流，不能得到正常运行电流。

7. 比较纯电阻、纯电感和纯电容交流电路，下列说法正确的有（   ）

| A. 纯电阻电路消耗有功功率 | B. 纯电感电路主要储存磁场能量 |
| --- | --- |
| C. 纯电容电路主要储存电场能量 | D. 三者电压电流相位均相同 |

【答案】ABC

【解析】纯电阻电路主要消耗有功功率，纯电感和纯电容电路主要表现为能量储存与交换。只有纯电阻电路中电压与电流同相，纯电感和纯电容电路存在相位差。

8. 某交流电阻负载两端电压为48 V，通过电流为3 A。下列判断正确的有（   ）

| A. 有功功率为144 W | B. 功率因数可取1 |
| --- | --- |
| C. 电压电流相位相同 | D. 电阻阻值为24 Ω |

【答案】ABC

【解析】纯电阻电路中有功功率按P=UI计算，代入48 V和3 A可得144 W。该电路电压与电流同相，功率因数可取1；电阻应为R=U/I，计算结果为16 Ω，不是24 Ω。

三、判断题

9. 纯电阻交流电路计算有功功率时，通常采用电压和电流的有效值。（   ）

【答案】√

【解析】交流电路中电压表和电流表一般读数为有效值，纯电阻电路有功功率可按P=UI计算。这里的U和I通常指电压有效值和电流有效值。

10. 在纯电阻交流电路中，有功功率只与电压有关，与电流大小无关。（   ）

【答案】×

【解析】纯电阻交流电路的有功功率与电压和电流都有关，可按P=UI计算。若只考虑电压而忽略电流，就不能正确判断负载消耗功率。

11. 纯电阻负载接入正弦交流电源时，电压和电流同时经过零值。（   ）

【答案】√

【解析】纯电阻交流电路中电压与电流同相，因此二者达到最大值、最小值和零值的时刻相同。这是纯电阻电路区别于纯电感、纯电容电路的重要相位特点。

12. 交流电阻负载的电阻越大，在同一电压下消耗的功率一定越大。（   ）

【答案】×

【解析】在同一电压下，电阻越大，电流越小。由P=U²/R可知，电压一定时电阻增大会使功率减小，而不是增大。

四、简答题

13. 简述用电压表和电流表测定交流电阻负载有功功率的基本步骤。

【答案】（1）将电压表并联在负载两端，测出负载两端交流电压有效值。
（2）将电流表串联在负载回路中，测出通过负载的交流电流有效值。
（3）根据纯电阻电路中电压与电流同相的特点，用P=UI计算负载消耗的有功功率。

【解析】本题考查纯电阻交流电路功率测量的基本思路。答题时应围绕仪表接法、有效值读取和功率公式应用三个方面说明，不能把电压表和电流表的接法混淆。

五、计算题

14. 一只交流指示灯接在36 V电源上，工作电流为0.25 A。求该指示灯消耗的有功功率。

【答案】9 W

【解析】纯电阻负载的有功功率公式为P=UI。代入电压U为36 V、电流I为0.25 A，得P=36×0.25=9 W。计算结果为9 W，因此该指示灯消耗的有功功率为9 W。

15. 某电阻式烘干器的额定电压为110 V，额定功率为550 W。实际接入电源后测得端电压为100 V，假定电阻值不变，求：（1）烘干器的电阻；（2）实际工作电流；（3）实际有功功率，并判断是否达到额定功率。

【答案】（1）22 Ω
（2）约4.55 A
（3）约454.5 W，未达到额定功率

【解析】（1）额定状态下可用P=U²/R求电阻，因此R=U²/P。代入额定电压110 V、额定功率550 W，得R=110²/550=22 Ω。
（2）实际工作电流按I=U/R计算。代入实际电压100 V、电阻22 Ω，得I=100/22≈4.55 A，因此实际工作电流约为4.55 A。
（3）实际有功功率按P=UI计算。代入实际电压100 V、实际电流约4.55 A，得P≈100×4.55=455 W，也可由P=U²/R得P=100²/22≈454.5 W；该值小于550 W，因此未达到额定功率。