编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第68练，内容涵盖理解感抗XL=2πfL的概念，掌握纯电感电路中电流滞后电压90°的相位关系和功率特点。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 单一参数电路  第68练  纯电感电路(一)

一、单项选择题

1. 在交流电路中，线圈对电流的阻碍作用通常用（   ）表示。

| A. 感抗 | B. 容抗 |
| --- | --- |
| C. 电阻 | D. 阻抗 |

【答案】A

【解析】线圈在交流电路中因自感作用会阻碍电流变化，这种阻碍作用称为感抗。容抗是电容对交流电的阻碍作用，电阻则反映导体对电流的阻碍作用。

2. 纯电感电路中，线圈的主要作用是（   ）

| A. 储存磁场能量 | B. 储存电场能量 |
| --- | --- |
| C. 消耗有功功率 | D. 改变电源频率 |

【答案】A

【解析】纯电感元件通交流电时，电能与磁场能之间周期性转换，理想情况下不消耗有功功率。电容主要储存电场能量，电源频率由电源决定。

3. 纯电感电路接入正弦交流电源后，电压与电流的相位关系为（   ）

| A. 电流超前电压90° | B. 电流滞后电压90° |
| --- | --- |
| C. 电压电流同相位 | D. 电压滞后电流90° |

【答案】B

【解析】纯电感电路中，自感电动势阻碍电流变化，使电流相位滞后于电压90°。电流超前电压90°是纯电容电路的相位特点。

4. 某纯电感线圈接在交流电源上，若电源频率降低而电压不变，电流表读数明显增大，主要原因是（   ）

| A. 电路电阻变小 | B. 线圈匝数变多 |
| --- | --- |
| C. 感抗数值减小 | D. 功率因数变大 |

【答案】C

【解析】感抗与频率成正比，频率降低时感抗减小，在电压不变时电流会增大。线圈匝数不会因电源频率变化而改变，纯电感电路的功率因数仍为零。

二、多项选择题

5. 其他条件不变时，能使纯电感电路电流减小的做法有（   ）

| A. 提高电源频率 | B. 增大线圈电感 |
| --- | --- |
| C. 降低电源电压 | D. 减少线圈匝数 |

【答案】ABC

【解析】纯电感电路中，感抗随频率和电感增大而增大，电流随电压降低而减小。减少线圈匝数通常会使电感减小，从而使电流增大。

6. 用交流电流表测量纯电感电路电流时，正确的做法有（   ）

| A. 电流表串入电路 | B. 选用交流量程 |
| --- | --- |
| C. 量程先取较大档 | D. 表笔并在线圈两端 |

【答案】ABC

【解析】测量电流时，电流表应串联接入被测电路，并选用交流量程。为保护仪表，开始测量时宜先选较大量程，表笔并在线圈两端是测量电压的方法。

7. 关于纯电阻电路与纯电感电路的比较，正确的说法有（   ）

| A. 纯电阻电路电压电流同相 | B. 纯电感电路电流滞后电压 |
| --- | --- |
| C. 纯电阻电路消耗有功功率 | D. 纯电感电路消耗有功功率 |

【答案】ABC

【解析】纯电阻电路中电压与电流同相，并把电能转化为热能消耗有功功率。理想纯电感电路只进行能量交换，不消耗有功功率。

8. 某纯电感电路中，电源频率为50 Hz，电感为0.2 H，电压有效值为220 V。下列判断正确的有（   ）

| A. 感抗约为62.8 Ω | B. 电流约为3.5 A |
| --- | --- |
| C. 有功功率约为零 | D. 电流相位超前电压 |

【答案】ABC

【解析】根据感抗公式XL=2πfL，代入数据得XL=2×3.14×50×0.2=62.8 Ω。电流有效值I=U/XL=220/62.8≈3.5 A，理想纯电感电路有功功率为零，且电流滞后电压90°。

三、判断题

9. 感抗的大小只与线圈电感有关，与交流电频率无关。（   ）

【答案】×

【解析】感抗的大小与交流电频率和线圈电感都有关。频率越高或电感越大，感抗越大。

10. 理想纯电感电路中，电感线圈只进行能量交换，不消耗有功功率。（   ）

【答案】√

【解析】理想电感没有电阻损耗，电能与磁场能周期性交换，平均有功功率为零。实际线圈因存在电阻会有一定损耗。

11. 在纯电感电路中，电流达到最大值的时刻比电压达到最大值的时刻晚四分之一个周期。（   ）

【答案】√

【解析】纯电感电路中电流滞后电压90°，而90°对应一个周期的四分之一。因此电流达到最大值的时刻比电压晚四分之一个周期。

12. 维修交流电感负载时，若线圈电流偏大，只需判断电源电压是否偏低。（   ）

【答案】×

【解析】线圈电流偏大可能与电压偏高、频率偏低、电感减小或线圈局部短路等因素有关。只检查电源电压偏低不能准确判断故障方向。

四、简答题

13. 简述纯电感电路中频率变化对感抗和电流的影响。

【答案】（1）在电感一定时，电源频率升高，感抗增大。
（2）在电压有效值一定时，感抗增大，电路电流减小。
（3）在电源频率降低时，感抗减小，电路电流会增大。

【解析】本题应围绕感抗公式和欧姆定律在纯电感电路中的应用作答。易错点是只记住电感影响感抗，而忽略频率也是决定感抗大小的重要因素。

五、计算题

14. 已知某纯电感线圈的电感为0.5 H，接在频率为50 Hz、电压有效值为220 V的正弦交流电源上。取π为3.14，求该线圈的感抗和电流有效值。

【答案】感抗为157 Ω，电流有效值约为1.40 A

【解析】根据感抗公式XL=2πfL，代入数据得XL=2×3.14×50×0.5=157 Ω。根据纯电感电路电流公式I=U/XL，代入数据得I=220/157≈1.40 A。因此该线圈的感抗为157 Ω，电流有效值约为1.40 A。

15. 有甲、乙两个纯电感线圈接在同一220 V、50 Hz交流电源上，甲线圈电感为0.2 H，乙线圈电感为0.4 H。取π为3.14，分别计算两线圈的感抗和电流有效值，并判断哪一个线圈电流较小。

【答案】（1）甲线圈感抗为62.8 Ω，电流有效值约为3.50 A。
（2）乙线圈感抗为125.6 Ω，电流有效值约为1.75 A。
（3）乙线圈电流较小。

【解析】（1）甲线圈感抗XL=2πfL=2×3.14×50×0.2=62.8 Ω，电流I=U/XL=220/62.8≈3.50 A。
（2）乙线圈感抗XL=2πfL=2×3.14×50×0.4=125.6 Ω，电流I=U/XL=220/125.6≈1.75 A。
（3）在相同电源条件下，电感越大，感抗越大，电流越小，所以乙线圈电流较小。