编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第69练，内容涵盖理解感抗XL=2πfL的概念，掌握纯电感电路中电流滞后电压90°的相位关系和功率特点。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 单一参数电路  第69练  纯电感电路(二)

一、单项选择题

1. 交流通过理想线圈时，阻碍程度随电源条件和线圈参数变化，决定这种阻碍大小的主要量是（   ）

| A. 电源频率和线圈电感 | B. 电源电压和导线长度 |
| --- | --- |
| C. 电源电流和绝缘材料 | D. 电源相位和线圈匝向 |

【答案】A

【解析】理想线圈在交流电路中的阻碍作用用感抗表示，感抗大小由交流电频率和线圈电感决定。电压、电流大小会影响工作状态，但不是决定感抗大小的基本因素。

2. 理想线圈接入正弦交流电路时，其主要作用可概括为（   ）

| A. 稳定直流电压 | B. 改变电源频率 |
| --- | --- |
| C. 储放磁场能量 | D. 转化热能耗散 |

【答案】C

【解析】理想电感线圈在交流电路中主要通过建立和消失磁场来储存、释放能量。理想纯电感不把电能持续转化为热能消耗。

3. 在同一时间轴比较纯电感电路的正弦量波形，符合相位关系的是（   ）
A. 电压波形滞后四分之一周期
B. 电流波形滞后四分之一周期
C. 两个波形同时到达最大值
D. 两个波形相差二分之一周期

【答案】B

【解析】纯电感电路中电流滞后电压90°，相当于滞后四分之一个周期。因此电压先达到相应状态，电流随后达到相应状态。

4. 一台交流电磁铁由较高频率电源改接到较低频率、同电压电源后，出现电流偏大并发热的现象，主要原因是（   ）
A. 线圈感抗减小使电流增大
B. 线圈感抗增大使电流减小
C. 线圈电感减小使电压升高
D. 线圈电感增大使频率升高

【答案】A

【解析】在电感不变时，频率降低会使感抗减小。电源电压不变而感抗减小时，电流会增大，容易引起线圈发热。

二、多项选择题

5. 保持电源电压不变，能减小理想线圈交流电流的措施有（   ）

| A. 提高电源频率 | B. 增大线圈电感 |
| --- | --- |
| C. 降低电源频率 | D. 减小线圈电感 |

【答案】AB

【解析】理想纯电感电路中，感抗随频率和电感增大而增大。在电压不变时，感抗增大可使电流减小，因此提高频率和增大电感均符合要求。

6. 使用双踪示波器观察纯电感电路相位关系时，正确的操作或判断有（   ）
A. 同一时基显示两路波形
B. 取样电阻获得电流波形
C. 比较峰值出现先后
D. 只读取两表有效值

【答案】ABC

【解析】观察相位关系需要在同一时间基准下比较电压、电流波形。用取样电阻可把电流变化转换为便于观察的电压信号，只读取有效值不能判断相位先后。

7. 关于纯电阻电路与纯电感电路的比较，正确的说法有（   ）
A. 电阻电路电压电流同相
B. 电感电路电流滞后电压
C. 电阻电路消耗有功功率
D. 电感阻碍不受频率影响

【答案】ABC

【解析】纯电阻电路中电压和电流同相，并消耗有功功率。纯电感电路中电流滞后电压90°，其阻碍作用与交流电频率有关。

8. 某理想线圈的电感为0.1 H，接入31.4 V、50 Hz的正弦交流电源，取π为3.14；若电压不变而频率升至100 Hz，下列判断正确的有（   ）
A. 初始感抗为31.4 Ω
B. 初始电流为1.0 A
C. 升频后电流为0.5 A
D. 升频后相位差为45°

【答案】ABC

【解析】50 Hz时感抗XL=2πfL=2×3.14×50×0.1=31.4 Ω，电流I=31.4/31.4=1.0 A。频率升至100 Hz后感抗加倍，电压不变时电流减半为0.5 A，纯电感电路相位差仍为90°。

三、判断题

9. 理想纯电感电路的瞬时功率有正有负，表示线圈与电源之间往复交换能量。（   ）

【答案】√

【解析】纯电感电路中线圈在一部分时间从电源吸收能量，在另一部分时间把能量送回电源。瞬时功率正负交替，体现的是能量交换过程。

10. 纯电感线圈的端电压有效值增大时，在频率和电感不变的条件下，电流有效值随之增大。（   ）

【答案】√

【解析】频率和电感不变时，感抗保持不变。根据交流电路中电流与电压、感抗的关系，端电压增大时电流有效值也增大。

11. 在纯电感电路中，若以电流为参考正弦量，则电压比电流滞后90°。（   ）

【答案】×

【解析】纯电感电路中电流滞后电压90°，等价地说，电压超前电流90°。题干把超前和滞后的关系说反了。

12. 交流电感负载电流偏小，一定是线圈匝间短路造成的。（   ）

【答案】×

【解析】电流偏小可能与电源电压偏低、频率偏高、线圈电感偏大或接线接触不良等因素有关。匝间短路通常会改变线圈参数并可能引起过热，不能把它绝对判定为电流偏小的唯一原因。

四、简答题

13. 简述理想纯电感电路中有功功率和能量交换的特点。

【答案】（1）理想纯电感电路的平均有功功率为零，不把电能持续转化为热能消耗。
（2）线圈在电流增大时从电源吸收能量，并以磁场形式储存起来。
（3）线圈在电流减小时把磁场能量送回电源，形成周期性的能量交换。

【解析】本题应围绕“理想电感不耗能”和“磁场储能、释能”两个方面作答。易错点是把瞬时吸收能量误认为持续消耗有功功率。

五、计算题

14. 某实验线圈接在有效值24 V、频率50 Hz的正弦交流电源上，要求电流有效值不超过0.2 A。取π为3.14，求该线圈所需的最小感抗和最小电感。

【答案】最小感抗为120 Ω，最小电感约为0.382 H

【解析】根据电流与电压、感抗的关系I=U/XL，可得XL=U/I。代入数据得XL=24/0.2=120 Ω，所以该线圈所需的最小感抗为120 Ω。根据感抗公式XL=2πfL，可得L=XL/(2πf)，代入数据得L=120/(2×3.14×50)≈0.382 H，因此最小电感约为0.382 H。

15. 某纯电感线圈的电感为0.25 H，额定电流为0.8 A。线圈先接在40 V、50 Hz的交流电源上，后误接到40 V、25 Hz的交流电源上。取π为3.14，求：（1）两种频率下的电流有效值；（2）判断25 Hz时是否超过额定电流，并说明处理方向。

【答案】（1）50 Hz时电流约为0.51 A，25 Hz时电流约为1.02 A。
（2）25 Hz时超过额定电流，应恢复规定频率电源或增大等效感抗后再运行。

【解析】（1）50 Hz时，感抗XL=2πfL=2×3.14×50×0.25=78.5 Ω，电流I=U/XL=40/78.5≈0.51 A。25 Hz时，感抗XL=2×3.14×25×0.25=39.25 Ω，电流I=40/39.25≈1.02 A。
（2）25 Hz时的电流约为1.02 A，大于额定电流0.8 A，因此线圈存在过流发热风险。处理时应恢复原规定频率电源，或采取增大等效感抗等措施，使电流降到额定范围内。