编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第7练，内容涵盖理解电阻的概念及影响因素(R=ρL/S)，了解电阻温度系数及其工程意义。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电流与电阻  第7练  电阻与温度关系(二)

一、单项选择题

1. 电阻温度系数主要用于表示材料的（   ）

| A. 导体单位长度的阻值大小 | B. 单位温度变化的阻值变化程度 |
| --- | --- |
| C. 导体单位截面的电流大小 | D. 单位电流变化的电压变化程度 |

【答案】B

【解析】电阻温度系数反映温度改变时电阻值随之变化的程度，常用于判断材料阻值受热影响的大小。它不是导体长度、截面积或电压电流关系的直接表示。

2. 精密标准电阻常采用锰铜或康铜等合金材料，主要目的是（   ）

| A. 增大导线长度便于绕制 | B. 提高表面散热便于冷却 |
| --- | --- |
| C. 降低机械强度便于加工 | D. 减小受热引起的阻值漂移 |

【答案】D

【解析】锰铜、康铜等材料的电阻温度系数较小，温度变化时阻值变化较小，适合制作精密电阻。标准电阻重视阻值稳定性，而不是单纯追求散热或加工方便。

3. 一只白炽灯刚接通时灯丝较冷，与稳定发光后相比，刚接通瞬间灯丝的状态应是（   ）

| A. 阻值较小，电流较大 | B. 阻值较大，电流较小 |
| --- | --- |
| C. 阻值较小，电流较小 | D. 阻值较大，电流较大 |

【答案】A

【解析】白炽灯灯丝属于金属导体，温度较低时电阻较小。刚接通瞬间灯丝未充分升温，因此电流较大，稳定发光后温度升高，电阻随之增大。

4. 某设备用电阻式检测元件监测轴承温度，检修时发现温度升高而仪表显示方向相反，较可能的原因是（   ）

| A. 供电电压等级偏低 | B. 显示表量程选择偏大 |
| --- | --- |
| C. 元件特性与仪表不匹配 | D. 外壳接地电阻偏小 |

【答案】C

【解析】电阻式温度检测元件有正温度系数和负温度系数等不同特性，若检测元件与仪表输入特性不匹配，温度变化时显示方向可能相反。量程或接地问题一般不会使温度显示规律整体反向。

二、多项选择题

5. 同一金属线圈从室温升至工作温度后，下列判断正确的有（   ）

| A. 材料电阻率通常增大 | B. 线圈电阻值通常增大 |
| --- | --- |
| C. 截面积变化成为主因 | D. 冷热阻值可辅助估温 |

【答案】ABD

【解析】多数金属材料具有正电阻温度系数，温度升高时电阻率增大，线圈电阻值也随之增大。工程中可根据冷态和热态电阻变化估算温升，截面积的热胀冷缩通常不是主要影响因素。

6. 安装电阻式温度检测线路时，合理做法有（   ）

| A. 选用匹配特性的元件 | B. 避开无关热源影响 |
| --- | --- |
| C. 保持接线端子可靠 | D. 加长引线提高灵敏度 |

【答案】ABC

【解析】电阻式温度检测应保证元件特性与仪表匹配，并减少无关热源和接触不良对阻值的影响。随意加长引线会增加线路附加电阻，可能引入测量误差，不能认为可以提高灵敏度。

7. 关于正温度系数元件与负温度系数元件，下列说法正确的有（   ）

| A. 正温元件升温阻值增大 | B. 负温元件升温阻值减小 |
| --- | --- |
| C. 两类元件可用于温度检测 | D. 两类元件阻值都呈线性 |

【答案】ABC

【解析】正温度系数元件随温度升高阻值增大，负温度系数元件随温度升高阻值减小。两类元件都可用于温度检测或温度补偿，但实际阻值变化不一定都呈严格线性。

8. 某金属电阻在20 ℃时为40 Ω，电阻温度系数取0.004/℃，升至120 ℃后接在112 V恒压电源上。下列判断正确的有（   ）

| A. 温度升高量为100 ℃ | B. 热态电阻约为56 Ω |
| --- | --- |
| C. 工作电流约为2 A | D. 电功率一定会增大 |

【答案】ABC

【解析】温度由20 ℃升至120 ℃，温度升高量为100 ℃。热态电阻可按40×(1＋0.004×100)计算，结果约为56 Ω；接在112 V电源上时，电流约为112/56，结果为2 A。恒压条件下电阻增大时电流减小，电功率不一定增大。

三、判断题

9. 金属材料的电阻温度系数为正时，温度升高一般会使其电阻值增大。（   ）

【答案】√

【解析】正电阻温度系数表示温度升高时电阻值随之增大，多数金属导体具有这种特性。该规律是分析金属导线、线圈发热后阻值变化的重要依据。

10. 电阻率只由材料种类决定，在任何温度下都保持不变。（   ）

【答案】×

【解析】电阻率与材料种类有关，但也会受温度影响。分析导体电阻时，若温度变化明显，应考虑电阻率随温度变化带来的影响。

11. 维修电机时，可利用绕组冷态电阻和热态电阻的差异，辅助判断绕组温升情况。（   ）

【答案】√

【解析】电机绕组多为金属导线，温度升高时电阻通常增大。通过比较冷态和热态电阻，可以辅助估算绕组温升，但测量时应注意仪表精度和接触电阻影响。

12. 制作标准电阻时，材料的电阻温度系数越大，阻值稳定性越好。（   ）

【答案】×

【解析】标准电阻要求阻值在温度变化时尽量稳定，因此通常选用电阻温度系数较小的材料。温度系数越大，阻值受温度影响越明显，稳定性反而较差。

四、简答题

13. 简述电阻温度系数在工程选材与检测中的作用。

【答案】（1）电阻温度系数可用于判断材料阻值受温度影响的大小，便于选择阻值稳定的电阻材料。
（2）电阻温度系数可用于设计温度检测元件，使温度变化转化为可测量的电阻变化。
（3）电阻温度系数可用于分析电路热故障，如导线、线圈或接头发热后阻值改变对电路工作的影响。

【解析】本题考查电阻温度系数的工程意义。答题时应从材料选择、温度检测和故障分析三个方面说明，核心是理解温度变化会引起阻值变化，并影响电路的测量精度与运行状态。

五、计算题

14. 某负温度系数热敏电阻在25 ℃时阻值为2.00 kΩ，电阻温度系数近似取－0.005/℃。若温度升至45 ℃，求该热敏电阻的近似阻值。

【答案】1.80 kΩ

【解析】根据近似公式Rt=R0[1＋α(t－t0)]。已知R0为2.00 kΩ，α为－0.005/℃，t－t0为45－25，代入得Rt=2.00×[1＋(－0.005)×20] kΩ。计算结果为1.80 kΩ，因此该热敏电阻在45 ℃时的近似阻值为1.80 kΩ。

15. 某直流双线供电线路每根铜导线长15 m，横截面积为2.5 mm²，20 ℃时铜的电阻率取0.0175 Ω·mm²/m，电阻温度系数取0.004/℃。线路工作温度升至60 ℃，负载电流为10 A，允许线路电压降不超过1.2 V。求：（1）20 ℃时两根导线的总电阻；（2）60 ℃时两根导线的总电阻；（3）线路电压降并判断是否满足要求。

【答案】（1）0.21 Ω
（2）0.2436 Ω
（3）2.436 V，不满足要求

【解析】（1）两根导线构成完整电流回路，总长度为15×2，导线电阻公式为R=ρL/S。代入数据得R20=0.0175×30/2.5 Ω，计算结果为0.21 Ω。
（2）温度由20 ℃升至60 ℃，温度升高量为40 ℃，热态电阻公式为Rt=R20[1＋α(t－t0)]。代入数据得R60=0.21×[1＋0.004×40] Ω，计算结果为0.2436 Ω。
（3）线路电压降按U=IR计算。代入数据得U=10×0.2436 V，计算结果为2.436 V；该值大于允许的1.2 V，因此该线路在此工作温度和电流下不满足电压降要求。