编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第71练，内容涵盖理解容抗XC=1/(2πfC)的概念，掌握纯电容电路中电流超前电压90°的相位关系和功率特点。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 单一参数电路  第71练  纯电容电路(二)

一、单项选择题

1. 在公式XC=1/(2πfC)中，表示交流电源频率的量应采用的单位是（   ）

| A. 欧姆 | B. 赫兹 |
| --- | --- |
| C. 法拉 | D. 伏特 |

【答案】B

【解析】频率表示交流电每秒变化的周期数，国际单位为赫兹。欧姆、法拉和伏特分别用于表示阻抗、电容量和电压。

2. 理想电容元件接入正弦交流支路后，其基本作用是（   ）

| A. 产生磁场储能 | B. 实现电热转换 |
| --- | --- |
| C. 形成电场储能 | D. 完成机械转换 |

【答案】C

【解析】电容元件通过两极板间的电场储存能量，并在交流过程中反复吸收和释放能量。磁场储能是电感元件的主要特征，电热转换主要对应电阻元件。

3. 正弦交流作用于理想电容支路时，电源与元件之间的能量变化表现为（   ）

| A. 电源能量单向消耗 | B. 热能持续稳定产生 |
| --- | --- |
| C. 磁场能量周期积累 | D. 电场能量增减交替 |

【答案】D

【解析】理想电容在交流电路中不断充电和放电，电场能量随时间周期性增大和减小。它不消耗有功功率，因此不是电能持续转化为热能。

4. 某实际电容支路接入交流电源后，瓦特表读数明显不接近零，较可能的原因是（   ）

| A. 绝缘介质受潮漏电 | B. 电源频率略有偏低 |
| --- | --- |
| C. 电容量选取偏小 | D. 测量电压表内阻小 |

【答案】A

【解析】理想电容支路的平均有功功率为零，若实际读数明显偏大，常说明存在介质损耗或漏电通道。绝缘介质受潮会使损耗增加，使支路表现出一定的有功功率消耗。

二、多项选择题

5. 在电容量一定的交流电容支路中，下列操作能使容抗减小的是（   ）

| A. 减小电源频率 | B. 提高电源频率 |
| --- | --- |
| C. 减小电容量 | D. 增大电容量 |

【答案】BD

【解析】由XC=1/(2πfC)可知，容抗与频率和电容量均成反比。提高电源频率或增大电容量都会使容抗减小，支路电流相应增大。

6. 在实验台上观察电容支路的电压与电流波形时，下列做法正确的是（   ）

| A. 使用同一时基 | B. 串入小取样电阻 |
| --- | --- |
| C. 核对探头接地 | D. 改用直流挡测相位 |

【答案】ABC

【解析】比较相位关系时，应在同一时基下观察两路波形，并可用小取样电阻把电流信号转换为电压信号进行显示。示波器探头接地必须核对，直流挡不能正确观察交流相位关系。

7. 将容性支路与感性支路进行比较，下列说法正确的是（   ）

| A. 前者电流超前电压 | B. 前者平均功率为零 |
| --- | --- |
| C. 后者电压超前电流 | D. 后者平均功率恒大 |

【答案】ABC

【解析】理想电容支路中电流超前电压90°，理想电感支路中电压超前电流90°。两者在理想条件下都只进行能量交换，平均有功功率为零。

8. 某电容支路的电源频率减为原来一半，同时电容量增为原来二倍，电源电压有效值不变。下列判断正确的是（   ）

| A. 容抗保持原值 | B. 电流有效值不变 |
| --- | --- |
| C. 相位差仍为90° | D. 支路阻碍减为一半 |

【答案】ABC

【解析】根据XC=1/(2πfC)，频率减半而电容量加倍时，频率与电容量的乘积不变，所以容抗不变。电源电压有效值不变时电流有效值也不变，理想电容支路的电流仍超前电压90°。

三、判断题

9. 电容器在直流稳定状态下可看作断路，而纯电容电路分析主要针对正弦交流稳态。（   ）

【答案】√

【解析】直流稳定后电容两端电压不再变化，支路中没有持续电流。纯电容交流分析强调电压、电流按正弦规律变化时的容抗和相位关系。

10. 在电容量不变时，交流电源频率越高，电容支路对电流的阻碍越大。（   ）

【答案】×

【解析】容抗与频率成反比，频率越高，容抗越小。题干把频率与容抗的变化关系说反了。

11. 理想纯电容支路的平均有功功率为零，但瞬时功率可以出现正值和负值。（   ）

【答案】√

【解析】理想电容只进行电场能量的储存和释放，一个周期内吸收的能量与送回电源的能量相等。瞬时功率正负交替，但平均有功功率为零。

12. 进行电容量单位换算时，1 µF等于十的负三次方法拉。（   ）

【答案】×

【解析】微法是法拉的十的负六次方，1 µF应等于十的负六次方法拉。十的负三次方法拉对应的是毫法，不是微法。

四、简答题

13. 简述分析纯电容交流支路电流大小和相位关系的基本步骤。

【答案】（1）先根据电源频率和电容量求出容抗，确定电容对交流电流的阻碍程度。
（2）再用电压有效值除以容抗求出电流有效值，判断支路电流大小。
（3）最后判断相位关系，理想电容支路中电流超前电压90°。

【解析】本题应围绕“算容抗、求电流、判相位”三个环节作答。易错点是把容抗与电阻完全等同，或把电容支路的超前关系误写成滞后关系。

五、计算题

14. 已知某理想电容支路的容抗为400 Ω，电容量为5 µF，电源电压有效值为120 V，π取3.14。求：（1）电源频率；（2）支路电流有效值。

【答案】（1）79.6 Hz
（2）0.30 A

【解析】（1）根据容抗公式XC=1/(2πfC)，可得f=1/(2πCXC)。将C=5 µF换算为0.000005 F，代入数据得f=1/(2×3.14×0.000005×400)，计算结果约为79.6 Hz，因此电源频率为79.6 Hz。
（2）根据交流电路中电流有效值I=U/XC。代入数据得I=120/400，计算结果为0.30 A，因此支路电流有效值为0.30 A。

15. 某控制电路中一只电容接在100 V、400 Hz的正弦交流电源上，要求支路电流不超过0.50 A。现选用2.2 µF电容，π取3.14。求：（1）该电容的容抗；（2）支路电流；（3）判断是否满足要求。

【答案】（1）180.9 Ω
（2）0.55 A
（3）不满足要求

【解析】（1）根据容抗公式XC=1/(2πfC)。将C=2.2 µF换算为0.0000022 F，代入数据得XC=1/(2×3.14×400×0.0000022)，计算结果约为180.9 Ω。
（2）根据电流有效值公式I=U/XC。代入数据得I=100/180.9，计算结果约为0.55 A。
（3）计算得到的支路电流约为0.55 A，大于允许值0.50 A，因此该电容不满足要求。若要降低电流，应选用电容量更小的电容或采取符合电路要求的限流措施。