编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第75练，内容涵盖掌握RC串联电路的阻抗Z=√(R²+XC²)、阻抗角和功率因数的计算，会画矢量图。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 串联电路与功率  第75练  RC串联电路(二)

一、单项选择题

1. 正弦交流RC串联电路中，用来表示有功功率占视在功率比例的量可写作（   ）

| A. 电阻与阻抗的比值 | B. 容抗与阻抗的比值 |
| --- | --- |
| C. 电压与电流的乘积 | D. 电流与电阻的乘积 |

【答案】A

【解析】RC串联电路中只有电阻消耗有功功率，功率因数可用电阻与阻抗的比值表示。容抗只反映电容对交流电流的阻碍作用，不消耗有功功率。

2. 在RC串联电路的阻抗三角形中，若以水平边表示电阻，则竖直边通常表示（   ）

| A. 电源电压大小 | B. 电路有功功率 |
| --- | --- |
| C. 电容容抗大小 | D. 电路电流大小 |

【答案】C

【解析】阻抗三角形由电阻、容抗和阻抗组成，电阻与容抗相互垂直，斜边表示总阻抗。电压和电流属于相量图中的量，不是阻抗三角形的边。

3. 某RC串联电路接入频率升高的正弦交流电源，电阻和电容值不变时，电路电流通常会（   ）

| A. 总阻碍增大，电流减小 | B. 总阻碍减小，电流增大 |
| --- | --- |
| C. 电阻数值减小，电流增大 | D. 电容数值增大，电流减小 |

【答案】B

【解析】频率升高时，电容对交流电流的阻碍作用减小，电路总阻抗随之减小。在电源电压有效值不变时，电路电流会增大。

4. 检修一只RC串联交流负载时，测得电压有效值不变而功率因数明显偏低，电阻未见烧损，较可能的检查方向是（   ）

| A. 电容容量偏小使容抗增大 | B. 电源频率偏高使容抗减小 |
| --- | --- |
| C. 电阻阻值偏小使电流增大 | D. 导线截面积偏大使损耗减小 |

【答案】A

【解析】RC串联电路的功率因数与电阻和总阻抗有关，容抗增大会使总阻抗增大，功率因数降低。电容容量偏小会使容抗增大，因此应重点检查电容容量是否下降。

二、多项选择题

5. 某RC串联电路保持电源频率、电源电压和电阻不变，若电容器介质老化导致电容量减小，下列变化正确的有（   ）

| A. 电容容抗增大 | B. 电路阻抗增大 |
| --- | --- |
| C. 电路电流增大 | D. 功率因数减小 |

【答案】ABD

【解析】电容量减小时，电容容抗增大，RC串联电路的总阻抗随之增大。在电源电压不变时电流减小，且电阻占总阻抗的比例降低，所以功率因数减小。

6. 用交流电压表测量RC串联电路各部分电压，并准备绘制电压相量图，下列做法正确的有（   ）

| A. 以电流相量作为参考 | B. 电阻电压与电流同向 |
| --- | --- |
| C. 电容电压滞后电流90° | D. 总电压为两电压代数和 |

【答案】ABC

【解析】绘制RC串联电路电压相量图时，通常以电流为参考相量，电阻电压与电流同相，电容电压滞后电流90°。总电压应按相量合成，不能把两个有效值直接代数相加。

7. 比较RC串联电路中的阻抗角和功率因数，下列说法正确的有（   ）

| A. 阻抗角反映相位差 | B. 功率因数反映功率比例 |
| --- | --- |
| C. 阻抗角可由三角关系求 | D. 功率因数必定大于一 |

【答案】ABC

【解析】阻抗角用于表示总电压与电流之间的相位关系，功率因数表示有功功率与视在功率的比例。RC串联电路中功率因数不可能大于一，选项D的说法不符合交流电路功率关系。

8. 某RC串联电路中，测得电阻两端电压为96 V，电容两端电压为72 V，电路电流为3 A。下列判断正确的有（   ）

| A. 电源电压为120 V | B. 电阻阻值为32 Ω |
| --- | --- |
| C. 电容容抗为24 Ω | D. 功率因数为0.60 |

【答案】ABC

【解析】电源电压为电阻电压和电容电压的相量和，计算得120 V。电阻为96/3，结果为32 Ω；容抗为72/3，结果为24 Ω；功率因数为96/120，结果为0.80，因此选项D错误。

三、判断题

9. RC串联电路的功率因数只与电阻和总阻抗的比例有关，其数值不会超过一。（   ）

【答案】√

【解析】功率因数表示有功功率与视在功率的比例，在RC串联电路中也可用电阻与阻抗的比值表示。由于阻抗不小于电阻，所以功率因数不会超过一。

10. RC串联电路中，电流相量通常滞后于总电压相量。（   ）

【答案】×

【解析】RC串联电路呈电容性，总电流相量通常超前于总电压相量。若把电流作为参考，相量图中总电压位于电流相量的下方。

11. 在电阻和电源电压不变时，容抗越大，RC串联电路的电流越小。（   ）

【答案】√

【解析】容抗增大会使总阻抗增大。在电源电压有效值不变的条件下，电流随总阻抗增大而减小。

12. 绘制RC串联电路电压相量图时，电容电压应画在电流参考相量的上方。（   ）

【答案】×

【解析】电容电压滞后电流90°，因此以电流为水平参考相量时，电容电压通常画在下方。画在上方会把电容电路误画成电感性相量关系。

四、简答题

13. 简述RC串联电路中总电压有效值不能把电阻电压与电容电压直接相加的原因，并写出其求法。

【答案】（1）在RC串联电路中，电阻电压与电流同相，电容电压滞后电流90circ，两者不是同方向的标量关系。
（2）因此电源总电压应看作电阻电压和电容电压的相量和，不能用U=UR+UC直接相加。
（3）由于UR与UC相互垂直，总电压有效值应按U=sqrtUR2+UC2计算。

【解析】本题考查RC串联电路中电压相量合成的理解。电阻电压和电容电压存在90circ相位差，二者合成时应按直角三角形关系求总电压，而不是把两个有效值作普通代数相加。

五、计算题

14. 已知某RC串联电路中，电阻R为48 Ω，电容容抗XC为64 Ω，电源电压有效值U为160 V。求：（1）电路阻抗Z；（2）电路电流I；（3）功率因数cosφ。

【答案】（1）80 Ω
（2）2 A
（3）0.60

【解析】（1）根据RC串联电路阻抗公式Z=√(R²+XC²)。代入数据得Z=√(48²+64²)=√6400=80 Ω，因此电路阻抗为80 Ω。
（2）根据交流电路欧姆定律I=U/Z。代入数据得I=160/80=2 A，因此电路电流为2 A。
（3）根据功率因数公式cosφ=R/Z。代入数据得cosφ=48/80=0.60，因此该电路的功率因数为0.60。

15. 某RC串联电路接在100 V正弦交流电源上，测得电路电流为2 A，电路有功功率为160 W。求：（1）电路阻抗Z；（2）电阻R；（3）电容容抗XC；（4）判断该电路功率因数是否达到0.85。

【答案】（1）50 Ω
（2）40 Ω
（3）30 Ω
（4）未达到0.85

【解析】（1）根据交流电路欧姆定律Z=U/I。代入数据得Z=100/2=50 Ω，因此电路阻抗为50 Ω。
（2）RC串联电路的有功功率由电阻消耗，根据P=I²R。代入数据得R=160/(2²)=40 Ω，因此电阻为40 Ω。
（3）根据RC串联电路阻抗关系Z²=R²+XC²，可得XC=√(Z²-R²)。代入数据得XC=√(50²-40²)=√900=30 Ω，因此电容容抗为30 Ω。
（4）根据功率因数公式cosφ=R/Z。代入数据得cosφ=40/50=0.80，0.80小于0.85，因此该电路功率因数未达到0.85。