编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第76练，内容涵盖掌握RLC串联电路的分析方法，会判断电路呈感性、容性或阻性。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 串联电路与功率  第76练  RLC串联电路(一)

一、单项选择题

1. 在RLC串联电路中，用来表示电阻、电感、电容三个元件端电压相量关系的图形称为（   ）

| A. 功率三角形 | B. 电压三角形 |
| --- | --- |
| C. 阻抗三角形 | D. 相位三角形 |

【答案】B

【解析】RLC串联电路中，电阻电压与电流同相，电感电压和电容电压方向相反，三者可用相量关系组成电压三角形。功率三角形和阻抗三角形分别用于表示功率关系和阻抗关系。

2. RLC串联电路中，电阻元件的端电压与电路电流的相位关系是（   ）

| A. 电压滞后电流 | B. 电压超前电流 |
| --- | --- |
| C. 电压与电流同相 | D. 电压与电流反相 |

【答案】C

【解析】纯电阻元件中电压与电流始终同相，因此RLC串联电路的电阻端电压也与电路电流同相。电感和电容才分别体现超前或滞后的相位特性。

3. 某RLC串联电路中，电感电压小于电容电压，则该电路整体表现为（   ）

| A. 阻性 | B. 感性 |
| --- | --- |
| C. 容性 | D. 线性 |

【答案】C

【解析】串联电路中电感电压小于电容电压，说明电容作用占主导，电路电流相位超前总电压。此时电路整体表现为容性。

4. 某RLC串联电路接通交流电源后电流很小，检查发现电阻未开路，最可能导致总阻抗偏大的原因是（   ）

| A. 电感电压与电容电压相互抵消 | B. 电源频率使电抗差值较大 |
| --- | --- |
| C. 电阻端电压与电流保持同相 | D. 电路处于接近谐振状态 |

【答案】B

【解析】RLC串联电路的电流大小取决于总阻抗，当感抗与容抗差值较大时，总阻抗增大，电流会减小。接近谐振时感抗与容抗互相抵消，总阻抗反而最小。

二、多项选择题

5. RLC串联电路中，改变电源频率时可能发生变化的量有（   ）

| A. 电感感抗数值 | B. 电容容抗数值 |
| --- | --- |
| C. 电路电流大小 | D. 电阻阻值大小 |

【答案】ABC

【解析】电感感抗和电容容抗都与电源频率有关，频率改变会使总阻抗变化，从而影响电路电流大小。理想电阻的阻值通常不随交流电源频率改变。

6. 测量RLC串联电路时，为判断电路性质，正确的做法有（   ）

| A. 比较感抗与容抗大小 | B. 比较总电压与电流相位 |
| --- | --- |
| C. 只测电阻端电压数值 | D. 只看电源额定功率 |

【答案】AB

【解析】判断RLC串联电路呈感性、容性或阻性，可比较感抗与容抗的大小，也可观察总电压与电流的相位关系。单独测电阻电压或只看电源额定功率，不能直接判断电路性质。

7. 下列关于RLC串联电路中感性与容性状态的说法，正确的有（   ）

| A. 感性时总电压超前电流 | B. 容性时电流超前总电压 |
| --- | --- |
| C. 阻性时总电压滞后电流 | D. 谐振时电流达到较小值 |

【答案】AB

【解析】RLC串联电路呈感性时，总电压超前电流；呈容性时，电流超前总电压。电路呈阻性时总电压与电流同相，串联谐振时阻抗最小，电流达到较大值。

8. 已知某RLC串联电路中，电阻为30 Ω，感抗为80 Ω，容抗为40 Ω，电源电压为100 V，则该电路的电流和性质为（   ）

| A. 2 A，呈感性 | B. 2 A，呈容性 |
| --- | --- |
| C. 4 A，呈感性 | D. 4 A，呈容性 |

【答案】A

【解析】电抗差为感抗减容抗，数值为40 Ω，说明电感作用占主导。总阻抗的大小由30 Ω和40 Ω构成直角关系，计算得50 Ω，电流为100 V除以50 Ω，结果为2 A，因此电路呈感性。

三、判断题

9. RLC串联电路中，三个元件通过的电流大小相同。（   ）

【答案】√

【解析】串联电路中各元件首尾相接，电流只有一条通路，因此流过电阻、电感和电容的电流大小相同。不同的是各元件端电压的相位关系。

10. 在RLC串联电路中，只要电阻较大，电路就一定呈阻性。（   ）

【答案】×

【解析】RLC串联电路的性质主要由感抗与容抗的大小关系决定，而不是只由电阻大小决定。当感抗等于容抗时，电路才呈阻性。

11. RLC串联电路中，电感端电压总是超前电路电流90°。（   ）

【答案】√

【解析】理想电感元件的电压相位超前电流90°，在串联电路中电感支路电流就是电路电流。因此电感端电压相对电路电流具有超前关系。

12. 串联谐振时，RLC串联电路的总电压等于零。（   ）

【答案】×

【解析】串联谐振时，电感电压与电容电压大小相等、方向相反，它们在相量上互相抵消。此时总电压不为零，而是与电阻端电压相等。

四、简答题

13. 已知RLC串联电路的总阻抗可写成 Z=R+j(XL−XC)。请说明如何根据阻抗角判断电路呈现的性质。

【答案】（1）若阻抗角 varphi>0，说明总阻抗的虚部为正，电路呈感性。
（2）若阻抗角 varphi<0，说明总阻抗的虚部为负，电路呈容性。
（3）若阻抗角 varphi=0，说明总阻抗虚部为零，电路呈阻性。

【解析】本题考查从总阻抗相量角度分析RLC串联电路性质的方法。RLC串联电路中，电阻部分只影响实部，电感和电容共同决定虚部；阻抗角的正负反映总电压与电流的相位关系，因此可用 varphi 的符号判断电路整体呈感性、容性或阻性。

14. 简述RLC串联电路发生串联谐振时的主要特点。

【答案】（1）电路总阻抗最小，数值等于电阻。
（2）电路电流达到最大，且总电压与电流同相。
（3）电感电压与电容电压大小相等、相位相反。

【解析】串联谐振的关键是感抗与容抗相等，二者在总电压相量中互相抵消。答题时应从阻抗、电流、相位和元件电压关系三个方面说明。

15. 某RLC串联电路接入交流电源后，发现电流小于预期。简述从电路性质角度分析和处理的步骤。

【答案】（1）先测量或计算感抗、容抗和电阻，判断总阻抗是否偏大。
（2）再比较感抗与容抗的大小，判断电路偏感性还是偏容性。
（3）最后根据偏差方向调整电感、电容或电源频率，使电路接近所需工作状态。

【解析】电流偏小通常与总阻抗偏大有关，RLC串联电路中总阻抗又受电阻和电抗差共同影响。分析时应先确定参数，再判断性质，最后提出有针对性的调整方向。