编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第77练，内容涵盖掌握RLC串联电路的分析方法，会判断电路呈感性、容性或阻性。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 串联电路与功率  第77练  RLC串联电路(二)

一、单项选择题

1. 在正弦交流RLC串联电路中，表示电路实际消耗电能快慢的物理量是（   ）

| A. 有功功率 | B. 无功功率 |
| --- | --- |
| C. 视在功率 | D. 瞬时功率 |

【答案】A

【解析】电阻元件把电能转化为热能等其他形式的能量，实际消耗电能的平均功率称为有功功率。无功功率主要反映电感、电容与电源之间能量交换的规模。

2. RLC串联电路中，电源电压、电流和阻抗之间的相互关系通常可用（   ）进行分析。

| A. 电流分配图 | B. 阻抗三角形 |
| --- | --- |
| C. 支路关系图 | D. 节点电位图 |

【答案】B

【解析】RLC串联电路的总阻抗由电阻和电抗共同决定，电阻、电抗与总阻抗可构成直角三角形。利用阻抗三角形可以判断电路电流与电源电压之间的相位关系。

3. 某RLC串联电路在较低频率时表现为容性，逐渐升高电源频率时，电路状态的变化趋势是（   ）

| A. 容性保持且电流减小 | B. 感性保持且电流增大 |
| --- | --- |
| C. 容性减弱后可能转为感性 | D. 阻性消失后可能转为容性 |

【答案】C

【解析】频率升高时，感抗增大而容抗减小，二者差值会发生变化。原来呈容性的电路可能先接近阻性，再越过平衡状态后表现为感性。

4. 一台交流实验装置中，RLC串联支路电流滞后电源电压较明显，若要使相位差减小，较合理的调整方向是（   ）

| A. 减小电阻值 | B. 增大电感量 |
| --- | --- |
| C. 减小电容量 | D. 减小电感量 |

【答案】D

【解析】电流滞后电源电压说明电路呈感性，主要原因是感抗大于容抗。减小电感量可降低感抗，使感抗与容抗的差值减小，从而减小相位差。

二、多项选择题

5. RLC串联电路的功率关系中，常用来分析交流功率的量有（   ）

| A. 有功功率 | B. 无功功率 |
| --- | --- |
| C. 视在功率 | D. 机械功率 |

【答案】ABC

【解析】交流电路中常用有功功率、无功功率和视在功率描述功率关系。机械功率不属于RLC串联电路电功率分析中的基本量。

6. 在实验台测量RLC串联电路参数时，连接仪表的做法正确的有（   ）

| A. 电流表串入主回路 | B. 电压表并接在电源两端 |
| --- | --- |
| C. 功率表按交流功率接线 | D. 欧姆表带电测总阻抗 |

【答案】ABC

【解析】串联电路电流相同，电流表应串入主回路；测电源电压时电压表应并接在电源两端；测交流功率时功率表应按规定接入电压线圈和电流线圈。欧姆表不能在电路带电时测量，否则会损坏仪表或造成读数错误。

7. 某RLC串联电路接在频率可调电源上，当频率低于谐振频率时继续升高频率，下列说法正确的有（   ）

| A. 感抗逐渐增大 | B. 容抗逐渐减小 |
| --- | --- |
| C. 总阻抗可能减小 | D. 电阻值随之增大 |

【答案】ABC

【解析】感抗与频率成正相关，容抗与频率成反相关。频率从低于谐振值逐渐升高时，电抗差值可能减小，总阻抗可能随之减小；电阻值通常不随电源频率改变。

8. 已知某RLC串联电路中，R为40 Ω，感抗为90 Ω，容抗为60 Ω，电源电压为100 V。下列判断正确的有（   ）

| A. 总阻抗为50 Ω | B. 电路电流为2 A |
| --- | --- |
| C. 功率因数为0.8 | D. 电路整体呈容性 |

【答案】ABC

【解析】电抗差为90 Ω减60 Ω，结果为30 Ω，因此总阻抗Z可按Z=√(40²+30²)计算，结果为50 Ω。电流I=U/Z，代入得I=100/50=2 A；功率因数为R/Z，代入得40/50=0.8；由于感抗大于容抗，电路整体呈感性，不呈容性。

三、判断题

9. RLC串联电路中，视在功率反映电源提供的电压有效值与电流有效值的乘积。（   ）

【答案】√

【解析】视在功率通常用电源电压有效值与电流有效值的乘积表示，单位为伏安。它反映电源和线路需要承受的容量大小，不等同于实际消耗的有功功率。

10. RLC串联电路呈感性时，电源电压相位滞后于电路电流。（   ）

【答案】×

【解析】RLC串联电路呈感性时，电流滞后于电源电压。题干把感性电路中电压与电流的超前滞后关系说反了。

11. 在RLC串联电路中，提高功率因数的实质是减小电压与电流之间的相位差。（   ）

【答案】√

【解析】功率因数与电压、电流相位差有关，相位差越小，功率因数越高。RLC串联电路中通过减小电抗差值，可使电路更接近阻性状态。

12. RLC串联电路中，电容两端电压越大，电路消耗的有功功率就越大。（   ）

【答案】×

【解析】有功功率主要由电阻、电路电流和功率因数决定，不能只根据电容两端电压大小判断。电容元件本身不消耗平均有功功率，主要与电源进行能量交换。

四、简答题

13. 简述RLC串联电路中功率因数的含义及其影响因素。

【答案】（1）功率因数表示有功功率在视在功率中所占的比例。
（2）功率因数与电压和电流的相位差有关，相位差越小，功率因数越高。
（3）在RLC串联电路中，电阻大小以及感抗、容抗的差值都会影响功率因数。

【解析】本题考查RLC串联电路的功率分析方法。答题时应从功率关系、相位关系和电路参数三个方面说明，避免只把功率因数理解为单纯的电阻大小。

14. 某RLC串联电路在运行中呈感性，简述从参数调整角度改善其功率因数的思路。

【答案】（1）应先判断感抗大于容抗，这是电路呈感性的主要原因。
（2）可适当减小电感量或降低感抗，使感抗与容抗的差值减小。
（3）也可适当增大电容量，使容抗减小，从而使电路更接近阻性状态。

【解析】本题要求根据电路性质提出调整方向。感性状态的关键是感抗占优，改善功率因数的基本思路是减小电抗差值，而不是盲目改变电阻或电源电压。

15. 已知某RLC串联电路中，R为30 Ω，感抗为70 Ω，容抗为30 Ω，电源电压为150 V。简述计算电流并判断电路性质的步骤。

【答案】（1）先求电抗差，感抗减去容抗为40 Ω。
（2）再求总阻抗，Z=√(30²+40²)=50 Ω。
（3）最后求电流，I=U/Z=150/50=3 A；因感抗大于容抗，电路呈感性。

【解析】本题属于计算与判断结合题。解题应先比较感抗和容抗确定电抗差，再用阻抗公式求总阻抗，最后根据欧姆定律求电流并依据感抗、容抗大小判断电路性质。