编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第78练，内容涵盖掌握有功功率、无功功率和视在功率的概念及三者关系S²=P²+Q²，理解功率因数的意义和提高方法。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 串联电路与功率  第78练  交流电路的功率(一)

一、单项选择题

1. 在交流负载中，表示电路实际消耗并转化为机械能、热能等能量的功率是（   ）

| A. 有功功率 | B. 无功功率 |
| --- | --- |
| C. 视在功率 | D. 瞬时功率 |

【答案】A

【解析】交流电路中实际被负载消耗并转化为其他形式能量的是有功功率。无功功率主要反映电源与储能元件之间的能量交换，视在功率表示电源提供容量的大小。

2. 在交流电路的功率三角形中，斜边所表示的量是（   ）

| A. 平均功率 | B. 无功功率 |
| --- | --- |
| C. 视在功率 | D. 有功功率 |

【答案】C

【解析】功率三角形中，有功功率和无功功率分别为两条直角边，视在功率为斜边。三者满足S²=P²+Q²的关系。

3. 电感性负载接入正弦交流电源后，电压与电流的相位关系通常表现为（   ）

| A. 电流滞后电压 | B. 电流超前电压 |
| --- | --- |
| C. 电压电流同相 | D. 电压电流反相 |

【答案】A

【解析】电感性负载具有储存磁场能量的特性，电流变化受到电感阻碍，所以电流相位滞后于电压。电容性负载才表现为电流超前电压。

4. 车间电动机运行时电流较大、有功读数不高，功率因数表指示偏低，较合理的处理方向是（   ）

| A. 增大线路电阻 | B. 降低电源频率 |
| --- | --- |
| C. 拆除补偿电容 | D. 并联电容补偿 |

【答案】D

【解析】电动机属于常见感性负载，功率因数偏低时可采用并联电容器进行无功补偿。这样可以减少电源输送的无功功率，提高供电设备利用率。

二、多项选择题

5. 在视在功率一定的条件下，负载功率因数由0.6提高到0.9时，下列变化正确的有（   ）

| A. 有功功率增大 | B. 无功功率减小 |
| --- | --- |
| C. 线路电流增大 | D. 电压频率降低 |

【答案】AB

【解析】视在功率一定时，有功功率随功率因数增大而增大。功率因数提高说明无功分量相对减小，不能推出线路电流增大或电源频率降低。

6. 维修人员给低功率因数感性设备配置补偿装置时，正确做法有（   ）

| A. 并联电容器 | B. 串联电阻器 |
| --- | --- |
| C. 核对额定电压 | D. 短接负载线圈 |

【答案】AC

【解析】感性设备提高功率因数常采用并联电容器补偿，并且应核对电容器额定电压与运行条件。串联电阻会增加有功损耗，短接负载线圈属于危险错误操作。

7. 下列关于三种功率区别的说法，正确的有（   ）

| A. 有功反映实际耗能 | B. 无功反映能量交换 |
| --- | --- |
| C. 视在反映热量损耗 | D. 因数反映频率大小 |

【答案】AB

【解析】有功功率反映负载实际消耗的电能，无功功率反映电源与电感、电容等储能元件之间的能量交换。视在功率表示电源容量，功率因数反映有功功率在视在功率中所占比例。

8. 某单相负载电压为220 V，电流为5 A，功率因数为0.8，下列判断正确的有（   ）
A. 视在功率为1100 VA
B. 有功功率为880 W
C. 无功功率为660 var
D. 功率因数为1.25

【答案】ABC

【解析】视在功率按电压乘电流计算，为220×5，结果为1100 VA。有功功率为视在功率乘功率因数，结果为880 W；当功率因数为0.8时，无功分量对应的结果为660 var。

三、判断题

9. 交流负载的功率因数越接近1，供电设备容量利用越充分。（   ）

【答案】√

【解析】功率因数越接近1，说明视在功率中转化为有功功率的比例越大。供电设备用于传输无功功率的容量越少，容量利用越充分。

10. 功率三角形中，有功功率和无功功率互相垂直。（   ）

【答案】√

【解析】功率三角形是直角三角形，有功功率与无功功率分别作为两条直角边。视在功率是斜边，三者满足直角三角形关系。

11. 纯电阻交流电路中，电压和电流不断交换磁场能量。（   ）

【答案】×

【解析】纯电阻电路中电压与电流同相，电能主要转化为热能等形式被消耗。磁场能量交换是电感性电路的重要特征，不属于纯电阻电路的主要特点。

12. 感性负载功率因数偏低时，串联电容器通常是低压配电补偿的主要方法。（   ）

【答案】×

【解析】低压配电中提高感性负载功率因数，通常采用并联电容器补偿。串联电容器不是一般低压感性负载无功补偿的主要方法。

四、简答题

13. 简述提高交流电路功率因数的意义和常用方法。

【答案】（1）提高功率因数可以减少线路电流，降低线路损耗。
（2）提高功率因数可以提高供电设备容量利用率，使变压器和线路承担更多有功负载。
（3）感性负载常采用并联电容器进行无功补偿，以减少电源输送的无功功率。

【解析】本题应从功率因数的含义、对供电系统的影响和常用补偿措施三个方面作答。易错点是把提高功率因数理解为直接增加负载有功功率，实际上其重点是减少无功传输和提高设备利用率。

五、计算题

14. 已知某单相交流负载的有功功率为1200 W，无功功率为1600 var，求：（1）该负载的视在功率；（2）该负载的功率因数。

【答案】（1）2000 VA
（2）0.6

【解析】（1）根据功率三角形关系S²=P²+Q²，可得S=√(P²+Q²)。代入数据得S=√(1200²+1600²)=√4000000=2000 VA，因此该负载的视在功率为2000 VA。
（2）功率因数为有功功率与视在功率之比。代入数据得cosφ=P/S=1200/2000=0.6，因此该负载的功率因数为0.6。

15. 某车间单相感性负载接在220 V电源上，补偿前有功功率为3.3 kW，功率因数为0.6；补偿后有功功率不变，功率因数提高到0.9。求：（1）补偿前、后的线路电流；（2）补偿后线路电流的变化量，并说明变化原因。

【答案】（1）补偿前线路电流为25 A，补偿后线路电流约为16.7 A。
（2）线路电流约减小8.3 A，原因是功率因数提高后视在功率减小。

【解析】（1）单相交流电路有功功率公式为P=UIcosφ，可得I=P/(Ucosφ)。补偿前P=3.3 kW=3300 W，代入数据得I1=3300/(220×0.6)=25 A；补偿后代入数据得I2=3300/(220×0.9)≈16.7 A。
（2）线路电流变化量为25 A-16.7 A≈8.3 A。补偿后有功功率不变，但功率因数提高，电源需要提供的视在功率减小，所以线路电流随之减小。