编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第8练，内容涵盖掌握部分电路欧姆定律I=U/R，会计算简单电路中的电压、电流、电阻关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 欧姆定律与电功率  第8练  部分电路欧姆定律(一)

一、单项选择题

1. 在只含一段导体的电路中，用来描述电流、电压、电阻数量关系的规律是（   ）

| A. 焦耳定律 | B. 欧姆定律 |
| --- | --- |
| C. 楞次定律 | D. 电磁感应 |

【答案】B

【解析】部分电路中电流大小由加在导体两端的电压和导体本身电阻决定，这一数量关系属于欧姆定律。焦耳定律主要描述电流热效应，不能直接表示三者关系。

2. 测量某灯泡两端电压时，电压表的连接方式应是（   ）

| A. 串接在灯前 | B. 并接在灯两端 |
| --- | --- |
| C. 串接在电源前 | D. 并接在开关端 |

【答案】B

【解析】电压表用于测量被测元件两端的电压，应与被测元件并联连接。若串联接入，会改变电路工作状态，不能正确测得灯泡端电压。

3. 保持电阻值不变，逐渐增大其两端电压时，通过该电阻的电流将（   ）

| A. 随电压增大 | B. 随电压减小 |
| --- | --- |
| C. 保持原数值 | D. 先小后变大 |

【答案】A

【解析】在电阻不变时，电流与电压成正比。电压增大时，通过电阻的电流也随之增大。

4. 12 V电源接一只灯泡，闭合开关后灯不亮，电流表示数为0，测得灯泡两端电压接近12 V，最可能的原因是（   ）

| A. 灯丝已经断开 | B. 电源电压偏低 |
| --- | --- |
| C. 开关接触良好 | D. 导线电阻偏小 |

【答案】A

【解析】电流表示数为0说明电路中没有形成通路，而灯泡两端仍有电源电压，说明断点很可能在灯泡内部。灯丝断开会使电路开路，因此灯泡不亮。

二、多项选择题

5. 进行部分电路欧姆定律计算时，通常需要明确的物理量有（   ）

| A. 电路电流值 | B. 两端电压值 |
| --- | --- |
| C. 导体电阻值 | D. 导线颜色值 |

【答案】ABC

【解析】部分电路欧姆定律涉及电流、电压和电阻三个物理量，知道其中两个量通常可以求出第三个量。导线颜色不是该公式中的计算量，不能作为欧姆定律计算依据。

6. 在维修直流小灯电路时，为减小测量误差，正确的操作有（   ）

| A. 电流表串入支路 | B. 电压表并在灯端 |
| --- | --- |
| C. 量程先选较大档 | D. 表笔先短接电源 |

【答案】ABC

【解析】测电流时电流表应串联接入被测支路，测电压时电压表应并联在被测元件两端。量程先选较大档可保护仪表，表笔短接电源会造成危险，不属于正确操作。

7. 关于电压一定时电阻变化对电流的影响，下列说法正确的有（   ）

| A. 电阻增大电流减小 | B. 电阻减小电流增大 |
| --- | --- |
| C. 电阻加倍电流减半 | D. 电阻加倍电流加倍 |

【答案】ABC

【解析】在电压一定时，电流与电阻成反比。电阻增大时电流减小，电阻减小时电流增大，电阻加倍时电流变为原来的一半。

8. 某电阻两端电压为12 V，通过电流为3 A。下列判断正确的有（   ）

| A. 电阻值为4 Ω | B. 电导值为0.25 S |
| --- | --- |
| C. 电流值为36 A | D. 电压值为4 V |

【答案】AB

【解析】由R=U/I可得电阻为12/3=4 Ω。电导是电阻的倒数，所以电导为1/4=0.25 S，36 A和4 V均不是由题给条件计算得到的正确结果。

三、判断题

9. 部分电路欧姆定律只适用于一段不含电源的电路，用来确定该段电路中电流、电压和电阻的关系。（   ）

【答案】√

【解析】部分电路欧姆定律研究的是一段无源电路中电流、电压和电阻之间的数量关系。若电路段中含有电源，应按含源电路的规律分析。

10. 在简单照明电路中，开关的作用是改变灯泡电阻值，从而调节电流大小。（   ）

【答案】×

【解析】普通开关的主要作用是接通或断开电路，不是改变灯泡本身电阻值。灯泡电流大小主要由电源电压和灯泡电阻决定。

11. 电流从电源正极经外电路流向负极时，通过负载的电流大小可按其两端电压与电阻关系求得。（   ）

【答案】√

【解析】在外电路的一段负载中，只要已知负载两端电压和电阻，就可以用欧姆定律求出电流。该判断符合简单直流电路中电流计算的基本方法。

12. 一段电阻两端电压为零时，若电阻值不为零，则通过该段电阻的电流一定为零。（   ）

【答案】√

【解析】由I=U/R可知，当电阻不为零而两端电压为零时，电流为零。这里强调电阻值不为零，避免了分母为零的特殊情况。

四、简答题

13. 简述使用欧姆定律分析简单电路时的基本步骤。

【答案】（1）先明确被分析的电路段，判断该段是否适合用部分电路欧姆定律。
（2）再找出已知的电压、电流或电阻，并统一各物理量的单位。
（3）最后根据I=U/R及其变形式进行计算，并检查结果单位是否正确。

【解析】本题考查欧姆定律在简单电路中的应用方法。答题时应按“确定对象、整理已知量、代入公式、检查单位”的思路作答，易错点是未明确电路段或混淆电压、电流、电阻的对应关系。

五、计算题

14. 已知某电阻两端电压为24 V，通过该电阻的电流为2 A，求该电阻的阻值。

【答案】12 Ω

【解析】根据部分电路欧姆定律I=U/R，可得R=U/I。代入数据得R=24/2=12 Ω。计算结果为12 Ω，因此该电阻的阻值为12 Ω。

15. 一只实验用定值电阻的阻值为25 Ω，接在可调直流电源两端。若将通过该电阻的电流由0.16 A调节到0.24 A，求：（1）电流为0.16 A时电阻两端的电压；（2）要达到0.24 A时，电阻两端电压应增加多少。

【答案】（1）4 V
（2）2 V

【解析】（1）根据欧姆定律变形公式 U=IR，代入数据得 U=0.16×25=4V，因此电流为0.16 A时电阻两端电压为4 V。
（2）当电流为0.24 A时，电阻两端电压为 U′=0.24×25=6V。电压增加量为 DeltaU=U′−U=6−4=2V，因此电阻两端电压应增加2 V。