编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第80练，内容涵盖理解串联谐振的条件(f=1/(2π√LC))、特点和品质因数Q，了解串联谐振的选频应用。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 谐振电路  第80练  串联谐振(一)

一、单项选择题

1. 在RLC串联电路中，当电源频率调到某一数值时，电感电抗与电容电抗大小相等，此时电路处于（   ）

| A. 谐振状态 | B. 短路状态 |
| --- | --- |
| C. 开路状态 | D. 过载状态 |

【答案】A

【解析】RLC串联电路中，电感电抗与电容电抗大小相等时，两者的作用相互抵消，电路呈纯电阻性，因此处于谐振状态。

2. RLC串联选频回路中，电阻主要决定电路的（   ）

| A. 回路损耗和通频带 | B. 电源频率和相位角 |
| --- | --- |
| C. 电容容量和感抗值 | D. 电感量和容抗值 |

【答案】A

【解析】电阻反映回路的能量损耗，电阻越大，品质因数越小，通频带越宽。电源频率、电感量和电容容量不是由电阻直接决定的。

3. 电源频率由低逐渐升高并经过固有频率时，RLC串联回路总阻抗的变化趋势为（   ）

| A. 先增大后减小 | B. 先减小后增大 |
| --- | --- |
| C. 始终逐渐增大 | D. 始终逐渐减小 |

【答案】B

【解析】频率接近固有频率时，电感电抗与电容电抗逐渐抵消，总阻抗减小；越过该频率后，两者差值又增大，总阻抗随之增大。

4. 某串联选频电路调谐时峰值电流很小且曲线较平缓，若电感、电容参数基本正确，较可能的原因是（   ）

| A. 电源频率偏低 | B. 回路电阻偏大 |
| --- | --- |
| C. 电容容量偏小 | D. 电感线圈开路 |

【答案】B

【解析】回路电阻偏大会增加能量损耗，使品质因数降低，谐振电流峰值减小，曲线变平缓。电源频率或元件容量偏差主要影响谐振点位置，线圈开路则会使回路不能形成正常电流。

二、多项选择题

5. 在RLC串联电路中保持L、C不变，只增大电阻R，下列变化正确的有（   ）

| A. 品质因数减小 | B. 通频带变宽 |
| --- | --- |
| C. 峰值电流减小 | D. 谐振频率升高 |

【答案】ABC

【解析】L、C不变时，谐振频率由电感和电容决定，不会因电阻增大而升高。电阻增大会使损耗增加，品质因数减小，通频带变宽，谐振时电流峰值减小。

6. 收音机输入级利用RLC串联回路选出某一电台信号时，正确做法有（   ）

| A. 改变电容实现调谐 | B. 使固有频率接近信号 |
| --- | --- |
| C. 减小损耗提高选择性 | D. 增大电阻增强选择性 |

【答案】ABC

【解析】选频时通常通过改变电容使回路固有频率接近所需信号频率。减小损耗可提高品质因数和选择性，增大电阻会降低选择性。

7. 与并联谐振相比，RLC串联回路在谐振时的特点有（   ）

| A. 总阻抗达到最小 | B. 电路电流达到最大 |
| --- | --- |
| C. 元件电压可能较高 | D. 支路电流相互抵消 |

【答案】ABC

【解析】RLC串联回路谐振时，总阻抗等于电阻而达到最小，电路电流达到最大。电感和电容两端电压可能较高，支路电流相互抵消是并联谐振中的典型现象。

8. 某串联回路接入10 V交流电源，谐振时总阻抗为5 Ω，感抗为100 Ω，下列结论正确的有（   ）

| A. 回路电流为2 A | B. 品质因数为20 |
| --- | --- |
| C. 电感电压为200 V | D. 电容电压为10 V |

【答案】ABC

【解析】谐振时总阻抗等于电阻，回路电流I=U/R，代入得I=10/5=2 A。品质因数Q=XL/R，代入得Q=100/5=20；电感电压UL=IXL，代入得UL=2×100=200 V，电容电压大小也应为200 V。

三、判断题

9. 理想RLC串联回路工作在谐振点时，电源电压与回路电流同相。（   ）

【答案】√

【解析】串联谐振时回路的总电抗为零，电路对外表现为纯电阻性质，因此电源电压与电流同相，功率因数为1。

10. 串联谐振电路中的电阻只影响消耗功率，不会影响品质因数。（   ）

【答案】×

【解析】电阻不仅影响电路的功率损耗，还直接影响品质因数。电阻越大，品质因数越小，电路的选择性越差。

11. 频率低于谐振频率时，RLC串联电路通常呈容性。（   ）

【答案】√

【解析】频率低于谐振频率时，电感电抗较小，电容电抗较大，电路总电抗表现为容性，因此电流相位通常超前电压。

12. 调谐回路中线圈电阻增大，会使谐振曲线变尖锐，选择性增强。（   ）

【答案】×

【解析】线圈电阻增大会增加回路损耗，使品质因数降低，谐振曲线变平缓，选择性减弱。曲线尖锐通常对应损耗小、品质因数高的情况。

四、简答题

13. 简述RLC串联电路发生谐振时的主要特点。

【答案】（1）电路总电抗为零，电路呈纯电阻性，电压与电流同相。
（2）电路总阻抗最小，回路电流达到最大值。
（3）电感和电容两端电压大小相等、相位相反，且在高品质因数时可能远大于电源电压。

【解析】本题应围绕“阻抗、电流、相位、元件电压”四个方面作答。串联谐振的本质是电感电抗和电容电抗相互抵消，易错点是把串联谐振的最小阻抗误认为最大阻抗。

五、计算题

14. 已知某RLC串联电路中，L为0.1 H，C为10 μF，R为20 Ω，π取3.14。求：（1）电路的谐振频率，结果保留一位小数；（2）谐振时的品质因数Q。

【答案】（1）159.2 Hz
（2）5

【解析】（1）谐振频率公式为f=1/(2π√LC)。将C换算为10×0.000001 F，代入得f=1/(2×3.14×√(0.1×10×0.000001))，计算结果为159.2 Hz，因此该电路的谐振频率约为159.2 Hz。
（2）谐振时感抗XL=2πfL，代入得XL=2×3.14×159.2×0.1，计算结果约为100 Ω。品质因数Q=XL/R，代入得Q=100/20=5，因此该电路的品质因数为5。

15. 某RLC串联调谐回路用于选出中心频率为465 kHz的信号。若该回路的品质因数Q为50，求：（1）该回路的通频带宽度；（2）频率为472 kHz的干扰信号与中心频率相差多少；（3）该干扰信号是否落在通频带范围内，并说明理由。

【答案】（1）9.3 kHz
（2）7 kHz
（3）不落在通频带范围内。因为通频带约为中心频率两侧各4.65 kHz，而472 kHz与465 kHz相差7 kHz，超过半带宽。

【解析】（1）串联谐振回路的品质因数与通频带宽度关系为 Q=f0/Deltaf，所以 Deltaf=f0/Q=465textkHz/50=9.3textkHz。
（2）干扰信号与中心频率的差值为 472textkHz−465textkHz=7textkHz。
（3）通频带总宽度为9.3 kHz，即中心频率附近约 ±4.65textkHz 的范围。7 kHz大于4.65 kHz，因此该干扰信号不在通频带范围内。