编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第83练，内容涵盖理解并联谐振的条件和特点，了解并联谐振在选频电路中的应用。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 谐振电路  第83练  并联谐振(二)

一、单项选择题

1. 用导纳观点分析理想并联回路，发生谐振时应满足的关系是（   ）

| A. 支路电压大小相等 | B. 支路电阻大小相等 |
| --- | --- |
| C. 无功电纳相互抵消 | D. 有功电导相互抵消 |

【答案】C

【解析】并联谐振时，电感支路与电容支路的无功电纳大小相等、性质相反，外电路只表现为有功成分。因此用导纳分析时，应抓住无功电纳相互抵消这一条件。

2. 调台时旋转并联调谐回路中的可变电容器，其直接目的是（   ）

| A. 减小电源输出电流 | B. 改变回路固有频率 |
| --- | --- |
| C. 提高线圈绝缘强度 | D. 降低电路工作电压 |

【答案】B

【解析】并联选频回路的固有频率由电感量和电容量共同决定。调节可变电容器会改变电容量，使回路固有频率与所需信号频率一致，从而实现选台。

3. 某并联电路的外加信号频率低于其固有频率时，电路整体通常表现为（   ）

| A. 呈感性状态 | B. 呈纯阻状态 |
| --- | --- |
| C. 呈容性状态 | D. 呈短路状态 |

【答案】A

【解析】在低于固有频率时，电感支路的影响相对较强，回路对外表现出感性特征。只有在信号频率等于固有频率时，电路才近似呈纯电阻性质。

4. 检修并联调谐回路时，扫频过程中始终找不到明显的电流最小点，较可能的故障是（   ）

| A. 电容器极板短接 | B. 电源频率调节平稳 |
| --- | --- |
| C. 电压表内阻较高 | D. 线圈接线端紧固 |

【答案】A

【解析】并联谐振时电源电流应出现最小值，若可变电容器极板短接，回路的正常储能关系被破坏，难以形成明显谐振点。其余选项一般不会使谐振现象完全消失。

二、多项选择题

5. 在电感量和电容量不变时，若并联选频回路的等效损耗减小，下列变化正确的是（   ）

| A. 回路品质因数增大 | B. 通频带宽度增大 |
| --- | --- |
| C. 谐振曲线变尖锐 | D. 选频能力会增强 |

【答案】ACD

【解析】等效损耗减小时，回路品质因数增大，谐振曲线更加尖锐，选频能力增强。通频带通常会变窄，因此“通频带宽度增大”不符合并联选频回路的规律。

6. 调试无线接收设备的并联选频级时，下列做法正确的是（   ）

| A. 将谐振点调到目标频率 | B. 减小无关负载的影响 |
| --- | --- |
| C. 避免线圈损耗明显增大 | D. 追求品质因数越低越好 |

【答案】ABC

【解析】并联选频级应使谐振点对准目标信号频率，同时减少外接负载和线圈损耗对选择性的影响。品质因数过低会使曲线变宽，不利于区分邻近频率信号。

7. 比较串联谐振电路和并联谐振电路，下列说法正确的是（   ）

| A. 串联谐振时阻抗最小 | B. 并联谐振时阻抗最大 |
| --- | --- |
| C. 二者频率条件相同 | D. 二者电源电流均最大 |

【答案】ABC

【解析】串联谐振时电路总阻抗最小，电源电流最大；并联谐振时总阻抗最大，电源电流最小。理想条件下二者的频率条件都由电感量和电容量决定。

8. 某并联调谐回路要求固有频率为1 MHz，电感量为100 μH，π取3.14。下列判断正确的是（   ）

| A. 电容约为253 pF | B. 电容约为25.3 pF |
| --- | --- |
| C. 900 kHz时呈容性 | D. 900 kHz时呈感性 |

【答案】AD

【解析】根据f0=1/(2π√LC)，可得C=1/[(2πf0)²L]。代入f0为1 MHz、L为100 μH，计算得C约为253 pF；当信号频率低于固有频率时，回路整体通常呈感性。

三、判断题

9. 并联谐振时，电路对电源近似表现为纯电阻性质。（   ）

【答案】√

【解析】并联谐振时，电感支路和电容支路的无功电流在外电路中相互抵消，电源侧主要提供有功电流。因此电路对电源近似表现为纯电阻性质。

10. 实际线圈存在电阻，会使并联谐振回路的峰值阻抗低于理想值。（   ）

【答案】√

【解析】实际线圈的电阻会产生能量损耗，使回路的品质因数降低。损耗越大，谐振时的等效阻抗峰值通常越低。

11. 并联谐振时，电源电流等于电感支路电流与电容支路电流的算术相加。（   ）

【答案】×

【解析】电感支路电流和电容支路电流相位相反，不能按普通算术关系直接相加。并联谐振时两支路无功电流在电源侧近似抵消，电源电流较小。

12. 选频输出峰值偏低时，单纯增大信号源内阻一定能改善选择性。（   ）

【答案】×

【解析】选频性能与回路损耗、负载影响和调谐状态等因素有关，不能用增大信号源内阻作绝对判断。若峰值偏低，应先检查回路损耗、耦合强弱和元件参数是否合适。

四、简答题

13. 简述并联谐振选频电路调试时应注意的要点。

【答案】（1）应使回路的固有频率与待接收信号频率一致，使目标信号获得较大输出。
（2）应尽量减小线圈电阻和外接负载的附加损耗，以保持较好的选择性。
（3）应检查电感、电容及连接点是否可靠，避免接触不良或元件故障导致谐振点偏移。

【解析】本题考查并联谐振在选频电路中的应用。答题时应围绕“调准频率、减小损耗、保证元件状态可靠”三个方面说明，不能只写并联谐振的定义。

五、计算题

14. 已知某并联调谐回路的电感L为100 μH，电容C为250 pF，π取3.14。求该回路的谐振频率，结果用kHz表示并保留整数。

【答案】1007 kHz

【解析】根据并联谐振频率公式f0=1/(2π√LC)。代入L为100 μH、C为250 pF，先换算为L为100×10⁻⁶ H、C为250×10⁻¹² F，得√LC=√(100×10⁻⁶×250×10⁻¹²)=1.581×10⁻⁷。再计算f0=1/(2×3.14×1.581×10⁻⁷)=1007000 Hz，换算后约为1007 kHz。

15. 某并联谐振选频回路的中心频率为1.20 MHz，测得输出电压降为最大值0.707倍时的两个频率分别为1.17 MHz和1.23 MHz。求：（1）该回路的通频带宽度；（2）该回路的品质因数，并判断若要求通频带不大于30 kHz时是否满足要求。

【答案】（1）60 kHz
（2）20，不满足要求

【解析】（1）通频带宽度等于两个截止频率之差。代入数据得B=1.23 MHz-1.17 MHz=0.06 MHz，换算为60 kHz。
（2）品质因数按Q=f0/B计算。代入数据得Q=1.20 MHz/0.06 MHz=20；由于实际通频带为60 kHz，大于要求的30 kHz，所以该回路不满足要求，应通过减小损耗或优化耦合等方法提高选择性。