编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第85练，内容涵盖理解三相交流电动势的产生和对称性，掌握三相电源的星形和三角形接法及线电压与相电压的关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 三相电源与负载  第85练  三相电源(二)

一、单项选择题

1. 对称三相电源中，任意相邻两相电动势的相位差为（   ）

| A. 60° | B. 90° |
| --- | --- |
| C. 120° | D. 180° |

【答案】C

【解析】对称三相电源的三相电动势频率相同、幅值相等，在相位上彼此相差120°。60°、90°和180°都不符合三相对称关系。

2. 星形连接的三相电源中，三相绕组公共连接点称为（   ）

| A. 端点 | B. 中性点 |
| --- | --- |
| C. 接地点 | D. 换向点 |

【答案】B

【解析】星形连接时，三个绕组的一端连在一起形成公共点，该点称为中性点。端点是引出线连接处，接地点和换向点不是该连接点的规范名称。

3. 将三相电源中任意两根端线对调后，最直接改变的是（   ）

| A. 电源频率 | B. 电压有效值 |
| --- | --- |
| C. 绕组匝数 | D. 相序方向 |

【答案】D

【解析】三相电源任意两根端线对调，会使三相电压到达最大值的先后顺序改变，即相序发生改变。电源频率、电压有效值和绕组匝数不会因端线对调而直接改变。

4. 三相设备试运行时，电动机转向与要求相反，在确认设备无机械卡阻后，宜先检查（   ）

| A. 熔断器规格 | B. 端线相序 |
| --- | --- |
| C. 负载功率 | D. 外壳接地 |

【答案】B

【解析】三相电动机转向主要由电源相序决定，转向相反时通常可通过检查并调整任意两根端线的位置来改变相序。熔断器规格、负载功率和外壳接地不是决定转向的主要因素。

二、多项选择题

5. 某对称三相电源保持相电压不变，由星形连接改为三角形连接时，下列说法正确的有（   ）

| A. 端线间电压等于相电压 | B. 相邻相位差仍为120° |
| --- | --- |
| C. 每相绕组电压保持不变 | D. 电源频率随接法改变 |

【答案】ABC

【解析】三角形连接时，线电压就是每相绕组两端电压；改变接法不改变三相电动势之间120°的相位差，也不改变每相绕组自身额定电压。电源频率由发电机转速和极对数决定，不随接法改变。

6. 用交流电压表检查三相四线制电源时，属于相电压测量方法的有（   ）

| A. 测A线与中性线间电压 | B. 测B线与中性线间电压 |
| --- | --- |
| C. 测C线与中性线间电压 | D. 测A线与B线间电压 |

【答案】ABC

【解析】相电压是端线与中性点或中性线之间的电压，因此A线、B线、C线分别对中性线测得的是相电压。两根端线之间测得的是线电压，不属于相电压测量。

7. 下列关于三相电源中线电压和相电压的表述，正确的有（   ）

| A. 线电压取自两根端线之间 | B. 相电压取自每相绕组两端 |
| --- | --- |
| C. 星形连接中两者数值相等 | D. 三角形连接中两者数值相等 |

【答案】ABD

【解析】线电压是任意两根端线之间的电压，相电压是每相绕组两端的电压。星形连接时线电压大于相电压，三角形连接时线电压等于相电压。

8. 某三相电源为星形连接，测得相电压为127 V，取√3为1.732。下列判断正确的有（   ）

| A. 线电压约为220 V | B. 线电压约为127 V |
| --- | --- |
| C. 端线间应测线电压 | D. 端线对中线应测相电压 |

【答案】ACD

【解析】星形连接中线电压为相电压的√3倍，127 V×1.732约为220 V。端线与端线之间测得线电压，端线与中性线之间测得相电压。

三、判断题

9. 对称星形电源接对称负载时，中性线中的电流理论上为零。（   ）

【答案】√

【解析】对称三相负载中三相电流大小相等、相位互差120°，三相电流的相量和为零。因此中性线中理论上没有电流。

10. 三相电源的相序只与三相电压的大小有关，与先后顺序无关。（   ）

【答案】×

【解析】相序表示三相电压依次到达相同状态的先后顺序，而不是只看电压大小。三相电压大小相同，也可能存在不同相序。

11. 三角形连接时，若三相电动势不对称，闭合回路中可能产生环流。（   ）

【答案】√

【解析】三角形连接的三相绕组构成闭合回路，若三相电动势不对称，其相量和不为零，就可能在闭合回路中产生环流。因此三角形连接要求三相电动势应满足对称条件。

12. 三相三线制星形电源没有引出中性线，所以不能提供线电压。（   ）

【答案】×

【解析】三相三线制虽然没有中性线，但三根端线之间仍可取得线电压。没有中性线主要影响相电压的引出和单相负载接入方式。

四、简答题

13. 简述三相电源采用星形连接时引出中性线的主要作用。

【答案】（1）中性线可作为取得相电压的公共参考线，使端线与中性线之间能够接单相负载。
（2）在三相负载不完全对称时，中性线可为不平衡电流提供通路，减小各相电压偏移。
（3）中性线有利于形成三相四线制供电方式，便于同时提供线电压和相电压。

【解析】本题考查星形连接中中性线的功能。答题时应围绕相电压取得、不平衡负载运行和三相四线制供电三个方面说明，不能把中性线简单理解为保护接地线。

五、计算题

14. 某对称三相电源采用星形连接，每相绕组电压为220 V，取√3为1.732，求端线之间的线电压，结果保留一位小数。

【答案】381.0 V

【解析】星形连接中，线电压与相电压的关系为U线=√3U相。代入数据得U线=1.732×220 V=381.04 V。结果保留一位小数为381.0 V，因此端线之间的线电压为381.0 V。

15. 某三相设备的电源绕组额定相电压为220 V，现场要求端线间电压约为380 V。取√3为1.732，求：（1）若采用星形连接，端线间电压约为多少；（2）若采用三角形连接，端线间电压为多少；（3）应采用哪种连接方式。

【答案】（1）381.0 V
（2）220 V
（3）应采用星形连接。

【解析】（1）星形连接中，线电压为相电压的√3倍，代入数据得U线=1.732×220 V=381.04 V，约为381.0 V，接近现场要求的380 V。
（2）三角形连接中，线电压等于相电压，已知每相绕组额定电压为220 V，因此端线间电压为220 V。
（3）现场要求端线间电压约为380 V，星形连接的计算结果与要求相符，而三角形连接只能得到220 V，所以应采用星形连接。