编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第86练，内容涵盖掌握三相负载星形接法(Y)和三角形接法(Δ)的特点，会计算对称负载的线电流和相电流。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 三相电源与负载  第86练  三相负载的连接(一)

一、单项选择题

1. 三只相同阻抗负载各有一端接到同一公共点，另外三端分别接到三根相线，这种接线方式称为（   ）

| A. 星形接法 | B. 三角形接法 |
| --- | --- |
| C. 串联接法 | D. 并联接法 |

【答案】A

【解析】三相负载的一端连接成公共点，另外三端分别接三相电源相线时，属于星形接法。三角形接法是各相负载首尾相接后再接入三相电源。

2. 对称三相负载采用星形接法时，线电流与相电流的关系为（   ）

| A. 数值相等 | B. 线流较大 |
| --- | --- |
| C. 相流较大 | D. 方向相反 |

【答案】A

【解析】星形接法中，每根相线与对应的一相负载串联，因此通过相线的电流就是该相负载电流。线电流与相电流在数值上相等。

3. 对称三相负载采用三角形接法接入电源后，每相负载承受的电压为（   ）

| A. 相电压 | B. 线电压 |
| --- | --- |
| C. 零序电压 | D. 中点电压 |

【答案】B

【解析】三角形接法中，每相负载直接接在两根相线之间，因此每相负载两端承受的是电源的线电压。星形接法中每相负载承受的是相电压。

4. 某三相电动机接成星形后运行无力，检查发现三相绕组阻抗相同但电源线电压偏低，较合理的处理方向是（   ）

| A. 检查供电电压 | B. 加粗负载导线 |
| --- | --- |
| C. 调小负载阻值 | D. 增大绕组匝数 |

【答案】A

【解析】三相电源线电压偏低会使星形连接的每相负载电压降低，从而导致电动机输出能力不足。处理时应先检查供电电压是否符合要求。

二、多项选择题

5. 对称三相负载由星形接法改为三角形接法，且电源线电压不变时，下列说法正确的有（   ）

| A. 相电压增大 | B. 相电流增大 |
| --- | --- |
| C. 线电流增大 | D. 频率降低 |

【答案】ABC

【解析】在同一线电压下，星形接法每相承受相电压，三角形接法每相承受线电压，因此改接后三相负载的相电压增大。阻抗不变时相电流增大，线电流也随之增大。

6. 车间安装三相对称加热负载时，为保证各相工作平衡，正确做法有（   ）

| A. 三相阻抗相同 | B. 接线方式一致 |
| --- | --- |
| C. 相序随意改变 | D. 额定电压匹配 |

【答案】ABD

【解析】三相对称负载要求三相阻抗相同，并按同一种接线方式正确接入电源。负载额定电压应与所采用接法下的相电压相匹配，相序不应随意改变。

7. 比较星形接法与三角形接法，下列说法正确的有（   ）

| A. 星形线流等于相流 | B. 三角形相压等于线压 |
| --- | --- |
| C. 星形相压等于线压 | D. 三角形线流大于相流 |

【答案】ABD

【解析】星形接法中线电流与相电流数值相等，三角形接法中相电压与线电压数值相等。对称三角形负载的线电流为相电流的√3倍，因此线电流大于相电流。

8. 某对称三相负载每相阻抗为20 Ω，接成三角形后接入线电压为380 V的电源，下列判断正确的有（   ）

| A. 相电压为380 V | B. 相电流为19 A |
| --- | --- |
| C. 线电流约33 A | D. 相电压为220 V |

【答案】ABC

【解析】三角形接法中相电压等于线电压，因此相电压为380 V。相电流为380 V除以20 Ω，结果为19 A，线电流约为√3倍相电流，即约33 A。

三、判断题

9. 三相负载只要接在三相电源上，就一定属于对称负载。（   ）

【答案】×

【解析】对称负载要求三相阻抗大小相等、性质相同，并且按对称方式接入电源。仅接在三相电源上不能说明负载一定对称。

10. 星形接法中，公共连接点通常称为中性点。（   ）

【答案】√

【解析】星形接法把三相负载的一端连接在一起，该连接点称为中性点。中性点是否引出中性线，要根据电路需要确定。

11. 对称三角形负载工作时，每相负载直接接在两根相线之间。（   ）

【答案】√

【解析】三角形接法是三相负载首尾相接形成闭合回路，并把三个连接点接到三根相线上。因此每相负载都位于两根相线之间。

12. 对称三相负载有一相断路时，仍可按对称负载公式计算全部电流。（   ）

【答案】×

【解析】一相断路会破坏三相负载的对称条件，三相电流不再保持原有对称关系。此时不能继续直接套用对称负载的线电流和相电流公式。

四、简答题

13. 简述计算对称三相负载电流时，为什么必须先明确负载的连接方式，并说明一般分析步骤。

【答案】（1）负载连接方式不同，线量与相量的对应关系不同，若不先判断接法，容易把线电压、相电压或线电流、相电流代错。
（2）一般先根据接线形式确定相电压与线电压的关系，再由每相阻抗计算相电流。
（3）最后根据接线形式把相电流换算为线电流：星形接法中线电流等于相电流；三角形接法中线电流为相电流的 sqrt3 倍。

【解析】对称三相负载的计算通常以“每相”为基础。先确定每相实际承受的电压，再利用欧姆定律求相电流，最后根据接法得到线电流。解题时不能直接把线电压都当作相电压，也不能把相电流都当作线电流。

五、计算题

14. 已知某对称三相负载接成星形，每相阻抗为44 Ω，电源线电压为380 V。求每相负载电压和线电流，结果保留一位小数。

【答案】每相负载电压约为219.4 V，线电流约为5.0 A

【解析】星形接法中，相电压U相=U线/√3。代入数据得U相=380/1.732≈219.4 V；相电流I相=U相/Z，代入数据得I相=219.4/44≈5.0 A。星形接法中线电流等于相电流，因此线电流约为5.0 A。

15. 三个相同的电热元件组成对称三相负载，每个元件的额定电压为220 V，电阻为22 Ω。若将这三个元件接成三角形并要求各元件正常工作，求应接入的三相电源线电压、每相电流和线电流，结果保留一位小数。

【答案】应接入的三相电源线电压为220.0 V；每相电流为10.0 A；线电流约为17.3 A。

【解析】三角形接法中，每相负载直接承受线电压，因此要使每个电热元件正常工作，应使线电压等于元件额定电压，即 UL=Uphi=220textV。每相电流为 Iphi=Uphi/R=220/22=10.0textA。三角形接法中线电流为相电流的 sqrt3 倍，所以 IL=sqrt3Iphi≈1.732×10.0=17.3textA。