编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第89练，内容涵盖掌握对称三相电路有功功率P=√3ULILcosφ的计算，了解三相四线制中性线的作用。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 三相电源与负载  第89练  三相电路的功率(二)

一、单项选择题

1. 用公式P=√3ULILcosφ计算某三相负载总有功功率时，负载应满足的基本条件是（   ）

| A. 三相阻抗相同 | B. 三相电源直流 |
| --- | --- |
| C. 三相导线等长 | D. 三相开关同型 |

【答案】A

【解析】该公式适用于对称三相电路，总功率可由线电压、线电流和功率因数统一计算。三相阻抗相同是负载对称的重要条件，导线长度和开关型号不是使用该公式的核心条件。

2. 三相四线制向多组单相照明灯供电时，公共导线在电路中的连接位置通常是（   ）

| A. 三个火线之间 | B. 负载星点与电源星点之间 |
| --- | --- |
| C. 任意两相之间 | D. 开关出线与灯座之间 |

【答案】B

【解析】三相四线制中，单相负载常接在相线与公共导线之间。公共导线连接负载星点和电源星点，可使各相负载获得较稳定的相电压。

3. 某三相设备运行中，功率因数由0.6提高到0.9，线电压和线电流保持不变，则总有功功率将（   ）

| A. 保持原值 | B. 明显减小 |
| --- | --- |
| C. 随之增大 | D. 变为零值 |

【答案】C

【解析】对称三相电路总有功功率与功率因数成正比。在线电压和线电流不变时，功率因数增大，总有功功率也随之增大。

4. 某三相电动机接在线电压380 V的电源上，测得线电流明显偏大但输出机械负载未增加，若电源电压基本稳定，较可能的原因是（   ）

| A. 功率因数降低 | B. 相序完全正确 |
| --- | --- |
| C. 端子接触牢固 | D. 铭牌功率偏小 |

【答案】A

【解析】在有功输出基本不变时，功率因数降低会使所需线电流增大。相序正确和端子牢固不会直接造成电流偏大，铭牌功率偏小也不能作为运行中电流异常的直接原因。

二、多项选择题

5. 在对称三相电路中，若线电压保持不变，下列因素变化会影响总有功功率的有（   ）

| A. 线电流大小 | B. 功率因数大小 |
| --- | --- |
| C. 负载接线颜色 | D. 电源外壳材料 |

【答案】AB

【解析】由三相有功功率公式可知，总有功功率与线电压、线电流和功率因数有关。接线颜色和外壳材料不属于公式中的电气量，不能直接决定有功功率大小。

6. 维修人员估算一台对称三相感性负载的输入有功功率时，应重点读取或查取的量有（   ）

| A. 线电压数值 | B. 线电流数值 |
| --- | --- |
| C. 功率因数数值 | D. 外壳温升数值 |

【答案】ABC

【解析】计算对称三相负载的有功功率，需要线电压、线电流和功率因数三个量。外壳温升可反映设备发热情况，但不能直接代入三相功率公式求功率。

7. 关于三相三线制与三相四线制的比较，下列说法正确的有（   ）

| A. 三相三线制没有公共导线 | B. 三相四线制可接单相负载 |
| --- | --- |
| C. 三相三线制常供三相负载 | D. 三相四线制不能供电动机 |

【答案】ABC

【解析】三相三线制通常由三根相线供电，适合对称三相负载。三相四线制增加公共导线，既可供三相负载，也可供单相负载，因此说它不能供电动机是错误的。

8. 某对称三相负载接在线电压为400 V的电源上，线电流为15 A，功率因数为0.5。取√3≈1.73，下列结果或判断正确的有（   ）

| A. 总有功功率约为5.2 kW | B. 总有功功率约为10.4 kW |
| --- | --- |
| C. 功率因数提高可增大有功功率 | D. 忽略功率因数会使结果偏大 |

【答案】ACD

【解析】按公式计算，P=1.73×400×15×0.5≈5190 W，约为5.2 kW。若误把功率因数当作1，则计算结果会偏大；在线电压和线电流不变时，提高功率因数可增大有功功率。

三、判断题

9. 对称三相电路的总有功功率等于三相负载各相有功功率之和。（   ）

【答案】√

【解析】总有功功率是各相有功功率的合计。对称三相电路中三相功率相等，所以也可用统一的三相功率公式计算总值。

10. 三相四线制中，公共导线断开后，各相负载仍一定能获得额定相电压。（   ）

【答案】×

【解析】公共导线断开后，不对称单相负载的星点可能发生偏移，各相电压会出现不平衡。此时部分设备可能过压，部分设备可能欠压，不能保证都获得额定相电压。

11. 在对称三相负载中，只要线电压增大，线电流和功率因数不变时，总有功功率会增大。（   ）

【答案】√

【解析】对称三相电路总有功功率与线电压成正比。在线电流和功率因数保持不变时，线电压增大，总有功功率也增大。

12. 计算三相负载有功功率时，功率因数可以用相角的正弦值表示。（   ）

【答案】×

【解析】交流电路中的有功功率与电压和电流相位差的余弦值有关。功率因数通常用cosφ表示，把正弦值作为功率因数会导致计算错误。

四、简答题

13. 简述三相四线制中公共导线在不对称负载供电时的作用。

【答案】（1）公共导线为不平衡电流提供通路，使各相单相负载能够形成完整回路。
（2）公共导线有助于稳定各相相电压，减小负载不对称造成的电压偏移。
（3）公共导线断开时，不对称负载可能出现过压或欠压，应及时检查并可靠连接。

【解析】本题应围绕不对称负载条件下的电流通路和电压稳定作用作答。易错点是把公共导线看成可有可无的导线，实际上在三相四线制单相负载供电中它具有重要保护和稳定作用。

五、计算题

14. 某对称三相加热负载接在线电压为380 V的电源上，运行时线电流为12 A，功率因数为1。取√3≈1.73，求该负载的总有功功率，结果保留一位小数，单位用kW表示。

【答案】7.9 kW

【解析】根据对称三相电路有功功率公式P=√3ULILcosφ。代入数据得P=1.73×380×12×1=7888.8 W。换算为7.8888 kW，保留一位小数为7.9 kW，因此该负载的总有功功率约为7.9 kW。

15. 车间配电柜需给一台对称三相水泵机组供电。该机组铭牌标注输入有功功率为12.0 kW，额定线电压为380 V，运行功率因数为0.80。取 sqrt3≈1.73，求：（1）额定运行时的线电流；（2）若供电电缆允许长期通过的电流为25 A，判断该电缆是否满足运行要求；（3）若该机组接入三相四线制线路，说明正常对称运行时中性线是否承担工作电流及原因。

【答案】（1）22.8 A
（2）满足运行要求。
（3）正常对称运行时，中性线不承担工作电流，因为三相电流大小相等、相位互差120°，其相量和为零。

【解析】（1）对称三相电路有功功率公式为 P=sqrt3ULILcosvarphi，所以线电流为 IL=P/(sqrt3ULcosvarphi)。代入数据得 IL=12000/(1.73×380×0.80)≈22.8A。
（2）计算得到的额定线电流约为22.8 A，小于电缆允许长期电流25 A，因此该电缆满足运行要求。
（3）该机组为对称三相负载，正常运行时三相电流平衡，三相电流相量和为零，因此中性线中理想情况下没有工作电流。