编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第9练，内容涵盖掌握部分电路欧姆定律I=U/R，会计算简单电路中的电压、电流、电阻关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 欧姆定律与电功率  第9练  部分电路欧姆定律(二)

一、单项选择题

1. 某金属导体温度基本不变时，其电流与两端电压成正比，这类导体通常属于（   ）

| A. 线性电阻 | B. 非线性电阻 |
| --- | --- |
| C. 可变电阻 | D. 绝缘电阻 |

【答案】A

【解析】金属导体在温度基本不变时，电阻值近似保持不变，电流随电压按固定比例变化，符合线性电阻的特征。

2. 在直流实验电路中，滑动变阻器接入主回路后，主要作用是（   ）

| A. 改变支路电压 | B. 改变回路电流 |
| --- | --- |
| C. 储存电路电能 | D. 显示电源极性 |

【答案】B

【解析】滑动变阻器通过改变接入电路的阻值，使回路总电阻发生变化，从而调节回路中的电流大小。它本身不是储能元件，也不能直接显示电源极性。

3. 用电流表测量某电阻支路电流时，电流表应让被测电流（   ）

| A. 从表内旁路流过 | B. 从表内串联流过 |
| --- | --- |
| C. 从电源内部流过 | D. 从电压表内流过 |

【答案】B

【解析】电流表测量支路电流时必须串联接入被测支路，使该支路电流通过电流表。若并联或接入其他路径，读数不能表示被测支路电流。

4. 某控制电路接通后，熔断器立即熔断，检查发现负载两端导线被金属屑搭接，最可能的原因是（   ）

| A. 负载发生断路 | B. 电源电压偏低 |
| --- | --- |
| C. 负载被短接 | D. 电阻阻值增大 |

【答案】C

【解析】金属屑搭接负载两端会使负载被短接，回路电阻显著减小，电流急剧增大，容易使熔断器熔断。断路或电阻增大通常会使电流减小。

二、多项选择题

5. 某电阻的伏安特性曲线为过原点的直线，下列判断正确的有（   ）

| A. 阻值保持不变 | B. 电流正比电压 |
| --- | --- |
| C. 斜率反映导电能力 | D. 电流不随电压变 |

【答案】ABC

【解析】伏安特性为过原点直线时，说明电压与电流成正比，导体阻值基本不变。曲线越陡，在相同电压下电流越大，表示导电能力越强。

6. 维修人员用直流电源给标称6 Ω的电阻通电，电源电压调到18 V。下列操作正确的有（   ）

| A. 估算电流约3 A | B. 选用合适电流量程 |
| --- | --- |
| C. 电流表串入回路 | D. 电流表跨接电源 |

【答案】ABC

【解析】根据I=U/R，18 V除以6 Ω得到电流约3 A，测量前应选择合适量程。电流表应串联接入回路，跨接电源会造成测量错误甚至损坏仪表。

7. 在同一电源电压下，甲支路接较大电阻，乙支路接较小电阻。下列说法正确的有（   ）

| A. 甲支路电流较小 | B. 乙支路电流较大 |
| --- | --- |
| C. 两支路电压相同 | D. 两支路电流相同 |

【答案】ABC

【解析】在电压相同的条件下，电流与电阻成反比，电阻越大电流越小，电阻越小电流越大。若两支路分别接在同一电源两端，则两支路电压相同。

8. 两只电阻分别接在12 V直流电源两端，甲的电流为1.5 A，乙的电流为0.75 A。下列判断正确的有（   ）

| A. 甲电阻为8 Ω | B. 乙电阻为16 Ω |
| --- | --- |
| C. 甲阻值小于乙阻值 | D. 乙电流大于甲电流 |

【答案】ABC

【解析】由R=U/I可知，甲电阻为12/1.5，计算结果为8 Ω；乙电阻为12/0.75，计算结果为16 Ω。在电压相同时，甲电流较大，所以甲阻值小于乙阻值。

三、判断题

9. 对欧姆导体作电压和电流关系实验时，若图线为通过坐标原点的直线，说明其阻值可看作恒定。（   ）

【答案】√

【解析】通过坐标原点的直线表示电流与电压成正比，二者比值保持不变，因此该导体的电阻值可看作恒定。

10. 电流表用于测量支路电流时，内阻越大，对原电路电流的影响越小。（   ）

【答案】×

【解析】电流表应串联在被测支路中，理想情况下内阻应很小。内阻越大，串入后对原电路电流的影响越明显。

11. 调节可变电阻使接入阻值逐渐减小时，在电源电压不变的情况下，回路电流会逐渐增大。（   ）

【答案】√

【解析】电源电压不变时，回路电流与电阻成反比。接入阻值减小会使总电阻减小，因此回路电流增大。

12. 保险丝熔断后，负载中没有电流，因此可直接判定负载电阻一定变为无穷大。（   ）

【答案】×

【解析】保险丝熔断会使回路断开，负载中无电流，但原因可能是短路过流、负载故障或线路故障。不能仅凭无电流就判定负载电阻一定为无穷大。

四、简答题

13. 简述用欧姆定律排查直流负载电流异常偏大的基本思路。

【答案】（1）先确认电源电压是否符合电路要求，避免因电压过高导致电流增大。
（2）再检查负载电阻或线路是否存在短接，使实际回路电阻明显减小。
（3）最后根据I=U/R估算正常电流，并与实测电流比较判断异常部位。

【解析】本题考查欧姆定律在故障分析中的应用。分析电流偏大时，应围绕电压、电阻和电流三者关系展开，重点判断电压是否偏高以及回路电阻是否异常减小。

五、计算题

14. 某直流电路中，一只定值电阻接在36 V电源两端，测得通过电阻的电流为0.6 A，求该电阻的阻值。

【答案】60 Ω

【解析】根据部分电路欧姆定律I=U/R，可变形为R=U/I。代入电压36 V、电流0.6 A，得R=36/0.6=60 Ω。计算结果为60 Ω，因此该电阻的阻值为60 Ω。

15. 某设备控制回路要求工作电流不超过2 A，现有一只电阻接在24 V直流电源两端，测得其阻值为10 Ω。求：（1）该电阻中的电流；（2）判断是否满足工作电流要求；（3）若不满足，至少应选用多大阻值的电阻。

【答案】（1）2.4 A
（2）不满足要求
（3）12 Ω

【解析】（1）根据部分电路欧姆定律I=U/R。代入电压24 V、电阻10 Ω，得I=24/10=2.4 A，所以该电阻中的电流为2.4 A。
（2）计算得到的2.4 A大于允许的2 A，因此该回路不满足工作电流要求。
（3）为使电流不超过2 A，应满足R=U/I。代入电压24 V、允许电流2 A，得R=24/2=12 Ω，因此至少应选用12 Ω的电阻。