编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第91练，内容涵盖了解变压器的结构和工作原理（变压比=匝数比），掌握电压、电流、阻抗变换的关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 安全用电与变压器  第91练  变压器

一、单项选择题

1. 在交流供配电中，用来改变交流电压等级且本身没有旋转部件的设备属于（   ）

| A. 电动机 | B. 发电机 |
| --- | --- |
| C. 变压器 | D. 整流器 |

【答案】C

【解析】变压器是利用电磁感应原理改变交流电压等级的静止电气设备。电动机和发电机属于旋转电机，整流器主要用于把交流电变换为直流电。

2. 某单相设备中，一次侧与二次侧通过同一闭合磁路相联系，该闭合磁路主要由（   ）构成。

| A. 铁心 | B. 外壳 |
| --- | --- |
| C. 端盖 | D. 开关 |

【答案】A

【解析】铁心是变压器磁路的主要组成部分，用来集中磁通并加强一次侧与二次侧之间的电磁联系。外壳、端盖和开关不承担主要磁路作用。

3. 给一次侧接入正弦交流电后，二次侧能够获得电压的根本原因是（   ）

| A. 稳恒电流在铁心产生恒定磁场 | B. 交变磁通在副边产生感应电动势 |
| --- | --- |
| C. 负载电阻在副边产生机械转矩 | D. 外壳接地在铁心产生保护电流 |

【答案】B

【解析】一次侧交流电流在铁心中产生交变磁通，交变磁通穿过副边线圈后会产生感应电动势。恒定磁场不能持续产生感应电压，机械转矩和保护电流也不是变压器工作的基本原因。

4. 一台小型控制变压器接入电源后，一次侧熔断器完好，一次侧电压正常，但二次侧端子测不到电压，较可能的原因是（   ）

| A. 一次绕组匝间短路 | B. 铁心硅钢片松动 |
| --- | --- |
| C. 二次绕组发生断路 | D. 外壳保护接地良好 |

【答案】C

【解析】一次侧供电正常而二次侧无输出时，应重点检查二次侧绕组及其引出回路是否断开。铁心松动通常表现为噪声增大，保护接地良好不会导致二次侧无电压。

二、多项选择题

5. 在理想情况下，若一次电压和一次匝数保持不变，只增加二次匝数，下列判断正确的是（   ）

| A. 二次电压将增大 | B. 变压比将减小 |
| --- | --- |
| C. 二次电流必为零 | D. 铁心材料将改变 |

【答案】AB

【解析】理想变压器的电压比与匝数比成正比，一次条件不变而二次匝数增加时，二次电压会增大。若变压比按一次电压与二次电压之比表示，则二次电压增大时变压比减小。

6. 维修场所需要把220 V交流电降为36 V供照明灯使用，下列做法正确的是（   ）

| A. 按220比36选择匝数比 | B. 将一次侧接入220 V |
| --- | --- |
| C. 将二次侧接照明灯 | D. 用直流电源接一次侧 |

【答案】ABC

【解析】降压变压器应按所需电压关系选择合适匝数比，一次侧接入额定交流电源，二次侧接入相应负载。变压器依靠交变磁通工作，直流电源不能用于普通变压器的正常变压运行。

7. 忽略损耗时，关于升压变压器和降压变压器的比较，下列说法正确的是（   ）

| A. 电压比等于匝数比 | B. 电流比与匝数比相反 |
| --- | --- |
| C. 升压时副边电流较小 | D. 降压时副边电流较小 |

【答案】ABC

【解析】理想变压器中电压比等于匝数比，电流大小关系与匝数关系相反。在功率近似不变时，升压会使副边电流减小，降压则会使副边电流增大。

8. 一台理想变压器一次电压为220 V，二次电压为110 V，二次侧接55 Ω电阻负载，下列计算结果正确的是（   ）

| A. 二次电流为2 A | B. 一次电流为1 A |
| --- | --- |
| C. 电源侧负载为220 Ω | D. 变压比为0.5 |

【答案】ABC

【解析】二次电流由二次电压除以负载电阻得到，为110/55=2 A。理想变压器输入功率与输出功率近似相等，所以一次电流为110×2/220=1 A，从电源侧折算的负载为220/1=220 Ω，变压比按一次电压与二次电压之比为2。

三、判断题

9. 变压器只能在交流电路中实现稳定的电压变换。（   ）

【答案】√

【解析】变压器依靠交变磁通在绕组中产生感应电动势，因此普通变压器适用于交流电路。直流电不能在稳定状态下形成连续变化的磁通，所以不能实现稳定变压。

10. 铁心的主要作用是防止绕组短路，而不是形成磁路。（   ）

【答案】×

【解析】铁心的主要作用是构成磁路，使磁通集中并加强一次侧与二次侧之间的耦合。防止绕组短路主要依靠绝缘材料和绕组结构，而不是铁心的主要功能。

11. 一次绕组接入直流电后，只要匝数合适，二次绕组就能持续输出交流电压。（   ）

【答案】×

【解析】普通变压器二次侧持续输出电压的前提是铁心中有交变磁通。直流电在稳定后不会产生持续变化的磁通，因此不能使二次侧持续输出交流电压。

12. 变压器空载时二次电压明显偏低，可能与一次电压不足或匝数接错有关。（   ）

【答案】√

【解析】空载时二次电压主要由一次电压和匝数比决定。若一次电压偏低，或绕组抽头、匝数连接不符合要求，都会造成二次电压偏离额定值。

四、简答题

13. 简述理想变压器中电压、电流和阻抗变换的基本关系。

【答案】（1）理想变压器的电压比等于匝数比，一次电压与二次电压之比等于一次匝数与二次匝数之比。
（2）理想变压器的电流比与匝数比相反，匝数多的一侧电流较小，匝数少的一侧电流较大。
（3）负载阻抗折算到另一侧时，阻抗按匝数比平方变化，常用于阻抗匹配和电路等效分析。

【解析】本题考查变压器三种基本变换关系。作答时应从电压随匝数成比例变化、电流在理想功率守恒条件下反向变化、阻抗按匝数比平方折算三个方面说明。

五、计算题

14. 已知某理想变压器一次绕组匝数为1000匝，二次绕组匝数为200匝，一次电压为220 V，求二次电压，并判断其属于升压还是降压。

【答案】44 V，降压变压器

【解析】根据理想变压器电压关系U1/U2=N1/N2，可得U2=U1×N2/N1。代入数据得U2=220×200/1000=44 V。二次电压小于一次电压，因此该变压器属于降压变压器。

15. 一台理想变压器一次电压为220 V，二次电压为24 V，二次侧接12 Ω电阻负载。求：（1）二次电流；（2）一次电流；（3）从一次侧看进去的等效阻抗，并判断一次侧1 A熔断器是否会因负载电流而熔断。

【答案】（1）2 A
（2）约0.22 A
（3）约1008 Ω，1 A熔断器不会因该负载电流而熔断

【解析】（1）二次电流由欧姆定律求得，公式为I2=U2/R。代入数据得I2=24/12=2 A，因此二次电流为2 A。
（2）理想变压器输入功率与输出功率近似相等，输出功率P2=U2I2=24×2=48 W。一次电流I1=P1/U1=48/220≈0.22 A，因此一次电流约为0.22 A。
（3）一次侧等效阻抗可由Z1=U1/I1求得，代入数据得Z1=220/0.22≈1000 Ω；按精确值计算为220/(48/220)≈1008 Ω。一次电流约0.22 A，小于1 A，所以1 A熔断器不会因该负载电流而熔断。