编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第92练，内容涵盖理解暂态过程的概念和换路定律uc(0+)=uc(0-)、iL(0+)=iL(0-)，会计算初始值。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 暂态分析  第92练  换路定律(一)

一、单项选择题

1. 换路定律直接约束的两个电路量是（   ）

| A. 电阻电压和电源电流 | B. 电容电流和电阻电压 |
| --- | --- |
| C. 电容电压和电感电流 | D. 电感电压和支路电流 |

【答案】C

【解析】换路瞬间，电容中储存的电场能量和电感中储存的磁场能量不能突变，因此电容两端电压和电感中电流不能突变。

2. 在直流RC电路换路瞬间，已充电的电容可按（   ）处理。

| A. 维持原有端电压 | B. 维持原有支路电流 |
| --- | --- |
| C. 立即变为短路状态 | D. 立即变为开路状态 |

【答案】A

【解析】电容电压不能在换路瞬间突变，所以分析零后初始状态时，应先保持其换路前的端电压，再根据零后电路求其他量。

3. 未充电电容经电阻接入直流电源后，充电初期到稳定过程中的变化特点是（   ）
A. 电压由零逐渐增大，电流由大逐渐减小
B. 电压由大逐渐减小，电流由零逐渐增大
C. 电压保持不再变化，电流保持额定数值
D. 电压立即达到电源，电流立即降为零

【答案】A

【解析】未充电电容初始端电压为零，接入直流电源后电容电压逐渐升高。随着电容电压升高，电阻两端电压减小，充电电流逐渐减小。

4. 某RC延时电路上电后几乎没有延时，检查发现定时电容在启动前端电压已接近电源电压，最可能的原因是（   ）

| A. 复位放电支路开路 | B. 定时电阻阻值偏小 |
| --- | --- |
| C. 供电电压数值偏低 | D. 开关触点接触不良 |

【答案】A

【解析】定时电容启动前应通过复位支路放电，若放电支路开路，电容会保留较高初始电压。换路后初始电压偏高会使充电过程缩短，表现为延时时间明显不足。

二、多项选择题

5. 计算暂态电路零后初始值时，通常需要明确的内容有（   ）

| A. 明确换路前储能状态 | B. 标明电压电流方向 |
| --- | --- |
| C. 区分零时刻两侧值 | D. 改变电阻额定功率 |

【答案】ABC

【解析】初始值计算应先确定换路前电容电压和电感电流，再按换路定律求零后初值，并结合参考方向判断正负号。电阻额定功率不是确定零后初始值的必要条件。

6. 维修人员分析RC延时电路启动瞬间状态时，正确做法有（   ）

| A. 先求换路前稳定量 | B. 再用定律确定初值 |
| --- | --- |
| C. 直接按换路后稳态量 | D. 按参考方向带符号 |

【答案】ABD

【解析】启动瞬间的初始值由换路前储能状态决定，不能直接用换路后的最终稳定量代替。计算时还应结合所规定的参考方向，正确写出数值的正负。

7. 关于电容和电感在换路瞬间的特点，下列说法正确的有（   ）

| A. 电容电压通常不能突变 | B. 电容电流通常不能突变 |
| --- | --- |
| C. 电感电压通常不能突变 | D. 电感电流通常不能突变 |

【答案】AD

【解析】理想电容的端电压不能突变，理想电感的电流不能突变。电容电流和电感电压在换路瞬间可以发生突变，具体数值由零后电路条件决定。

8. 某电路换路前已稳定，测得电容端电压为8 V，电感支路电流为0.20 A。换路瞬间正确的判断有（   ）

| A. 电容零后电压为8 V | B. 电容零后电压为0 V |
| --- | --- |
| C. 电感零后电流为0 A | D. 电感零后电流为0.20 A |

【答案】AD

【解析】根据换路定律，电容零后电压等于零前电压，电感零后电流等于零前电流。因此电容零后电压为8 V，电感零后电流为0.20 A。

三、判断题

9. 含储能元件的电路在换路后，通常要经历由原状态过渡到新状态的过程。（   ）

【答案】√

【解析】电容和电感能够储存能量，换路后其状态变量不能瞬间达到新的稳定值，所以电路会出现暂态过程。

10. 电阻元件在暂态电路中不储存电场或磁场能量，但会影响电流大小和时间常数。（   ）

【答案】√

【解析】电阻本身不属于储能元件，但它会参与充放电通路，影响电流大小以及暂态过程变化快慢。

11. 电感支路换路时，电感电流可以突变而电感电压不能突变。（   ）

【答案】×

【解析】电感电流不能在换路瞬间突变，这是由电感储存磁场能量的特性决定的。电感两端电压在换路瞬间可以发生突变。

12. 检修RC延时电路时，只要更换电容器，就一定能消除起始电压异常。（   ）

【答案】×

【解析】起始电压异常不仅可能由电容器损坏引起，还可能由放电电阻开路、开关接触不良或接线错误引起。检修时应先分析换路前储能状态和放电通路。

四、简答题

13. 简述计算含电容、电感电路初始值的一般步骤。

【答案】（1）先分析换路前电路的稳定状态，求出电容电压和电感电流的零前值。
（2）根据换路定律确定电容电压和电感电流的零后初始值。
（3）将零后初始值代入换路后的电路，按欧姆定律和基尔霍夫定律求其他电压、电流。

【解析】本题考查初始值计算的基本思路。答题时应按照“先零前、再零后、后求其他量”的顺序展开，易错点是把换路后的最终稳定值直接当作初始值。

五、计算题

14. 某RC电路中，换路前电容已接在12 V直流电源上足够长时间。t为0时，开关将电容改接到5 V直流电源和2 kΩ电阻组成的支路中，电流参考方向取从5 V电源经电阻流向电容正端。求电容电压uC(0+)和初始电流i(0+)。

【答案】uC(0+)为12 V，i(0+)为-3.5 mA

【解析】根据换路定律，电容电压不能突变，所以uC(0+)=uC(0-)=12 V。零后瞬间电阻两端电压按参考方向为5 V-12 V=-7 V，根据欧姆定律i(0+)=U/R，代入数据得i(0+)=-7/2000 A=-0.0035 A=-3.5 mA。因此初始电流实际方向与题设参考方向相反。

15. 某含电容、电感的电路在换路前已达到稳定状态。已知电容两端电压 uC(0−)=4V，其上端为正；电感电流 iL(0−)=0.10A，参考方向为自上而下。t=0 时换路后，电容上端节点通过 2 kΩ 电阻接到 10 V 直流电源，同时通过 1 kΩ 电阻接地，电容电流参考方向取流入电容上端为正；电感上端节点通过 30 Ω 电阻接到 18 V 直流电源，同时通过 60 Ω 电阻接地，电感下端接地，电感电压 uL 参考方向取上端对下端为正。求：（1）uC(0+) 和 iC(0+)；（2）iL(0+) 和 uL(0+)。

【答案】（1）uC(0+)=4V，iC(0+)=−1mA
（2）iL(0+)=0.10A，uL(0+)=10V

【解析】（1）根据换路定律，电容电压不能突变，所以 uC(0+)=uC(0−)=4V。零后瞬间电容上端节点电压为 4 V。经 2 kΩ 电阻由 10 V 电源流向该节点的电流为 (10−4)/2000=3mA；经 1 kΩ 电阻流向地的电流为 4/1000=4mA。按流入电容上端为正，由节点电流关系得 iC(0+)=3mA−4mA=−1mA。
（2）根据换路定律，电感电流不能突变，所以 iL(0+)=iL(0−)=0.10A。设电感上端节点电压为 uL(0+)。零后瞬间对该节点列电流关系：(18−uL)/30=uL/60+0.10。解得 uL=10V，因此 uL(0+)=10V。