编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第93练，内容涵盖理解暂态过程的概念和换路定律uc(0+)=uc(0-)、iL(0+)=iL(0-)，会计算初始值。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 暂态分析  第93练  换路定律(二)

一、单项选择题

1. 分析含储能元件电路从一种稳定状态过渡到另一种稳定状态时，通常称该过渡过程为（   ）

| A. 稳态过程 | B. 暂态过程 |
| --- | --- |
| C. 放大过程 | D. 谐振过程 |

【答案】B

【解析】含电容或电感的电路在换路后，电路量不能立即达到新的稳定值，而要经历一个过渡过程，这一过程称为暂态过程。稳态过程是过渡结束后的稳定工作状态。

2. 直流电路稳定工作时，电容元件在支路中的等效作用通常为（   ）

| A. 理想导线 | B. 恒流元件 |
| --- | --- |
| C. 开路元件 | D. 纯阻元件 |

【答案】C

【解析】直流稳态时电容两端电压不再变化，电容支路电流为零，因此电容在直流稳态分析中可按开路处理。理想导线和纯阻元件不能反映电容稳态隔直的特点。

3. 某RL支路长期接在直流电源上，开关动作后的瞬间，电感支路电流首先应取（   ）

| A. 零时刻电源电流 | B. 零时刻电阻电流 |
| --- | --- |
| C. 动作前支路电压 | D. 动作前支路电流 |

【答案】D

【解析】电感中的电流不能突变，换路瞬间电感电流应保持动作前一瞬间的数值。电源电流、电阻电流或支路电压不能直接代替电感的初始电流。

4. 某继电器线圈断电时触点附近出现明显火花，主要是因为线圈中的电流（   ）

| A. 瞬间降为零值 | B. 缓慢升到额定值 |
| --- | --- |
| C. 瞬间反向增大 | D. 维持原方向变化 |

【答案】D

【解析】继电器线圈属于电感元件，断电瞬间电感电流不能突变，会产生较高感应电压以维持原电流方向变化。触点火花通常与这种感应电压有关。

二、多项选择题

5. 换路后若电容支路外接电阻减小，在其他条件相同的情况下，下列变化正确的有（   ）

| A. 过渡时间缩短 | B. 时间常数减小 |
| --- | --- |
| C. 最终电压必为零 | D. 初值规律不变 |

【答案】ABD

【解析】RC电路的时间常数与电阻和电容有关，外接电阻减小时，时间常数减小，过渡过程通常加快。电容电压初始值仍由换路前电压决定，最终电压是否为零取决于换路后的电源和连接方式。

6. 用万用表检查断电后的RC电路时，正确的操作有（   ）

| A. 先确认电源已切断 | B. 先短接电源两端 |
| --- | --- |
| C. 先对电容安全放电 | D. 先核对量程档位 |

【答案】ACD

【解析】检修含电容电路时，应先切断电源，并对电容进行安全放电，防止残余电压损坏仪表或造成触电风险。测量前还应核对量程档位，不能用短接电源两端代替安全操作。

7. 比较零输入响应与零状态响应，下列说法正确的有（   ）

| A. 零输入响应由初始储能产生 | B. 零输入响应由外加电源产生 |
| --- | --- |
| C. 零状态响应由外加激励产生 | D. 零状态响应由初始电压产生 |

【答案】AC

【解析】零输入响应是在换路后无外加激励时，由储能元件原有能量引起的响应。零状态响应是在初始储能为零时，由换路后外加电源或信号引起的响应。

8. 某电路换路前已稳定，电容电压为6 V，电感电流为0.30 A；换路后电容与3 kΩ电阻串联成回路，电感与10 Ω电阻串联。换路瞬间可判断的量有（   ）

| A. 电容初始电压为6 V | B. 电阻初始电流为2 mA |
| --- | --- |
| C. 电感初始电流为0.30 A | D. 电感电阻电压为3 V |

【答案】ABCD

【解析】电容电压和电感电流在换路瞬间不能突变，所以电容初始电压为6 V，电感初始电流为0.30 A。电容回路初始电流为6/3000 A，即2 mA；电感串联电阻的初始电压为0.30×10 V，即3 V。

三、判断题

9. 换路是指电路结构、参数或电源作用状态发生改变的过程。（   ）

【答案】√

【解析】开关通断、电源接入方式改变或元件参数改变，都会使电路工作状态发生变化，均可看作换路。换路后含储能元件的电路通常会出现暂态过程。

10. 计算电容电压初始值时，只要知道换路后的电源电压即可。（   ）

【答案】×

【解析】电容电压不能突变，其初始值由换路前一瞬间的电压决定。换路后的电源电压主要影响新的稳态值和过渡过程，不能直接代替初始值。

11. 直流稳态分析中，电感元件一般可按短路处理。（   ）

【答案】√

【解析】直流稳态时电感电流不再变化，理想电感两端感应电压为零，因此在稳态等效分析中常按短路处理。该结论只适用于理想电感的直流稳态条件。

12. 电感电压不能突变，所以换路瞬间电感两端电压必定保持原值。（   ）

【答案】×

【解析】换路定律约束的是电感电流不能突变，而不是电感电压不能突变。换路瞬间电感电压可根据外电路条件发生突变，以维持电流连续。

四、简答题

13. 简述计算一阶暂态电路初始值时应注意的要点。

【答案】（1）应先判断换路前电路是否已经达到稳定状态，并求出电容电压或电感电流的换路前数值。
（2）应利用电容电压不能突变、电感电流不能突变的规律，确定换路后一瞬间的独立初始量。
（3）应把已确定的电容电压或电感电流代入换路后的等效电路，再求其他电压和电流的初始值。

【解析】本题考查暂态电路初始值计算的基本思路。答题时应围绕“先求换路前储能量、再用换路定律、最后按换路后电路求其余量”这一顺序展开，避免把换路后的稳态值误认为初始值。

五、计算题

14. 某RC电路中，换路前电容两端电压为3 V，左端为正。t为0时，电容左端通过2 kΩ电阻接到9 V直流电源正极，电源负极接电容右端。规定流过电阻的电流方向为从电源正极流向电容左端。求：（1）电容电压uC(0+)；（2）电阻初始电流i(0+)。

【答案】（1）3 V
（2）3 mA

【解析】（1）根据换路定律，电容电压不能突变，所以uC(0+)取换路前电容电压。代入已知条件得uC(0+)=3 V，因此电容电压初始值为3 V。
（2）电阻初始电压为电源电压减去电容初始电压。代入数据得电阻初始电压为9 V−3 V=6 V，电流为i(0+)=6/2000 A=0.003 A=3 mA，因此电阻初始电流为3 mA。

15. 某RL电路换路前已在24 V直流电源和60 Ω电阻串联回路中稳定工作。t为0时，电感改接到12 V直流电源和20 Ω电阻串联回路中，电流参考方向与换路前相同，电感电压参考方向取电源正极端为正。求：（1）电感电流iL(0+)；（2）换路后瞬间20 Ω电阻电压；（3）电感两端初始电压。

【答案】（1）0.40 A
（2）8 V
（3）4 V

【解析】（1）换路前直流稳态时，理想电感可按短路处理，电感电流为iL(0−)=24/60 A=0.40 A。根据换路定律，电感电流不能突变，所以iL(0+)=0.40 A。
（2）换路后瞬间20 Ω电阻中电流仍为0.40 A，根据欧姆定律可得电阻电压为UR(0+)=0.40×20 V=8 V。因此20 Ω电阻电压为8 V。
（3）换路后电源电压为12 V，串联回路中电源电压由电阻和电感分担。代入数据得电感初始电压为uL(0+)=12 V−8 V=4 V，因此电感两端初始电压为4 V。