编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第94练，内容涵盖理解RC电路充放电的规律和三要素法，会分析RC电路暂态响应的变化趋势。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 暂态分析  第94练  RC电路的暂态过程(一)

一、单项选择题

1. 在一阶RC电路中，τ通常表示该电路暂态过程的特征量，其数值由（   ）

| A. 电阻与电容乘积 | B. 电阻与电感乘积 |
| --- | --- |
| C. 电容与电压比值 | D. 电荷与电流比值 |

【答案】A

【解析】一阶RC电路的快慢由电阻和电容共同决定，τ的数值为R与C的乘积。电感不属于RC电路的组成元件，电压和电流的比值不能直接表示该暂态特征量。

2. 在RC充电电路中，串联电阻的主要作用是（   ）

| A. 储存电场能量 | B. 限制初始电流 |
| --- | --- |
| C. 提供稳定频率 | D. 改变电源极性 |

【答案】B

【解析】电容刚接通直流电源时相当于短时低阻通路，串联电阻可以限制充电开始时的电流。电场能量主要储存在电容中，电阻不会改变电源极性。

3. 电容器原来不带电，开关闭合后接入直流电源进行充电，其变化规律是（   ）

| A. 电压渐升，电流渐减 | B. 电压渐减，电流渐升 |
| --- | --- |
| C. 电压突升，电流恒定 | D. 电压恒定，电流渐减 |

【答案】A

【解析】电容充电时，电容两端电压由小到大逐渐接近电源电压，充电电流由大到小逐渐接近零。电容电压不能在普通RC电路中突然跃变。

4. 某RC延时电路以电容两端电压作为输出，接通电源后输出电压几乎立即接近电源电压，最可能的原因是（   ）

| A. 电容容量偏大 | B. 电源电压偏低 |
| --- | --- |
| C. 充电电阻被短接 | D. 电容漏电增大 |

【答案】C

【解析】电容端电压几乎立即达到电源电压，说明限制充电快慢的电阻作用消失。充电电阻被短接会使等效电阻显著减小，暂态过程大大缩短。

二、多项选择题

5. 在电源电压和初始状态不变时，下列措施能使RC充电过程变慢的是（   ）

| A. 增大串联电阻 | B. 增大电容容量 |
| --- | --- |
| C. 减小串联电阻 | D. 减小电容容量 |

【答案】AB

【解析】RC电路暂态过程的快慢取决于τ，τ的数值为R与C的乘积。增大电阻或增大电容都会使τ增大，电容电压上升过程随之变慢。

6. 用三要素法分析一阶RC电路暂态响应时，通常需要确定的量有（   ）

| A. 初始状态数值 | B. 最终状态数值 |
| --- | --- |
| C. 时间常数数值 | D. 交流频率数值 |

【答案】ABC

【解析】三要素法需要确定响应的初始值、稳态值和时间常数，再由这些量判断暂态变化规律。交流频率不是直流RC暂态分析三要素中的必要内容。

7. 关于RC电路充电与放电过程，下列说法正确的是（   ）

| A. 充电终值接近电源电压 | B. 放电终值接近零电压 |
| --- | --- |
| C. 充电电流始终保持不变 | D. 放电电压超过电源电压 |

【答案】AB

【解析】直流电源作用下，充电过程的电容电压最终接近电源电压；无外加电源的放电过程，电容电压最终接近零。充电电流会随时间减小，放电电压不会自行超过原来的充电电压。

8. 已知某RC电路中R为20 kΩ，C为100 μF，开关闭合前电容不带电，下列判断正确的是（   ）

| A. τ的数值为2 s | B. 5τ的数值为10 s |
| --- | --- |
| C. 接通10 s后可近似稳定 | D. 接通2 s后已完全稳定 |

【答案】ABC

【解析】根据τ为R与C的乘积，20 kΩ与100 μF相乘可得2 s。工程上常把经过约5τ看作暂态过程基本结束，所以10 s后可近似认为电路稳定，但2 s时不能认为已经完全稳定。

三、判断题

9. 在一般RC暂态过程中，电容两端电压不能发生突变。（   ）

【答案】√

【解析】电容储存电场能量，电容电压的改变需要通过电流逐渐完成。在普通有限电流条件下，电容电压不能瞬间改变。

10. 电源断开后，若电阻接在电容两端，电阻可以为电容提供放电通路。（   ）

【答案】√

【解析】电容放电需要闭合回路，电阻接在电容两端后可形成电流通路。电容中的能量会通过电阻逐渐消耗为热能。

11. RC充电开始时，电容相当于开路，因此充电电流最小。（   ）

【答案】×

【解析】电容未充电时两端电压为零，刚接通电源的瞬间相当于短时低阻状态。此时充电电流最大，随后才逐渐减小。

12. 某RC充电电路中电容端电压始终为零，一定是电容开路造成的。（   ）

【答案】×

【解析】电容端电压始终为零可能由电容短路、输出端接地或电源未接入等原因造成。若电容开路，测量点电压不一定始终为零，不能仅凭这一现象作绝对判断。

四、简答题

13. 简述判断RC电路暂态过程快慢的基本方法。

【答案】（1）先确定电路中的等效电阻和电容容量，并用它们求出时间常数。
（2）时间常数越大，电容电压和电流变化越慢；时间常数越小，暂态过程越快。
（3）工程分析中通常认为经过约五个时间常数后，电路暂态过程基本结束。

【解析】本题应围绕RC暂态过程的决定因素作答，关键是把等效电阻、电容容量与时间常数联系起来。易错点是只看电容大小而忽略电阻对充放电快慢的影响。

五、计算题

14. 已知某RC延时电路中R为10 kΩ，C为47 μF，电容初始电压为0 V。求：（1）该电路的时间常数；（2）按5τ估算电路基本稳定所需时间。

【答案】（1）0.47 s
（2）2.35 s

【解析】（1）根据时间常数公式τ=RC。代入数据得τ=10 kΩ×47 μF=10000 Ω×0.000047 F=0.47 s，因此该电路的时间常数为0.47 s。
（2）工程上常按5τ估算暂态过程基本结束时间。代入数据得5τ=5×0.47 s=2.35 s，因此电路基本稳定所需时间约为2.35 s。

15. 某RC延时控制电路接入24 V直流电源，R为20 kΩ，C为100 μF，电容初始电压为0 V。控制器要求电容电压达到20 V时动作，按3τ时电容电压约为最终值的95%估算。求：（1）时间常数；（2）3τ时的电容电压；（3）判断3τ时控制器能否动作，并说明若要延长动作时间应怎样调整R或C。

【答案】（1）2 s
（2）22.8 V
（3）3τ时能够动作；若要延长动作时间，应增大R或增大C。

【解析】（1）根据时间常数公式τ=RC。代入数据得τ=20 kΩ×100 μF=20000 Ω×0.0001 F=2 s，因此时间常数为2 s。
（2）3τ时电容电压约为最终值的95%。代入数据得电容电压约为24 V×95%=22.8 V，因此3τ时电容电压约为22.8 V。
（3）22.8 V大于控制器动作要求20 V，所以3τ时控制器能够动作。若要延长动作时间，应使时间常数增大，因此可增大电阻值或增大电容容量。