编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第95练，内容涵盖理解RC电路充放电的规律和三要素法，会分析RC电路暂态响应的变化趋势。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 暂态分析  第95练  RC电路的暂态过程(二)

一、单项选择题

1. 三要素法表达式中的指数项主要反映一阶电路响应随时间的（   ）

| A. 衰减变化过程 | B. 线性增加过程 |
| --- | --- |
| C. 阶跃保持过程 | D. 周期振荡过程 |

【答案】A

【解析】一阶RC电路的暂态分量按指数规律逐渐减小，最终只剩稳态分量。线性增加、阶跃保持和周期振荡都不符合一阶RC电路暂态响应的基本特征。

2. 用示波器观察电容端响应时，若探头等效输入电阻较小，它与被测电路的关系是（   ）

| A. 并联在电容两端分流 | B. 串联在电源回路限流 |
| --- | --- |
| C. 隔离在开关触点旁路 | D. 短接在电阻两端取样 |

【答案】A

【解析】示波器探头接到电容端测量时，其等效输入电阻会与被测端并联。若输入电阻过小，会改变电路等效电阻，使测得的暂态过程偏离原电路。

3. 直流电源经电阻接到电容，若以电阻两端电压作为输出，则接通瞬间到稳定后的变化为（   ）

| A. 先小后大趋近电源电压 | B. 保持不变等于电源电压 |
| --- | --- |
| C. 先大后小趋近零电压 | D. 反复变化形成交流电压 |

【答案】C

【解析】接通瞬间电容近似相当于短路，电阻两端电压接近电源电压。随着电容逐渐储能，电流减小，电阻电压也逐渐减小并趋近于零。

4. 某RC延时装置原设计延时约2 s，检修时发现实际约0.5 s，测得电阻阻值符合要求而电容容量明显偏小，应优先（   ）

| A. 调小直流电源电压 | B. 更换同规格合格电容 |
| --- | --- |
| C. 增加开关触点间隙 | D. 改用更小阻值电阻 |

【答案】B

【解析】在电阻阻值符合要求时，电容容量偏小会使时间常数变小，从而使延时时间缩短。更换符合规格的电容能恢复原设计的暂态过程快慢。

二、多项选择题

5. 在电容初始电压一定时，下列措施会使接通瞬间充电电流增大的有（   ）

| A. 提高外加直流电压 | B. 减小串联电阻阻值 |
| --- | --- |
| C. 增大电容标称容量 | D. 延长开关闭合时间 |

【答案】AB

【解析】接通瞬间充电电流主要由外加电压、电容初始电压和串联电阻决定。提高外加直流电压或减小串联电阻阻值都会使瞬时电流增大，单独增大电容容量不直接决定接通瞬间电流大小。

6. 维修RC延时电路时，为提高延时动作的稳定性，下列做法正确的有（   ）

| A. 选用漏电较小电容 | B. 检查电源电压稳定 |
| --- | --- |
| C. 随意并接普通开关 | D. 忽略元件温度影响 |

【答案】AB

【解析】电容漏电会改变电容端电压的变化规律，电源电压波动会影响达到动作电压的时间。随意并接开关或忽略温度影响都可能引入新的误差，不能提高延时稳定性。

7. 比较RC电路与RL电路的暂态特点，下列说法正确的有（   ）

| A. RC电路电容电压连续 | B. RC快慢由等效电阻和电容决定 |
| --- | --- |
| C. RL电路电容电流连续 | D. RC稳态时电容相当于短路 |

【答案】AB

【解析】RC电路中电容两端电压不能突变，暂态过程快慢与电容所见等效电阻和电容值有关。RL电路对应的储能元件是电感，直流稳态下理想电容相当于开路而不是短路。

8. 某一阶RC响应写成uC(t)为12加上负12×e的负t除以0.5次方，单位为V。下列判断正确的有（   ）

| A. 初始电压为0 V | B. 稳定电压为12 V |
| --- | --- |
| C. 时间常数为0.5 s | D. 初始电流为0 A |

【答案】ABC

【解析】把时间取零时，指数项为1，电容电压为0 V；时间足够长时，指数项趋近于零，电容电压趋近于12 V。指数中分母0.5表示时间常数为0.5 s，初始电流是否为0还需结合电阻值判断。

三、判断题

9. 三要素法通常用于一阶线性电路的暂态响应分析。（   ）

【答案】√

【解析】三要素法要求电路响应能够由初始值、稳态值和时间常数确定，适用于一阶线性电路。RC电路在直流阶跃作用下的响应是典型应用对象。

10. 电容串联电阻越大，直流稳态时电容最终电压一定越小。（   ）

【答案】×

【解析】理想RC充电电路接在直流电源上达到稳态后，电容最终电压通常由电源和电路连接方式决定。串联电阻主要影响暂态过程快慢，不能简单认为最终电压一定变小。

11. 在电容经电阻放电的过程中，电容储存的电场能逐渐转化为电阻消耗的热能。（   ）

【答案】√

【解析】电容放电时，储存在电场中的能量通过电阻形成电流。电阻把电能转化为热能，因此电容电压和储能会逐渐减小。

12. 测得RC延时电路的电容端电压上升很慢，说明电容器必然短路。（   ）

【答案】×

【解析】电容端电压上升很慢可能由电阻过大、电容容量过大、电源异常或电容漏电等原因造成。电容短路通常会使电容端电压难以升高，不能仅凭上升慢就断定为短路。

四、简答题

13. 简述用三要素法写出RC电路暂态响应表达式的基本步骤。

【答案】（1）确定换路瞬间后的初始值，特别要根据电容电压不能突变来判断起始状态。
（2）求出换路后电路达到直流稳态时的稳定值，分析时应把理想电容按开路处理。
（3）求出电容所见等效电阻和电容值形成的时间常数，再代入三要素表达式写出响应。

【解析】本题考查三要素法的分析思路。作答时应按“初始状态、最终状态、变化快慢”的顺序说明，易错点是把电容初始电压误认为可以突变，或把稳态时电容仍当作导通支路。

五、计算题

14. 已知某电容已充电到12 V，随后通过4 kΩ电阻放电，电容容量为100 μF。求：（1）放电时间常数；（2）放电经过一个时间常数后电容电压约为多少V，取e的负一次方约为0.37。

【答案】（1）0.4 s
（2）4.44 V

【解析】（1）时间常数公式为τ=RC。代入R为4 kΩ、C为100 μF，得τ=4000×100×0.000001 s=0.4 s，因此放电时间常数为0.4 s。
（2）电容放电电压公式为uC=U0×e的负t除以τ次方。经过一个时间常数时，uC=12×0.37 V=4.44 V，因此电容电压约为4.44 V。

15. 某RC延时电路接入24 V直流电源，电源经6 kΩ电阻接到电容端，电容端又经12 kΩ电阻接地，电容为250 μF，初始电压为0 V。求：（1）电容最终电压；（2）电容所见等效电阻；（3）时间常数；（4）经过1 s后电容电压约为多少V，取e的负一次方约为0.37。

【答案】（1）16 V
（2）4 kΩ
（3）1 s
（4）10.08 V

【解析】（1）稳态时理想电容相当于开路，电容端电压由6 kΩ和12 kΩ分压得到。代入数据得U∞=24×12/(6加12) V=16 V，因此电容最终电压为16 V。
（2）求电容所见等效电阻时，应把理想电压源看作短路，6 kΩ与12 kΩ并联。代入数据得R等效=6×12/(6加12) kΩ=4 kΩ，因此等效电阻为4 kΩ。
（3）时间常数公式为τ=R等效C。代入R等效为4 kΩ、C为250 μF，得τ=4000×250×0.000001 s=1 s，因此时间常数为1 s。
（4）充电电压公式为uC=U∞乘以括号内1减e的负t除以τ次方。经过1 s时，uC=16×(1减0.37) V=10.08 V，因此电容电压约为10.08 V。