编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第42练，内容涵盖掌握磁感应强度B、磁通Φ、磁导率μ、磁场强度H的定义、单位及相互关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 磁场基础  第42练  磁场的主要物理量(一)

一、单项选择题

1. 用霍尔探头检测电机气隙中某一点，若要表征该点磁场对运动电荷作用的强弱和方向，应选用的物理量是（   ）

| A. 截面磁通量 | B. 磁感应强度 |
| --- | --- |
| C. 介质磁导率 | D. 励磁电流值 |

【答案】B

【解析】磁感应强度用于描述空间某点磁场的强弱和方向，并与磁场对运动电荷或载流导体的作用有关。截面磁通量描述穿过某面积的总效果，磁导率反映介质性质，励磁电流是产生磁场的条件之一，都不能直接表征某一点磁场的强弱和方向。

2. 在磁介质中，用来反映材料导磁能力大小的物理量是（   ）

| A. 电阻率 | B. 电容率 |
| --- | --- |
| C. 磁导率 | D. 电导率 |

【答案】C

【解析】磁导率表示介质导磁能力的大小，磁导率越大，介质越容易被磁化。电阻率和电导率用于描述材料导电性能，不用于描述导磁能力。

3. 在均匀磁场中，穿过线圈截面的面积不变且方向垂直时，磁感应强度增大，穿过该截面的量将（   ）

| A. 同步增大 | B. 保持不变 |
| --- | --- |
| C. 逐渐减小 | D. 方向反向 |

【答案】A

【解析】在面积和方向不变的条件下，磁通与磁感应强度成正比。磁感应强度增大时，穿过该面积的磁通也随之增大。

4. 某电磁铁励磁电流不变，线圈和铁心尺寸不变，只把铁心材料换成导磁性能较差的材料，吸力明显减小，主要原因是（   ）

| A. 电流方向改变 | B. 线圈匝数增加 |
| --- | --- |
| C. 截面积变大 | D. 磁导率降低 |

【答案】D

【解析】在电流和结构尺寸不变时，铁心材料的磁导率降低，会使磁场中磁感应强度减小。电磁铁吸力与磁场强弱有关，因此吸力会减小。

二、多项选择题

5. 下列物理量与单位对应正确的有（   ）

| A. 磁感应强度用T | B. 磁通用Wb |
| --- | --- |
| C. 磁导率用A/m | D. 磁场强度用H/m |

【答案】AB

【解析】磁感应强度的单位是特斯拉，磁通的单位是韦伯。磁场强度的单位是A/m，磁导率的单位是H/m，不能相互混淆。

6. 关于磁导率在磁场分析中的作用，下列说法正确的有（   ）

| A. 表示介质导磁能力 | B. 决定电源电压大小 |
| --- | --- |
| C. 参与联系B与H | D. 表示导线电阻大小 |

【答案】AC

【解析】磁导率反映介质导磁能力，并在关系式B=μH中联系磁感应强度和磁场强度。电源电压和导线电阻属于电路参数，不是磁导率的作用。

7. 在均匀磁场中计算垂直穿过某平面的磁通时，需要考虑的量有（   ）

| A. 磁感应强度大小 | B. 平面有效面积 |
| --- | --- |
| C. 导体电阻大小 | D. 电源频率大小 |

【答案】AB

【解析】当磁场方向与平面垂直时，磁通由磁感应强度和穿过磁场的面积决定。导体电阻和电源频率不是该条件下计算磁通的直接因素。

8. 某线性均匀磁介质的实验数据绘成B−H图像，图线为过原点的直线。依据该图像，下列判断正确的有（   ）
A. 图线斜率表示该介质的磁导率  
B. 图线斜率表示该介质的磁通量  
C. H增为原来的3倍时B也增为3倍  
D. H增为原来的3倍时B变为1/3

【答案】AC

【解析】线性均匀磁介质中有B=μH，因此B−H图像的斜率为μ，表示磁导率，A正确、B错误；当μ不变时，B与H成正比，H增为原来的3倍，B也增为原来的3倍，C正确、D错误。

三、判断题

9. 磁感应强度的单位可用特斯拉表示。（   ）

【答案】√

【解析】磁感应强度的国际单位是特斯拉，符号为T。它用于表示磁场中某点磁场强弱和方向。

10. 磁导率只由线圈匝数决定，与介质材料性质无关。（   ）

【答案】×

【解析】磁导率主要反映介质材料的导磁能力，与材料性质密切相关。线圈匝数会影响磁场建立条件，但不能代替磁导率的含义。

11. 在均匀磁场中，垂直通过同一面积的磁感应强度增大，磁通也随之增大。（   ）

【答案】√

【解析】在面积和方向保持不变时，磁通与磁感应强度成正比。磁感应强度越大，穿过该面积的磁通越大。

12. 测量中发现某线圈截面的磁通偏小，一定是线圈截面积减小造成的。（   ）

【答案】×

【解析】磁通偏小可能由磁感应强度减小、有效面积减小或方向条件改变等原因造成。题干把原因限定为截面积减小，属于绝对化判断。

四、简答题

13. 简述磁感应强度、磁通、磁导率、磁场强度之间的基本关系。

【答案】（1）磁感应强度表示磁场中某点的强弱和方向，单位为特斯拉。
（2）磁通表示穿过某一面积的磁场总量，在均匀磁场并垂直穿过面积时可由磁感应强度和面积确定。
（3）磁导率表示介质导磁能力，并通过B=μH把磁感应强度与磁场强度联系起来。

【解析】本题应从物理量含义、单位和公式关系三个方面作答。易错点是把磁通看成某一点的磁场强弱，或把磁导率误认为电路中的导电能力参数。

五、计算题

14. 已知某均匀磁场的磁感应强度为0.8 T，磁场方向垂直穿过面积为0.015 m²的平面，求穿过该平面的磁通。

【答案】0.012 Wb

【解析】根据均匀磁场垂直穿过平面时的公式Φ=BS。代入数据得Φ=0.8×0.015=0.012 Wb。计算结果为0.012 Wb，因此穿过该平面的磁通为0.012 Wb。

15. 某磁介质中的磁导率为0.002 H/m，磁场强度为400 A/m，磁场垂直穿过面积为0.03 m²的截面。求：（1）该处磁感应强度；（2）穿过该截面的磁通；（3）若磁导率减小为原来的一半，磁场强度和面积不变，判断磁通如何变化。

【答案】（1）0.8 T
（2）0.024 Wb
（3）磁通减小为0.012 Wb，是原来的一半。

【解析】（1）根据磁感应强度与磁场强度的关系B=μH。代入数据得B=0.002×400=0.8 T，因此该处磁感应强度为0.8 T。
（2）根据均匀磁场垂直穿过截面时的公式Φ=BS。代入数据得Φ=0.8×0.03=0.024 Wb，因此穿过该截面的磁通为0.024 Wb。
（3）磁导率减小为原来的一半时，新的磁导率为0.001 H/m。代入B=μH得B=0.001×400=0.4 T，再代入Φ=BS得Φ=0.4×0.03=0.012 Wb，所以磁通减小为原来的一半。