编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第62练，内容涵盖理解最大值、有效值、平均值的关系（有效值=最大值/√2），掌握周期、频率、角频率的关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 交流电基本概念  第62练  交流电的物理量(二)

一、单项选择题

1. 在正弦交流电分析中，用来表示半个周期内波形取值平均程度的物理量是（   ）

| A. 最大值 | B. 有效值 |
| --- | --- |
| C. 平均值 | D. 瞬时值 |

【答案】C

【解析】正弦交流电在一个完整周期内正负对称，代数平均结果为零，因此教材中通常用半个周期内的平均程度表示其平均值。最大值表示峰值，有效值表示热效应等效值，二者含义不同。

2. 在表达式u=Umsin(ωt+φ)中，决定相位随时间变化快慢的量是（   ）

| A. 初相位 | B. 角频率 |
| --- | --- |
| C. 最大值 | D. 有效值 |

【答案】B

【解析】角频率表示正弦量相位随时间变化的快慢，频率越高，角频率越大。最大值和有效值描述电压大小，初相位描述计时起点的相位状态。

3. 一台交流发电机转速提高后，在同样时间内输出电压波形重复次数增多，说明该电压的（   ）

| A. 频率增大 | B. 周期增大 |
| --- | --- |
| C. 峰值减小 | D. 相位不变 |

【答案】A

【解析】频率表示单位时间内完成周期性变化的次数，波形重复次数增多说明频率增大。频率增大时周期反而减小，峰值是否变化还需由电源幅值条件决定。

4. 用示波器观察某正弦电压，测得一个完整波形占20 ms，若学生直接写成频率为20 Hz，主要错误是（   ）

| A. 将周期误认为频率 | B. 将峰值误认为有效值 |
| --- | --- |
| C. 将相位误认为周期 | D. 将角频率误认为频率 |

【答案】A

【解析】20 ms表示一个完整变化所需的时间，即周期，而频率应由周期的倒数求得。该题的错误点在于混淆了周期和频率，不是电压幅值或相位的判断错误。

二、多项选择题

5. 某正弦交流电的最大值增大为原来的2倍，频率保持不变，下列结论正确的有（   ）

| A. 有效值数值随之增大 | B. 半周平均值随之增大 |
| --- | --- |
| C. 周期数值保持不变 | D. 频率数值随之增大 |

【答案】ABC

【解析】正弦交流电的有效值和半周平均值都与最大值成正比，最大值增大时二者也随之增大。频率保持不变时，周期也保持不变，因此频率不会随最大值变化而增大。

6. 在维修中同时使用交流电压表和示波器检查正弦电压，下列说法正确的有（   ）

| A. 交流表显示有效值 | B. 峰值读数表示平均值 |
| --- | --- |
| C. 周期可由横轴读出 | D. 最大值可由峰值读出 |

【答案】ACD

【解析】普通交流电压表通常按正弦交流电有效值指示，示波器横轴反映时间信息，可用于读取周期。示波器纵向峰值反映最大值，不能把峰值读数当作平均值。

7. 关于正弦交流电的周期、频率和角频率，下列说法正确的有（   ）

| A. 周期越长频率越低 | B. 频率越高周期越短 |
| --- | --- |
| C. 角频率随频率增大 | D. 角频率随周期增大 |

【答案】ABC

【解析】周期和频率互为倒数关系，周期越长，频率越低；频率越高，周期越短。角频率与频率成正比，因此频率增大时角频率增大，而不是随周期增大。

8. 某航空设备交流电源标称为36 V、400 Hz的正弦电压，下列判断正确的有（   ）

| A. 最大值约为50.9 V | B. 周期约为2.5 ms |
| --- | --- |
| C. 角频率为800π rad/s | D. 有效值约为25.5 V |

【答案】ABC

【解析】标称36 V通常指正弦交流电的有效值，最大值约为36乘以√2，约为50.9 V。频率为400 Hz时，周期为1/400 s，即2.5 ms，角频率为2π乘以400，即800π rad/s。

三、判断题

9. 正弦交流电在一个完整周期内的代数平均值为零。（   ）

【答案】√

【解析】正弦交流电正半周和负半周对称，完整周期内正负面积相互抵消，所以代数平均值为零。实际应用中常用半周平均值来表示平均程度。

10. 对同一正弦交流电，最大值相同则有效值也相同。（   ）

【答案】√

【解析】正弦交流电的有效值由最大值除以√2得到，当最大值相同时，有效值也相同。频率或相位变化不会改变这一幅值换算关系。

11. 频率的单位是rad/s，角频率的单位是Hz。（   ）

【答案】×

【解析】频率的单位是Hz，表示每秒完成周期性变化的次数。角频率的单位是rad/s，表示相位每秒变化的弧度数。

12. 正弦交流电的周期变短，说明它的变化速度变慢。（   ）

【答案】×

【解析】周期表示完成一次完整变化所需的时间，周期变短说明单位时间内变化次数增多。此时频率增大，变化速度应是变快而不是变慢。

四、简答题

13. 简述利用示波器测量正弦交流电最大值、有效值和频率的基本思路。

【答案】（1）先根据纵向灵敏度读出波形的峰值或峰峰值，并由峰峰值的一半确定最大值。
（2）再按正弦交流电有效值为最大值除以√2，计算该电压的有效值。
（3）最后根据横向扫描时间读出一个周期所占时间，并由频率为周期的倒数求出频率。

【解析】本题考查示波器读数与正弦交流电物理量之间的联系。答题时应按“幅值读取、有效值换算、时间参数求频率”的顺序说明，不能把示波器读出的峰值直接当作交流电压表的有效值。

五、计算题

14. 用示波器测得某正弦电压的峰峰值为56.6 V，一个完整周期占4格，时基为0.5 ms/格。求该电压的最大值、有效值、周期和频率。

【答案】最大值为28.3 V，有效值约为20.0 V，周期为2.0 ms，频率为500 Hz

【解析】最大值为峰峰值的一半，代入数据得Um=56.6/2=28.3 V。正弦电压有效值为最大值除以√2，代入数据得U=28.3/√2≈20.0 V。周期为格数乘以时基，代入数据得T=4×0.5 ms=2.0 ms，即0.002 s。频率为周期的倒数，代入数据得f=1/0.002=500 Hz，因此该电压的频率为500 Hz。

15. 某正弦交流信号的半周平均值为18.0 V，频率为25 Hz。已知正弦交流电半周平均值约为最大值的0.637倍，求该信号的最大值、有效值、周期和角频率，并判断它能否作为额定有效值24 V的负载电源使用。

【答案】最大值约为28.3 V，有效值约为20.0 V，周期为0.04 s，角频率约为157 rad/s；不能作为额定有效值24 V的负载电源使用

【解析】最大值可由半周平均值除以0.637求得，代入数据得Um=18.0/0.637≈28.3 V。正弦交流电有效值为最大值除以√2，代入数据得U=28.3/√2≈20.0 V。周期为频率的倒数，代入数据得T=1/25=0.04 s。角频率为2π乘以频率，代入数据得ω=2π×25≈157 rad/s。由于计算得到的有效值约为20.0 V，低于负载额定有效值24 V，因此不能作为该负载的额定电源使用。