编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第81练，内容涵盖理解串联谐振的条件(f=1/(2π√LC))、特点和品质因数Q，了解串联谐振的选频应用。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 谐振电路  第81练  串联谐振(二)

一、单项选择题

1. RLC串联回路达到谐振时，固有频率的表达式为（   ）

| A. 1/(2π√LC) | B. 2π√LC |
| --- | --- |
| C. 1/(2πLC) | D. 2πLC |

【答案】D

【解析】RLC串联回路中，电感电抗与电容电抗相等时达到谐振。由该条件可推得固有频率为1/(2π√LC)，它与电感和电容的数值有关。

2. 在可调谐的RLC串联选频回路中，改变可变电容的电容量，主要是为了（   ）

| A. 改变回路固有频率 | B. 改变电源输出频率 |
| --- | --- |
| C. 改变电阻发热功率 | D. 改变导线允许电流 |

【答案】D

【解析】RLC串联回路的固有频率由电感和电容决定。调节电容量可改变回路固有频率，使回路对所需频率的信号产生较大响应。

3. RLC串联回路在谐振时，电感和电容中的能量变化特点是（   ）

| A. 磁场能与电场能交替转换 | B. 热能与光能交替转换 |
| --- | --- |
| C. 化学能与电能交替转换 | D. 机械能与热能交替转换 |

【答案】A

【解析】电感储存磁场能，电容储存电场能。谐振时二者不断交换能量，电源主要补偿电阻上的能量损耗。

4. 一台调谐设备在规定高频端始终调不上目标频率，线圈连接可靠且电阻损耗不大，较可能的原因是（   ）

| A. 最小电容量偏大 | B. 线圈匝数明显偏少 |
| --- | --- |
| C. 电源电压略偏低 | D. 负载电阻适当增大 |

【答案】A

【解析】固有频率随电容量增大而降低。若可变电容的最小电容量仍偏大，回路最高可调频率达不到要求，因而调不上高频端目标频率。

二、多项选择题

5. 在RLC串联回路中，保持R、C不变而增大L，下列说法正确的有（   ）

| A. 固有频率会降低 | B. 固有频率会升高 |
| --- | --- |
| C. 谐振感抗会增大 | D. 谐振感抗会减小 |

【答案】AC

【解析】固有频率与电感的平方根成反比，所以电感增大时固有频率降低。谐振时感抗可表示为√(L/C)，在电容不变时电感增大会使谐振感抗增大。

6. 用信号发生器检查RLC串联选频回路时，正确的操作有（   ）

| A. 缓慢改变输入频率 | B. 保持输入幅度稳定 |
| --- | --- |
| C. 观察电阻电压峰值 | D. 只测线圈直流电阻 |

【答案】ABC

【解析】检查选频回路时，应在稳定输入幅度下缓慢扫频，并观察回路电流或电阻电压的最大点。只测线圈直流电阻不能判断回路是否调到目标频率。

7. 关于串联谐振回路品质因数Q的说法，正确的有（   ）

| A. Q较大时通频带较窄 | B. Q较小时选择性较差 |
| --- | --- |
| C. Q较大时抗扰能力下降 | D. Q可用f0/Δf表示 |

【答案】ABD

【解析】品质因数越大，谐振曲线越尖锐，通频带越窄，选择性越好。工程上常用中心频率与通频带宽度的比值表示Q，Q较大并不表示选频抗扰能力下降。

8. 某串联选频回路中心频率为100 kHz，品质因数为25，下列判断正确的有（   ）

| A. 通频带约为4 kHz | B. 通频带约为25 kHz |
| --- | --- |
| C. 比Q为10时选择性好 | D. 频率加倍且Q不变时通频带加倍 |

【答案】ACD

【解析】通频带宽度可按Δf=f0/Q计算，代入数据得100 kHz/25为4 kHz。Q越大通频带越窄，选择性越好；若Q不变而中心频率加倍，通频带也随之加倍。

三、判断题

9. 在理想RLC串联回路中，增大电容C会使固有频率降低。（   ）

【答案】√

【解析】固有频率与电容的平方根成反比。电容增大时，回路固有频率降低，这是调谐回路改变接收频率的重要依据。

10. RLC串联回路谐振时，由于总阻抗为零，所以电流最大。（   ）

【答案】×

【解析】串联谐振时电感电抗与电容电抗相互抵消，但回路中仍有电阻存在。总阻抗等于电阻而不是零，因此电流达到最大但不会无限大。

11. 串联谐振时，电感两端电压与电容两端电压大小相等、方向相反。（   ）

【答案】√

【解析】谐振时电感电抗与电容电抗大小相等，通过二者的电流相同。电感电压和电容电压相位相反，因此二者大小相等、方向相反。

12. 串联选频回路的Q越高，能够通过的频率范围越宽。（   ）

【答案】×

【解析】Q越高，谐振曲线越尖锐，通频带越窄。若把高Q理解为通过范围更宽，就混淆了选择性与通频带宽度的关系。

四、简答题

13. 简述RLC串联回路用于选频的基本思路。

【答案】（1）调节电感或电容，使回路固有频率等于所需信号频率。
（2）在所需频率处回路电流较大，负载上可取得较强的有用信号。
（3）适当提高品质因数，可使谐振曲线变尖，提高对邻近频率信号的抑制能力。

【解析】本题考查串联谐振的选频应用。答题时应围绕“调到目标频率、增强有用信号、抑制邻近干扰”三个方面说明，注意品质因数过低会使选择性变差。

五、计算题

14. 某RLC串联回路要求固有频率为10 kHz，已知电容C为0.01 μF，π取3.14。求所需电感L的数值，结果保留一位小数，单位用mH表示。

【答案】25.4 mH

【解析】根据串联谐振公式f0=1/(2π√LC)，可得L=1/[(2πf0)²C]。已知f0为10 kHz，即10000 Hz，C为0.01 μF，即0.00000001 F，代入得L=1/[(2×3.14×10000)²×0.00000001]。计算结果为0.0254 H，即25.4 mH，因此所需电感约为25.4 mH。

15. 某RLC串联回路已调到5 kHz谐振，电源电压为12 V，回路电阻R为6 Ω，电感L为20 mH，π取3.14。求：（1）谐振电流；（2）电感两端电压；（3）若电容额定耐压为1000 V，判断是否满足要求。

【答案】（1）2 A
（2）1256 V
（3）不满足要求

【解析】（1）谐振时回路阻抗为电阻R，根据I=U/R，代入数据得I=12/6=2 A，因此谐振电流为2 A。
（2）电感感抗公式为XL=2πfL，代入数据得XL=2×3.14×5000×0.02=628 Ω。电感两端电压为UL=IXL，代入数据得UL=2×628=1256 V，因此电感两端电压为1256 V。
（3）串联谐振时电容两端电压与电感两端电压大小相等，电容两端电压约为1256 V。该值大于1000 V，所以电容额定耐压不满足要求。