编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（对口招生）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（对口招生）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第3练，内容涵盖理解电路模型的概念，会建立简单实际电路的电路模型，区分理想元件与实际元件的差异。

内蒙古自治区（对口招生）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版） 第3练

第一单元 绪论 第一章 电路基本概念 第三节 电路模型(二)

一、单项选择题

1. 在电路分析中，为简化计算而将实际元器件用理想元件组合替代的图形称为（   ）

| A. 电路模型 | B. 电路原理图 |
| --- | --- |
| C. 印制电路板图 | D. 电气接线图 |

【答案】A

【解析】电路模型是用理想电路元件组成的图形来等效表示实际电路，便于进行定量分析和计算。电路原理图则侧重于表明电路的工作原理和结构连接。

2. 实际电阻器通电发热、实际电感器存在电阻，这些现象说明实际元器件都具有（   ）

| A. 单一电磁特性 | B. 理想参数特性 |
| --- | --- |
| C. 额定功率限制 | D. 寄生参数效应 |

【答案】D

【解析】实际元器件除主要参数外，还存在寄生参数，如电阻器有寄生电感、电感器有直流电阻等。这些寄生参数在高频或精密场合不可忽略，体现了实际元件与理想元件的本质差异。

3. 为一个额定功率5 W、阻值100 Ω的绕线电阻器建立直流电路模型时，最合理的理想元件组合是（   ）
A. 理想电阻与理想电感串联
B. 理想电阻与理想电容并联
C. 仅用一个理想电阻
D. 仅用一个理想电感

【答案】C

【解析】绕线电阻器以电阻发热为主要特性，在直流条件下电感效应和电容效应均可忽略，因此用单一理想电阻即可准确表征其直流电路行为；理想电感或组合模型会引入不存在的电抗，与实际不符。

4. 某实际电感线圈在直流电路中用万用表测得两端电压为0.5 V、电流为2 A。若忽略测量误差，其电路模型应为理想电感与理想电阻的（   ）

| A. 并联组合 | B. 串联组合 |
| --- | --- |
| C. 混联组合 | D. 独立连接 |

【答案】B

【解析】实际电感线圈可用理想电感L与理想电阻R串联来建模。线圈导线存在直流电阻，当通过直流电时电感相当于短路，测得的电压即为电阻上的压降，因此R=U/I=0.5/2=0.25 Ω。

二、多项选择题

5. 下列关于理想元件的描述，正确的有（   ）
A. 理想电阻只消耗电能，不储存电场或磁场能量
B. 理想电感只储存磁场能量，不消耗电能
C. 理想电容元件的电场能量可以瞬间突变
D. 理想电压源的内阻为无穷大

【答案】AB

【解析】理想电阻是单一耗能元件，理想电感是单一储能元件（磁场），两者均符合“单一电磁特性”的定义。理想电容的电场能量不能突变，否则需要无穷大功率；理想电压源的内阻应为零，故C、D均错误。

6. 建立实际电路的电路模型时，需要考虑的因素包括（   ）
A. 电路的工作频率范围
B. 元器件的主要额定参数
C. 分析计算所要求的精度
D. 所有可能存在的寄生参数

【答案】AC

【解析】建立电路模型时应抓主要矛盾，根据工作频率和分析精度，忽略其次要的寄生参数，只保留起主导作用的理想元件。额定参数属于器件选型范畴，不是建模的核心依据；更不需要考虑“所有”寄生参数。

7. 实际电阻器在高频电路中与其低频电路模型存在差异，可能额外呈现的寄生效应有（   ）

| A. 引线电感效应 | B. 分布电容效应 |
| --- | --- |
| C. 热电偶效应 | D. 压电效应 |

【答案】AB

【解析】实际电阻器在高频时引线的寄生电感和绕线结构产生的分布电容不可忽略，其等效模型需在理想电阻基础上串联寄生电感并关联分布电容。热电偶效应是材料特性，压电效应是某些介质特性，非电阻器高频寄生参数。

8. 下列元器件中可以近似视为理想元件的使用场景有（   ）
A. 导线较短、频率低的连接线路可视为理想导线
B. 稳压电源在负载电流较小时可视为理想电压源
C. 漆包线绕制的空心电感在空气中工作可视为理想电感
D. 电解电容器在极性正确且频率很低时可视为理想电容

【答案】ABC

【解析】短低频连接线电阻和感抗极小，可近似为理想导线；小负载下电源内阻压降可忽略，近似为理想电压源；空心电感无磁芯损耗，导线电阻足够小时可近似为理想电感。电解电容漏电流和等效串联电阻较大，不宜视为理想电容，D选项夸大适用范围。

三、判断题

9. 电路模型是将实际电路用数学方程描述的抽象表达，因此不属于图形表示形式。（   ）

【答案】×

【解析】电路模型本身就是一种由理想元件符号构成的图形，是对实际电路的科学抽象。题干混淆了“电路模型”和“电路方程”两个概念，前者是图形，后者是数学表达。

10. 理想电压源输出的端电压随外接负载电流的增大而略有下降。（   ）

【答案】×

【解析】理想电压源内阻为零，其端电压恒等于源电压，与输出电流无关。实际电压源因存在内阻才会有电压下降现象，这是理想元件与实际元件的关键区别之一。

11. 实际电容器的等效电路可以用理想电容与理想电阻的并联组合来表示。（   ）

【答案】√

【解析】实际电容器存在介质损耗和漏电流，其损耗特性通常用理想电阻与理想电容并联的电路模型来等效，其中并联电阻反映漏电和介质损耗大小。

12. 建立电路模型时，对同一个实际元器件只能用一种固定的理想元件组合来表示。（   ）

【答案】×

【解析】对不同工作条件（频率、电压、精度要求），同一个实际元器件可建立不同精度的电路模型。如低频下电阻器仅为理想电阻，高频下则需加入寄生电感和分布电容。

四、简答题

13. 简述建立电路模型时“忽略次要因素”的含义及其工程意义。

【答案】（1）忽略次要因素是指根据电路工作条件和分析精度，舍去对电路性能影响微小的寄生参数或分布效应。
（2）其工程意义在于简化分析计算过程，突出主要电磁关系和元件功能，减少不必要的复杂因素影响。
（3）同时，明确忽略的条件和范围，避免模型因过度简化而失真，保证计算结果满足工程精度要求。

【解析】本题考查对电路模型建模思想的理解。答题时应围绕“抓主要矛盾”这一核心，从建模原则、工程目的和适用条件三个层面进行阐述，强调“忽略”是有前提条件的。

14. 一位同学用数字万用表测量一个电感线圈，在直流电阻挡读数为5 Ω。请帮助他建立该线圈在100 Hz正弦交流电下的电路模型，并简要说明这样建模的原因。

【答案】（1）建立由理想电阻R = 5 Ω与理想电感L串联组成的电路模型。
（2）建模原因：电感线圈的直流电阻直接对应导线的铜损，是能量消耗的集中体现，可用理想电阻等效。
（3）线圈的电感效应在交流电下会产生感抗，是磁场储能的集中体现，用理想电感等效。串联结构符合实际线圈中电阻与电感是同一电流通路中先后发生的物理事实。

【解析】本题为应用型简答题，考查在给定实测数据条件下建立电路模型的能力。答题时应从“实测参数对应哪个理想元件”和“为何串联”两方面作答，体现从实际到理想的建模过程。

15. 实际元器件与理想元件的主要差异有哪些？请至少写出两条并各举一例说明。

【答案】（1）实际元器件存在寄生参数，理想元件只具备单一电磁特性。例如实际电感器除电感外还有导线直流电阻，而理想电感只储存磁场能量。
（2）实际元器件的参数值受工作条件影响，理想元件的参数值为恒定常数。例如实际电阻器的阻值会随温度变化，而理想电阻在电路分析中阻值固定。
（3）实际元器件有功率承受极限，理想元件无功率限制。例如实际电阻器标有额定功率，超过会烧毁，而电路模型中的理想电阻不体现此约束。

【解析】本题考查对理想元件与实际元件本质差异的理解。答题时可从参数纯洁性、参数稳定性、功率耐受性等维度出发，每一条都须明确差异点并辅以具体元件实例，避免空泛叙述。