编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第1练，内容涵盖了解电路的组成和各部分作用，理解电路模型的概念，会建立简单实际电路的电路模型。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）

第1练  电路的组成与电路模型

一、单项选择题

1. 用理想元件符号表示实际电器连接关系的抽象图称为（   ）

| A. 实物连接图 | B. 结构装配图 |
| --- | --- |
| C. 电路模型图 | D. 安装位置图 |

2. 在手电筒电路中，小灯泡的主要作用是（   ）

| A. 提供电能维持电压 | B. 消耗电能发光工作 |
| --- | --- |
| C. 控制回路接通断开 | D. 连接元件形成通路 |

3. 手电筒开关闭合后，外电路中常规电流的方向是（   ）

| A. 从电源正极经开关、灯泡流向负极 | B. 从电源负极经灯泡、开关流向正极 |
| --- | --- |
| C. 从灯泡一端经电源正极流向开关 | D. 从开关一端经电源负极流向灯泡 |

4. 某台灯插头两端有电，灯泡完好，但开关两接线端始终不能导通，最可能的原因是（   ）

| A. 电源电压偏高导致发热 | B. 灯座外壳接地不良 |
| --- | --- |
| C. 导线绝缘层受潮漏电 | D. 开关内部触点断开 |

二、多项选择题

5. 在简单照明回路中，闭合开关后可能出现的情况有（   ）

| A. 负载两端获得工作电压 | B. 回路中形成持续电流 |
| --- | --- |
| C. 电源端电压降为零值 | D. 导线中产生定向移动 |

6. 维修技师把电池、开关、小灯泡和导线连接成实验回路，绘制模型时正确的做法有（   ）

| A. 电池用电源符号表示 | B. 小灯泡可用电阻表示 |
| --- | --- |
| C. 开关用电动机符号表示 | D. 导线用直线表示连接 |

7. 关于实物图与电路图的区别，下列说法正确的有（   ）

| A. 电路图强调安装尺寸 | B. 实物图省略连接导线 |
| --- | --- |
| C. 实物图强调器件位置 | D. 电路图强调连接关系 |

8. 某控制盒内有电池、按钮、指示灯和电阻器，要求按下按钮后灯亮，松开按钮后灯灭，并限制通过灯的电流。建立该电路模型时，正确的判断有（   ）

| A. 按钮应与指示灯串联 | B. 电阻器应与指示灯串联 |
| --- | --- |
| C. 电池提供驱动电压 | D. 电阻器应与按钮并联 |

三、判断题

9. 实际电源在模型中可用理想电压源表示，但必要时还应考虑内阻。（   ）

10. 开关、导线和保护器件都属于负载。（   ）

11. 闭合回路中，外电路的常规电流从电源正极经用电器流向电源负极。（   ）

12. 灯泡两端测得电压而灯丝不亮时，只能判断电源损坏。（   ）

四、简答题

13. 简述在简单串联照明电路中，开关断开与闭合时电路状态的变化。

14. 简述把电池、开关和小灯泡组成的实物电路建立为电路模型的基本步骤。

15. 比较实际电路与电路模型的主要区别。