编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第14练，内容涵盖会用叠加定理分析多电源线性电路，会用戴维宁定理简化电路分析。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）

第14练  叠加定理与戴维宁定理(一)

一、单项选择题

1. 分析含多个独立电源的线性电路时，可把各电源单独作用后的支路电流按代数和求得，该方法称为（   ）

| A. 戴维宁定理 | B. 叠加定理 |
| --- | --- |
| C. 基尔霍夫定律 | D. 欧姆定律 |

2. 求某有源二端网络对外等效时，常需确定端口开路电压和端口等效电阻，该分析方法属于（   ）

| A. 支路电流法 | B. 戴维宁定理 |
| --- | --- |
| C. 节点电压法 | D. 回路电流法 |

3. 用叠加定理分析电路时，只保留一个独立电压源作用，其余独立电流源应（   ）

| A. 短路处理 | B. 开路处理 |
| --- | --- |
| C. 保留内阻 | D. 改接负载 |

4. 一名维修人员测某有源端口的开路电压时，电源端有额定电压，但端口电压为0 V，最可能的故障是（   ）

| A. 端口发生短接 | B. 负载阻值过大 |
| --- | --- |
| C. 电源电压偏高 | D. 导线电阻偏小 |

二、多项选择题

5. 对线性电阻电路，保持电源不变而把某电阻增大，下列说法正确的是（   ）

| A. 相关支路电流可能改变 | B. 单独作用结果需重算 |
| --- | --- |
| C. 仍可采用叠加分析 | D. 功率结果可以相加 |

6. 维修中需用等效方法求某负载电流，下列做法正确的是（   ）

| A. 断开负载求端口电压 | B. 保留负载求电源电压 |
| --- | --- |
| C. 置零电源求端口电阻 | D. 接回负载求工作电流 |

7. 比较叠加定理和戴维宁定理的使用特点，下列说法正确的是（   ）

| A. 前者分电源求响应 | B. 后者化为等效电源 |
| --- | --- |
| C. 前者可直接加功率 | D. 后者只能用于单电源 |

8. 某4 Ω电阻支路电流参考方向已规定，12 V电源单独作用时电流为2 A，6 V电源单独作用时电流为-0.5 A，下列判断正确的是（   ）

| A. 总电流为2.5 A | B. 总电流为1.5 A |
| --- | --- |
| C. 发热功率为9 W | D. 分功率相加为17 W |

三、判断题

9. 叠加定理只适用于线性电路中电压和电流的求解。（   ）

10. 求戴维宁等效电阻时，独立电压源置零后按短路处理。（   ）

11. 用叠加定理时，某一电源单独作用，其余独立电源都应从电路中直接拆除。（   ）

12. 若用戴维宁等效后负载电流计算偏大，就一定是负载电阻测量偏小。（   ）

四、简答题

13. 简述在有源二端网络内部参数不变、负载电阻变化时，用戴维宁定理分析负载电流的基本步骤。

五、计算题

14. 某有源二端网络已化为戴维宁等效电路，开路电压为24 V，等效电阻为6 Ω，接入负载电阻12 Ω。求：（1）负载电流；（2）负载两端电压。

15. 某端口由两个支路并联构成：左支路为12 V电压源串联4 Ω电阻，右支路为6 V电压源串联2 Ω电阻，两个电压源正极均接端口上端，公共下端为参考点。端口接入6 Ω负载，求：（1）端口开路电压；（2）端口等效电阻；（3）负载电流；（4）判断两个电源对端口开路电压的贡献大小。