编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第15练，内容涵盖会用叠加定理分析多电源线性电路，会用戴维宁定理简化电路分析。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）

第15练  叠加定理与戴维宁定理(二)

一、单项选择题

1. 在含受控源的线性电路中使用叠加定理时，受控源的处理方式为（   ）

| A. 保留受控源 | B. 短接受控源 |
| --- | --- |
| C. 开路受控源 | D. 替换受控源 |

2. 求有源二端网络的开路电压时，端口处原接负载应（   ）

| A. 改接电压表 | B. 改接电流表 |
| --- | --- |
| C. 串入检流计 | D. 并入标准源 |

3. 将有源二端网络化为等效电路后，外接负载电流由（   ）

| A. 端口电压单独决定 | B. 内阻电流单独决定 |
| --- | --- |
| C. 电源电压与总电阻决定 | D. 支路数目与节点数决定 |

4. 用叠加定理计算某支路电流时，各电源单独作用的数值正确，但合成结果方向相反，最可能的原因是（   ）

| A. 电源内阻取值偏大 | B. 负载端口未作开路 |
| --- | --- |
| C. 支路电压未作换算 | D. 参考方向前后不一 |

二、多项选择题

5. 某有源二端网络的开路电压不变，等效电阻增大，接同一电阻负载时，下列判断正确的是（   ）

| A. 负载电流减小 | B. 内部压降增大 |
| --- | --- |
| C. 端电压必定增大 | D. 输出功率必定增大 |

6. 实验中求某端口的等效电阻，下列操作符合戴维宁定理要求的是（   ）

| A. 保留负载电阻 | B. 保留独立电压源 |
| --- | --- |
| C. 移去外接负载 | D. 短接理想电压源 |

7. 关于两种电路分析方法的应用特点，下列说法正确的是（   ）

| A. 叠加定理可求各电源贡献 | B. 叠加定理可叠加电阻功率 |
| --- | --- |
| C. 戴维宁定理便于分析端口负载 | D. 戴维宁定理要求电路非线性 |

8. 某3 Ω电阻两端电压按同一参考极性分解为5 V和-2 V两个分量，下列判断正确的是（   ）

| A. 合成电压为7 V | B. 合成电压为3 V |
| --- | --- |
| C. 电阻功率为1 W | D. 电阻电流为1 A |

三、判断题

9. 戴维宁等效电路与原有源二端网络在端口处等效，但不表示原网络内部各元件的电压、电流都与等效电路中的元件相同。（   ）

10. 戴维宁等效电路由理想电流源与等效电阻并联组成。（   ）

11. 用叠加定理计算同一支路电流时，各分量的参考方向应保持一致。（   ）

12. 端口开路电压测得偏低，一定说明等效电阻取值过大。（   ）

四、简答题

13. 简述负载电阻增大时，用戴维宁等效电路分析端口电流和端电压变化的要点。

五、计算题

14. 某线性电路端口接有4 Ω负载，左支路为12 V理想电压源串联8 Ω电阻接至端口，右支路为2 A理想电流源向端口注入电流。以负载电流由端口流向参考点为正，求：（1）12 V电压源单独作用时的负载电流；（2）2 A电流源单独作用时的负载电流；（3）两电源共同作用时的负载电流。

15. 某有源二端网络由36 V理想电压源、6 Ω串联电阻和12 Ω分压电阻组成，端口取12 Ω电阻两端；现接入8 Ω负载。求：（1）端口开路电压；（2）端口等效电阻；（3）接入负载后的负载电流。