编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第2练，内容涵盖理解电流的形成条件、方向规定，掌握电压与电位的关系及参考方向的设定。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）

第2练  电流与电压(一)

一、单项选择题

1. 金属导体接入闭合直流电路后，形成电流的本质是（   ）

| A. 正离子定向移动 | B. 自由电子定向移动 |
| --- | --- |
| C. 原子核定向移动 | D. 中性分子定向移动 |

2. 在简单照明电路中，电源对外电路的主要作用是（   ）

| A. 储存电荷保持静止 | B. 建立电压推动电荷 |
| --- | --- |
| C. 消耗电能产生热量 | D. 阻碍电荷通过导体 |

3. 在外电路中，按规定电流方向应从电源的（   ）

| A. 正极经负载流向负极 | B. 负极经负载流向正极 |
| --- | --- |
| C. 正极经电源流向负极 | D. 负极经电源流向正极 |

4. 检修一只小灯泡电路时，开关闭合后灯不亮，测得灯泡两端电压接近电源电压，电路电流为零，较可能的检查方向是（   ）

| A. 灯丝内部已经断路 | B. 灯座两端发生短接 |
| --- | --- |
| C. 电源极性接线相反 | D. 导线电阻明显偏小 |

二、多项选择题

5. 同一段金属导体中，在导体状态不变时，下列说法正确的有（   ）

| A. 电压增大时电流增大 | B. 电压增大时电流减小 |
| --- | --- |
| C. 电压为零时电流存在 | D. 电压减小时电流减小 |

6. 用电压表测量电路中两点间的电压时，下列做法正确的有（   ）

| A. 红表笔接参考正端 | B. 黑表笔接参考负端 |
| --- | --- |
| C. 电压表并接在两点 | D. 电压表串接在支路 |

7. 下列关于电位和电压的说法，正确的有（   ）

| A. 电位表示两点电位差值 | B. 电压表示两点电位差值 |
| --- | --- |
| C. 电位大小依赖参考点 | D. 电压大小不依赖参考点 |

8. 已知同一参考点下，A点电位为12 V，B点电位为5 V，下列判断正确的有（   ）

| A. A点电位高于B点 | B. A到B的电压为7 V |
| --- | --- |
| C. B到A的电压为负值 | D. 参考点改变则电压改变 |

三、判断题

9. 电路中只有存在自由电荷，且有使其定向移动的电场作用，才能形成电流。（   ）

10. 电源两端有电压时，外电路即使没有闭合也一定有持续电流。（   ）

11. 在金属导体中，电子实际移动方向与规定电流方向相反。（   ）

12. 用电压表测量某元件两端电压时，若指针反偏，只需增大量程即可消除接反问题。（   ）

四、简答题

13. 简述设定电压参考方向时应注意的要点。

五、计算题

14. 已知某电路中A点电位为8 V，B点电位为2 V，求A、B两点间电压UAB。

15. 某直流控制板以机壳E为零电位参考点，M点电位为-4 V。现测得N、M两点间电压UNM=9text{ V}，N、M之间接有一个3 Ω电阻，并规定该支路电流参考方向由M指向N。求：（1）N点电位；（2）按规定参考方向表示的电流值；（3）电流的实际方向和大小。