编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第22练，内容涵盖理解自感和互感现象及其在电路中的应用，了解变压器的工作原理。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）

第22练  自感与互感(一)

一、单项选择题

1. 线圈中电流发生变化时，线圈两端会产生阻碍这种变化的电动势，这种电动势称为（   ）

| A. 感应电压 | B. 自感电动势 |
| --- | --- |
| C. 互感电压 | D. 反向电流 |

2. 变压器中铁芯的主要作用是（   ）

| A. 固定绕组位置 | B. 隔离一次电路 |
| --- | --- |
| C. 提供磁通通路 | D. 改变电源频率 |

3. 合上含有较大电感的直流电路开关瞬间，电路电流通常（   ）

| A. 立即达到最大值 | B. 先反向再正向 |
| --- | --- |
| C. 始终保持零值 | D. 逐渐增大到稳定值 |

4. 某小型变压器接入电源后，二次侧无输出电压，检查发现一次绕组电路不通，最可能的故障是（   ）

| A. 一次绕组断路 | B. 二次绕组短路 |
| --- | --- |
| C. 铁芯片间松动 | D. 负载电阻偏大 |

二、多项选择题

5. 在线圈参数不变的条件下，下列因素增大时，会使自感电动势增大的有（   ）

| A. 电感量 | B. 直流电阻 |
| --- | --- |
| C. 电流变化率 | D. 导线截面积 |

6. 在维修带有继电器线圈的直流控制电路时，下列做法正确的有（   ）

| A. 带电拔插线圈端子 | B. 并接续流二极管 |
| --- | --- |
| C. 用手触碰裸露端子 | D. 断电后再检修 |

7. 下列关于自感和互感的说法，正确的有（   ）

| A. 自感发生在同一线圈 | B. 互感发生在相邻线圈 |
| --- | --- |
| C. 自感只存在交流电路 | D. 互感不需要磁场耦合 |

8. 一台理想变压器一次绕组匝数为400匝，二次绕组匝数为100匝，一次侧接入交流电压220 V，下列判断正确的有（   ）

| A. 二次电压约为880 V | B. 二次电压约为220 V |
| --- | --- |
| C. 该变压器属于降压变压器 | D. 二次电压约为55 V |

三、判断题

9. 电感线圈对电流变化有阻碍作用，因此常用于滤波、延时等电路中。（   ）

10. 变压器的一次绕组和二次绕组必须直接相连，才能传递电能。（   ）

11. 直流电磁继电器线圈断电瞬间，线圈中可能产生较高的自感电压。（   ）

12. 将变压器一次侧接入稳定的直流电源后，二次侧能长期输出稳定电压。（   ）

四、简答题

13. 简述互感现象在变压器工作中的体现。

五、计算题

14. 已知一台理想变压器一次绕组匝数为800匝，二次绕组匝数为200匝，一次侧电压为220 V，求二次侧电压。

15. 某理想变压器一次侧电压为220 V，二次侧接额定电压为24 V的照明灯。若一次绕组匝数为1100匝，求：（1）二次绕组应取的匝数；（2）该变压器属于升压还是降压变压器。