编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第24练，内容涵盖理解正弦交流电的产生，掌握三要素（最大值、频率、初相）和有效值的含义。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）

第24练  正弦交流电的基本概念(一)

一、单项选择题

1. 线圈在匀强磁场中匀速转动时，电压或电流随时间按正弦规律变化，这类电量称为（   ）

| A. 脉动直流电 | B. 正弦交流电 |
| --- | --- |
| C. 稳恒直流电 | D. 非周期电流 |

2. 在交流发电机模型中，使感应电动势随时间周期变化的主要条件是（   ）

| A. 线圈匀速切割磁感线 | B. 电刷固定连接外电路 |
| --- | --- |
| C. 导线采用良好导体 | D. 支架保持机械强度 |

3. 正弦交流电从零值开始沿正方向增大，随后依次经历的变化过程是（   ）

| A. 零值、正最大值、零值、负最大值 | B. 零值、负最大值、零值、正最大值 |
| --- | --- |
| C. 正最大值、零值、负最大值、零值 | D. 负最大值、零值、正最大值、零值 |

4. 用交流电压表测量某正弦电源时，若仪表完好但读数明显低于示波器显示的峰值，最可能的原因是（   ）

| A. 电压表显示的是有效值 | B. 电压表显示的是周期值 |
| --- | --- |
| C. 示波器显示的是频率值 | D. 示波器显示的是相位值 |

二、多项选择题

5. 下列属于描述正弦交流电基本特征的量有（   ）

| A. 最大值 | B. 频率 |
| --- | --- |
| C. 电阻值 | D. 功率因数 |

6. 关于有效值的说法，正确的有（   ）

| A. 它等同于瞬时最大读数 | B. 它只适用于直流电路 |
| --- | --- |
| C. 它反映等效发热能力 | D. 它常作为仪表读数 |

7. 两个正弦电压的最大值和频率相同，若初相不同，则它们可能出现的情况有（   ）

| A. 波形相位先后不同 | B. 周期长短发生改变 |
| --- | --- |
| C. 初始瞬时值可能不同 | D. 最大幅值发生改变 |

8. 某正弦电压的最大值为220 V，频率为50 Hz，下列判断正确的有（   ）

| A. 有效值为220 V | B. 有效值约为155.6 V |
| --- | --- |
| C. 周期为50 s | D. 周期为0.02 s |

三、判断题

9. 正弦交流电的方向和大小都随时间作周期性变化。（   ）

10. 正弦量的频率越高，完成一次完整变化所需时间越长。（   ）

11. 交流电压表标出的220 V通常表示该电压的最大值。（   ）

12. 正弦交流电的初相可以表示计时起点时正弦量所处的相位状态。（   ）

四、简答题

13. 简述正弦交流电三要素的含义。

五、计算题

14. 已知某正弦交流电的频率为50 Hz，最大值为100 V，求：（1）周期；（2）有效值。有效值保留一位小数。

15. 已知某正弦电压表达式为u=141sin(314t+π/6) V，求：（1）最大值；（2）角频率；（3）频率；（4）初始瞬时值。频率保留整数。