编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第25练，内容涵盖理解正弦交流电的产生，掌握三要素（最大值、频率、初相）和有效值的含义。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）

第25练  正弦交流电的基本概念(二)

一、单项选择题

1. 某电量的大小和方向都随时间作周期性变化，且波形为光滑曲线，这种电量属于（   ）

| A. 脉动直流电 | B. 非周期交流电 |
| --- | --- |
| C. 正弦交流电 | D. 矩形脉冲电 |

2. 发电机线圈在磁场中匀速转动时，线圈边切割磁感线的主要作用是（   ）

| A. 改变线圈电阻 | B. 产生感应电动势 |
| --- | --- |
| C. 储存机械能量 | D. 稳定磁场强度 |

3. 矩形线圈从中性面位置开始转动较小角度时，线圈中的电动势变化情况是（   ）

| A. 电动势由零增大 | B. 电动势保持最大 |
| --- | --- |
| C. 电动势方向不变 | D. 电动势立即消失 |

4. 用示波器观察某交流电压峰值约为311 V，而交流电压表读数约为220 V，其主要原因是（   ）

| A. 仪表按最大值指示 | B. 仪表按瞬时值指示 |
| --- | --- |
| C. 仪表按有效值指示 | D. 仪表按平均值指示 |

二、多项选择题

5. 保持频率不变，将某正弦交流电的最大值增大一倍，下列变化正确的是（   ）

| A. 峰值增大一倍 | B. 频率增大一倍 |
| --- | --- |
| C. 有效值增大一倍 | D. 周期减小一半 |

6. 在维修中测量工频交流电压时，下列做法正确的是（   ）

| A. 交流电压表读有效值 | B. 示波器可测周期 |
| --- | --- |
| C. 直流电流表测频率 | D. 周期倒数求频率 |

7. 下列关于正弦量三要素和有效值的辨析，正确的是（   ）

| A. 频率反映起始状态 | B. 初相反映变化快慢 |
| --- | --- |
| C. 最大值表示峰值大小 | D. 有效值反映热效应 |

8. 已知u1=141sin(314t+30°) V，u2=100sin(628t-20°) V，下列判断正确的是（   ）
A. u1的有效值约为100 V
B. u2的频率为100 Hz
C. 两者初相相差50°
D. u2的最大值约为70.7 V

三、判断题

9. 正弦交流电的三要素通常指最大值、频率和初相。（   ）

10. 交流发电机线圈转速越高，产生电压的频率越低。（   ）

11. 发电机线圈通过中性面时，感应电动势达到最大值。（   ）

12. 用普通交流电压表测量正弦交流电压时，读数通常表示该电压的有效值。（   ）

四、简答题

13. 简述正弦交流电最大值、频率和初相的含义。

五、计算题

14. 已知某正弦交流电压的瞬时值表达式为u=311sin(100πt+30°) V，求该电压的最大值、有效值、频率、周期和初相。

15. 用示波器测量某正弦交流电压，屏幕上显示峰峰值为20 V，一个完整周期占5格，时基为2 ms/格。求：（1）该电压的最大值和有效值；（2）该电压的周期和频率。