编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第28练，内容涵盖掌握RLC串联电路的分析方法，会计算阻抗、电流、功率因数和各元件功率。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） RLC串联电路(一)

第4单元 单相正弦交流电路 第2节 交流电路分析 第28练

一、单项选择题

1. 交流回路中同时含电阻、电感和电容，表示对交流电总阻碍程度的量称为（   ）

| A. 阻抗 | B. 电抗 |
| --- | --- |
| C. 容抗 | D. 感抗 |

2. 在串联连接的R、L、C元件中，三只元件之间的基本关系是（   ）

| A. 电压相同 | B. 电流相同 |
| --- | --- |
| C. 功率相同 | D. 相位相同 |

3. 在电源电压有效值不变的条件下，若频率逐渐增大，感抗和容抗的变化为（   ）

| A. 感抗减小，容抗增大 | B. 感抗增大，容抗增大 |
| --- | --- |
| C. 感抗增大，容抗减小 | D. 感抗减小，容抗减小 |

4. 某RLC串联实验电路接通后，电源电压存在但回路电流接近零，电阻连接可靠，优先检查的方向是（   ）

| A. 检查电容开路 | B. 检查电阻变小 |
| --- | --- |
| C. 检查电感短接 | D. 检查电源升压 |

二、多项选择题

5. 下列关于RLC串联电路阻抗和功率因数的说法，正确的有（   ）

| A. 阻抗只由电阻决定 | B. 阻抗与电抗差有关 |
| --- | --- |
| C. 功率因数总为一 | D. 功率因数由相位决定 |

6. 用仪表测量RLC串联电路参数时，下列做法正确的有（   ）

| A. 用交流表测有效值 | B. 用直流表测容抗值 |
| --- | --- |
| C. 电流表串入回路 | D. 各电压直接相加 |

7. 下列关于RLC串联电路中各元件功率的说法，正确的有（   ）

| A. 电容消耗有功功率 | B. 电阻消耗有功功率 |
| --- | --- |
| C. 电感交换无功功率 | D. 电容交换无功功率 |

8. 已知某RLC串联电路中R为30 Ω，感抗为40 Ω，容抗为0 Ω，电源电压为100 V，则下列计算结果正确的有（   ）

| A. 阻抗为50 Ω | B. 电流为2 A |
| --- | --- |
| C. 功率因数为0.6 | D. 有功功率为200 W |

三、判断题

9. RLC串联电路中，总电压有效值一定等于各元件电压有效值的算术和。（   ）

10. RLC串联电路中，电阻、电感和电容流过的电流大小相等。（   ）

11. 在RLC串联电路中，当感抗大于容抗时，电路整体呈感性。（   ）

12. RLC串联电路中电流突然增大，必然是电容器断路造成的。（   ）

四、简答题

13. 简述分析RLC串联电路的一般步骤。

五、计算题

14. 已知某RLC串联电路中，电阻R为6 Ω，感抗XL为10 Ω，容抗XC为2 Ω，电源电压有效值U为40 V。求：（1）阻抗Z；（2）电流I；（3）功率因数cosφ。

15. 在一次RLC串联实验中，电流表读数为5 A，电阻两端电压有效值为60 V，电感两端电压有效值为80 V，电容两端电压有效值为20 V。求：（1）电路的等效阻抗大小和功率因数；（2）电阻R、感抗XL、容抗XC；（3）各元件功率，并判断电路性质。