编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第29练，内容涵盖掌握RLC串联电路的分析方法，会计算阻抗、电流、功率因数和各元件功率。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） RLC串联电路(二)

第4单元 单相正弦交流电路 第2节 交流电路分析 第29练

一、单项选择题

1. 在RLC串联电路相量分析中，若相位角为正，通常表示电路表现为（   ）

| A. 电流滞后电压 | B. 电流超前电压 |
| --- | --- |
| C. 电流等于电压 | D. 电流反向电压 |

2. RLC串联电路中，电阻元件在能量转换方面的主要作用是（   ）

| A. 储存磁场能量 | B. 储存电场能量 |
| --- | --- |
| C. 消耗有功功率 | D. 抵消全部电压 |

3. 当RLC串联电路处于谐振状态时，电源侧的电压与电流关系为（   ）

| A. 电压超前电流 | B. 电压滞后电流 |
| --- | --- |
| C. 电压与电流同相 | D. 电压与电流反相 |

4. 某RLC串联电路运行时电流明显增大，且测得电容器两端电压接近零，较合理的检查方向是（   ）

| A. 检查电阻是否断路 | B. 检查电感是否松动 |
| --- | --- |
| C. 检查电容是否短路 | D. 检查电源是否降压 |

二、多项选择题

5. 在电源频率不变的RLC串联电路中，若只增大电容值，下列说法正确的有（   ）

| A. 容抗数值减小 | B. 总电抗可能减小 |
| --- | --- |
| C. 电流可能增大 | D. 感抗数值增大 |

6. 在实验台测量RLC串联电路参数时，下列做法正确的有（   ）

| A. 电流表串入回路 | B. 电压表并接元件 |
| --- | --- |
| C. 带电直接改线 | D. 功率表规范接入 |

7. 下列关于RLC串联谐振与非谐振状态的比较，正确的有（   ）

| A. 谐振时电流最小 | B. 谐振时阻抗最小 |
| --- | --- |
| C. 谐振时功率因数最低 | D. 谐振时电压电流同相 |

8. 已知某RLC串联电路电流有效值为2 A，电阻为12 Ω，感抗为20 Ω，容抗为11 Ω，下列计算结果正确的有（   ）

| A. 电阻功率为48 W | B. 电感功率为40 W |
| --- | --- |
| C. 电感无功为80 var | D. 电容无功为44 var |

三、判断题

9. 串联谐振时，电感两端电压和电容两端电压可能大于电源电压。（   ）

10. RLC串联电路中的视在功率都在电阻上转化为热能。（   ）

11. 理想电容元件在正弦交流电路中只与电源交换能量，平均有功功率为零。（   ）

12. 在RLC串联电路中，若测得电感端电压大于电容端电压，则电路一定呈容性。（   ）

四、简答题

13. 简述判断RLC串联电路性质的常用方法。

五、计算题

14. 已知某RLC串联电路接在220 V交流电源上，回路电流为10 A，电路有功功率为1760 W，感抗为30 Ω，且电路呈感性。求：（1）电路阻抗Z；（2）电阻R；（3）容抗XC。

15. 某RLC串联实验电路中，电流有效值为4 A，电阻为15 Ω，感抗为25 Ω，容抗为5 Ω。求：（1）电阻的有功功率；（2）电感和电容的无功功率；（3）判断电路性质，并说明若要接近谐振应怎样调整电容。