编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第33练，内容涵盖理解对称三相电源的特点，掌握三相负载星形和三角形接法的分析和计算。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 三相电源与三相负载(二)

第五单元 三相交流电路 第1节 三相电路 第33练

一、单项选择题

1. 对称三相电源的三组正弦电动势，除最大值相等、频率相同外，还应满足（   ）

| A. 相位互差120° | B. 频率互差50 Hz |
| --- | --- |
| C. 幅值互差220 V | D. 波形互差半周 |

2. 三相四线制供电线路中，中线的主要作用是（   ）

| A. 提高电源频率 | B. 增大相线电压 |
| --- | --- |
| C. 减小导线电阻 | D. 保持负载相压 |

3. 对称三相负载作星形连接时，各相负载电流与对应线电流的关系为（   ）

| A. 两者大小相等 | B. 前者为后者√3倍 |
| --- | --- |
| C. 后者为前者√3倍 | D. 两者相位相反 |

4. 一台三相电动机接入三相电源后电流严重不平衡，并伴有明显振动，优先检查的方向是（   ）

| A. 电源频率偏高 | B. 外壳接地良好 |
| --- | --- |
| C. 三相绕组或线路 | D. 负载功率偏小 |

二、多项选择题

5. 三相负载由星形接法改为三角形接法，在电源线电压不变且每相阻抗相同时，下列说法正确的是（   ）

| A. 相电压增大 | B. 相电压减小 |
| --- | --- |
| C. 相电流增大 | D. 电源频率增大 |

6. 在三相四线制照明电路中，各相负载不完全相同时，下列做法正确的是（   ）

| A. 任意断开中线 | B. 保持中线可靠连接 |
| --- | --- |
| C. 增大相线熔断器 | D. 分相均衡接入负载 |

7. 关于三相负载星形接法与三角形接法的比较，下列说法正确的是（   ）

| A. 星形相压小于线压 | B. 三角相压等于线压 |
| --- | --- |
| C. 星形线流为相流√3倍 | D. 三角线流等于相流 |

8. 某对称三相负载作三角形连接，每相电流为10 A。下列判断正确的是（   ）

| A. 线电流为10 A | B. 相电压为220 V |
| --- | --- |
| C. 线电流约17.3 A | D. 三相电流对称 |

三、判断题

9. 对称三相电源的三相电压最大值相等、频率相同，相位依次相差120°。（   ）

10. 三相负载作星形连接时，中点一定要接中线，否则电路不能工作。（   ）

11. 三相负载作三角形连接时，每相负载直接接在两根相线之间。（   ）

12. 三相四线制中，中线电流在任何负载条件下都为零。（   ）

四、简答题

13. 简述三相负载星形连接和三角形连接在电压、电流关系上的主要区别。

五、计算题

14. 已知某对称三相负载作星形连接，电源线电压为380 V，每相负载电阻为22 Ω。取相电压为220 V，求每相电流和线电流。

15. 某三相电阻炉的三组相同加热元件接成三角形，接在线电压为220 V的对称三相电源上，测得线路中的线电流为30 A。求每组加热元件的电阻值和电阻炉消耗的总有功功率，结果保留一位小数。