编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第34练，内容涵盖掌握三相电路有功功率的计算，了解三相四线制中性线的作用和安全用电常识。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 三相电路的功率(一)

第五单元 三相交流电路 第1节 三相电路 第34练

一、单项选择题

1. 三相交流负载实际消耗并转化为热能、机械能等形式的电功率称为（   ）

| A. 无功功率 | B. 有功功率 |
| --- | --- |
| C. 视在功率 | D. 瞬时功率 |

2. 在低压配电的三相四线制中，第四根导线的主要作用是（   ）

| A. 稳定线电压大小 | B. 提高供电频率 |
| --- | --- |
| C. 提供不平衡电流通路 | D. 改变电源相序 |

3. 对称三相负载接入对称三相电源后，三相总有功功率的特点是（   ）

| A. 保持恒定 | B. 周期脉动 |
| --- | --- |
| C. 逐相为零 | D. 随机变化 |

4. 三相四线制照明线路中，部分灯明显变亮，另一部分灯明显变暗，较可能的故障是（   ）

| A. 相线短路 | B. 相序接反 |
| --- | --- |
| C. 负载均衡 | D. 中线开路 |

二、多项选择题

5. 计算对称三相电路的有功功率时，可以采用的参数组合有（   ）

| A. 线电压、线电流和功率因数 | B. 线电压、相电压和频率 |
| --- | --- |
| C. 相电压、相电流和功率因数 | D. 相电流、线电流和相序 |

6. 关于三相四线制用电安全，下列做法正确的有（   ）

| A. 带电检修前应先验电 | B. 中性线连接应牢固可靠 |
| --- | --- |
| C. 单相负载可接相线与中线 | D. 检修照明回路应先断电 |

7. 比较三相三线制和三相四线制，下列说法正确的有（   ）

| A. 三相四线制可供单相负载 | B. 三相四线制取消工作中线 |
| --- | --- |
| C. 三相三线制必须接照明负载 | D. 三相三线制适合对称三相负载 |

8. 某对称三相负载的线电压为380 V，线电流为10 A，功率因数为0.8，下列判断正确的有（   ）

A. 采用P=√3ULILcosφ计算

B. 采用P=3ULILcosφ计算

C. 有功功率约为5.27 kW

D. 有功功率约为3.04 kW

三、判断题

9. 只要是三相电路，有功功率都可直接用线电压、线电流和功率因数计算。（   ）

10. 三相四线制中，中性线有助于不平衡单相负载获得较稳定的相电压。（   ）

11. 对称三相负载的总瞬时功率会随时间作大幅脉动。（   ）

12. 更换三相四线制照明线路中的熔断器前，应先切断电源并确认无电。（   ）

四、简答题

13. 简述三相负载功率因数降低时，对有功功率和线路运行的影响。

五、计算题

14. 某对称三相电动机接在三相电源上，线电压为380 V，线电流为5 A，功率因数为0.85。求该电动机输入的三相有功功率，结果用kW表示，保留两位小数。

15. 某三相四线制电热干燥箱内有三组相同的电热丝，分别接在A相、B相、C相与中性线之间，每组电热丝电阻均为55 Ω，电源相电压为220 V。求：（1）每组电热丝的工作电流；（2）三组电热丝全部投入时的总有功功率；（3）连续工作45 min消耗的电能；（4）若其中一组电热丝断路，其余两组仍正常接在相线与中性线之间，此时总有功功率为多少？