编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第36练，内容涵盖理解变压器的工作原理，掌握电压、电流、阻抗变换的计算，了解常用变压器的类型。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 变压器的原理与应用(一)

第六单元 变压器与电动机 第1节 变压器 第36练

一、单项选择题

1. 两个绕组绕在同一铁心上，原边接交流电源后，副边能获得交流电压，这种装置主要依据（   ）

| A. 电流热效应原理 | B. 电磁感应原理 |
| --- | --- |
| C. 静电吸引原理 | D. 磁场屏蔽原理 |

2. 在铁心式电源变压器中，铁心的主要作用是（   ）

| A. 支撑绕组绝缘 | B. 减小线圈电阻 |
| --- | --- |
| C. 提供磁通通路 | D. 调节输出频率 |

3. 理想变压器原边接入正弦交流电后，副边开路时仍能产生电压，其能量传递过程主要表现为（   ）

A. 交流电流建立交变磁通并感应副边电压

B. 直流电流建立恒定磁通并感应副边电压

C. 原边电阻产生热量并传递到副边绕组

D. 副边电流先产生磁通再推动原边电流

4. 一台小型降压变压器接通电源后，原边熔断器很快熔断，副边未接负载，最可能的检查方向是（   ）

| A. 副边导线截面积偏小 | B. 负载电阻数值偏大 |
| --- | --- |
| C. 输出电压等级偏低 | D. 原边绕组存在短路 |

二、多项选择题

5. 理想变压器在频率不变、匝数不变时，下列关于参数变化的判断正确的是（   ）

| A. 原边电压增大时副边电压增大 | B. 原边电压增大时副边电流减小 |
| --- | --- |
| C. 负载电阻减小时副边电流增大 | D. 负载电阻减小时副边电压升高 |

6. 在机床控制电路中，常用控制变压器向照明灯和控制回路供电，下列做法正确的是（   ）

| A. 将额定电压较低的绕组接入电网 | B. 按铭牌电压选用原边绕组 |
| --- | --- |
| C. 用兆欧表检查绕组绝缘情况 | D. 按负载容量选择额定容量 |

7. 下列关于自耦变压器与普通双绕组变压器的比较，正确的是（   ）

| A. 自耦变压器部分绕组共用 | B. 双绕组变压器电气隔离 |
| --- | --- |
| C. 自耦变压器完全隔离输入 | D. 双绕组变压器容量恒为零 |

8. 某理想变压器原边匝数为1000匝，副边匝数为250匝，原边接220 V交流电，副边接10 Ω电阻负载，下列计算结果正确的是（   ）

| A. 副边电压约为55 V | B. 副边电压约为880 V |
| --- | --- |
| C. 副边电流约为5.5 A | D. 原边电流约为5.5 A |

三、判断题

9. 变压器只能改变交流电压，不能直接改变直流电压。（   ）

10. 变压器的副绕组匝数多于原绕组匝数时，通常可作为降压变压器使用。（   ）

11. 理想变压器带负载运行时，副边电流增大，原边电流也会随之增大。（   ）

12. 变压器发热严重时，只要副边电压仍正常，就可以继续长期运行。（   ）

四、简答题

13. 简述变压器在电工电子设备中的主要应用。

五、计算题

14. 一台理想单相变压器，原边匝数为1200匝，副边匝数为300匝，原边接入220 V交流电源。求副边空载电压。

15. 一只理想输出变压器用于音频功率放大器与扬声器之间的阻抗匹配。扬声器阻抗为4 Ω，要求从变压器原边看进去的等效阻抗为100 Ω，原边加20 V交流信号。求：（1）原、副边匝数比；（2）扬声器两端电压；（3）扬声器获得的功率。