编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第40练，内容涵盖了解半导体的导电特性，理解PN结的形成和单向导电性。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 半导体基础知识与PN结

第七单元 半导体器件 第1节 半导体基础 第40练

一、单项选择题

1. 在本征半导体中，能够参与导电的两类载流子是（   ）

| A. 自由电子与空穴 | B. 质子与中子 |
| --- | --- |
| C. 正离子与负离子 | D. 光子与声子 |

2. 在二极管内部，P区和N区交界处形成的特殊区域称为（   ）

| A. PN结 | B. 基极区 |
| --- | --- |
| C. 集电区 | D. 发射区 |

3. 把硅二极管接入直流电路时，P区接电源正极、N区接负极，该器件通常（   ）

| A. 处于截止状态 | B. 处于导通状态 |
| --- | --- |
| C. 处于击穿状态 | D. 处于悬空状态 |

4. 维修小电源时，发现整流二极管正、反向电阻都很小，最可能的情况是（   ）

| A. 内部短路损坏 | B. 内部开路损坏 |
| --- | --- |
| C. 结区老化开路 | D. 引脚虚焊断开 |

二、多项选择题

5. 温度升高时，半导体材料导电情况可能出现的变化有（   ）

| A. 载流子数目增多 | B. 材料电阻率增大 |
| --- | --- |
| C. 材料电阻率减小 | D. 绝缘能力逐渐增强 |

6. 用指针式万用表欧姆挡粗测二极管时，正确做法有（   ）

| A. 直接带电测量引脚 | B. 断开电源后测量 |
| --- | --- |
| C. 固定表笔只测一次 | D. 交换表笔再次测量 |

7. 本征半导体与杂质半导体的区别，表述正确的有（   ）

| A. 本征材料纯净程度较高 | B. 本征材料只靠离子导电 |
| --- | --- |
| C. 杂质材料掺入微量元素 | D. 杂质材料完全失去特性 |

8. 某PN结外加电压后，电流表读数较大；将电源极性反接后，读数接近零。由此可判断的结论有（   ）

| A. 正接时处于低阻状态 | B. 反接时处于高阻状态 |
| --- | --- |
| C. 两次连接电流相等 | D. 具有单向导电特点 |

三、判断题

9. 纯净的半导体在低温下导电能力通常弱于金属。（   ）

10. PN结的空间电荷区主要由可自由移动的电子和空穴组成。（   ）

11. PN结正向偏置时，外电场削弱内电场，扩散运动增强。（   ）

12. 测得二极管正、反向电阻均很大时，通常可判断内部短路。（   ）

四、简答题

13. 简述温度升高对半导体导电能力的影响。

14. 简述二极管用于交流整流的基本依据和使用注意点。

15. 比较P型半导体和N型半导体的主要区别。