编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第44练，内容涵盖理解共射极放大电路的组成和各元件作用，掌握静态工作点的设置和估算方法。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 基本放大电路(二)

第八单元 放大电路基础 第1节 基本放大电路 第44练

一、单项选择题

1. 估算放大电路在无交流输入时各极电压、电流，应先画出的等效路径称为（   ）

| A. 交流通路 | B. 直流通路 |
| --- | --- |
| C. 反馈通路 | D. 耦合通路 |

2. 分压式偏置电路中，发射极旁路电容的主要作用是（   ）

| A. 减小交流负反馈 | B. 增大基极电流 |
| --- | --- |
| C. 降低电源电压 | D. 改变管脚排列 |

3. 共射极放大电路中，交流信号经集电极输出时，负载通常通过（   ）取得交流电压

| A. 基极电阻 | B. 电源端子 |
| --- | --- |
| C. 输出电容 | D. 发射极电阻 |

4. 某共射极小信号放大器直流工作点基本合适，但电压放大倍数明显偏小，检查发现发射极并联电容失效，最可能的原因是（   ）

| A. 直流偏置过强 | B. 交流负反馈增强 |
| --- | --- |
| C. 集电结被击穿 | D. 电源滤波不足 |

二、多项选择题

5. 分压式偏置共射极放大电路中，环境温度升高使集电极电流有增大趋势时，可能出现的稳定过程有（   ）

| A. 发射极电压升高 | B. 基极电位明显升高 |
| --- | --- |
| C. 发射结电压减小 | D. 集电极电阻短路 |

6. 调整共射极放大电路的静态工作点时，正确的操作有（   ）

| A. 断开输入交流信号 | B. 接通直流电源 |
| --- | --- |
| C. 短接集电极电阻 | D. 测量各极电位 |

7. 固定偏置电路与分压式偏置电路相比，分压式偏置电路的特点有（   ）

| A. 元件数量更少 | B. 温度稳定性较好 |
| --- | --- |
| C. 偏置由分压提供 | D. 放大倍数必更大 |

8. 某共射极电路电源电压为10 V，集电极电阻为2 kΩ，静态集电极电流为2 mA。忽略发射极电压影响，下列判断正确的有（   ）

| A. 电阻压降为4 V | B. 管压降约为6 V |
| --- | --- |
| C. 电阻压降为6 V | D. 工作点未到饱和 |

三、判断题

9. 耦合电容可以隔断前后级之间的直流联系，同时传递交流信号。（   ）

10. 发射极旁路电容开路后，电路的直流静态工作点一定完全消失。（   ）

11. 分压式偏置电路中，下偏置电阻开路时，基极电位通常会升高，三极管可能进入饱和。（   ）

12. 静态工作点只要位于交流负载线中点，任意幅度的输入信号都不会产生失真。（   ）

四、简答题

13. 简述分压式偏置共射极放大电路中，发射极电阻稳定静态工作点的过程。

五、计算题

14. 某共射极放大电路电源电压为15 V，要求静态集电极电流为2 mA，集电极与发射极间静态电压约为7 V，忽略发射极电压影响，求集电极电阻应取的阻值。

15. 某集电极—基极反馈偏置共射极放大电路中，发射极直接接地，电源电压为12 V，集电极电阻为4.7 kΩ，反馈偏置电阻由集电极接到基极，其阻值为470 kΩ。三极管直流电流放大系数 beta=50，硅管发射结电压取 VBE=0.7V。试求：（1）静态基极电流；（2）静态集电极电流；（3）静态集电极与发射极间电压，并判断三极管是否处于放大区。