编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第46练，内容涵盖理解放大倍数、输入电阻、输出电阻的含义，会估算基本放大电路的主要指标。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 放大电路的性能指标(二)

第八单元 放大电路基础 第1节 基本放大电路 第46练

一、单项选择题

1. 在指标估算中，若某级电路要求少吸取前级信号电流，应重点选用数值较大的（   ）

| A. 输入电阻 | B. 输出电阻 |
| --- | --- |
| C. 电压增益 | D. 功率增益 |

2. 共射基本放大电路中，集电极电阻参与把三极管电流的变化转换成（   ）

| A. 基极电流变化 | B. 输出电压变化 |
| --- | --- |
| C. 电源电压变化 | D. 偏置电流变化 |

3. 当共射极放大电路输入信号使基极电流增大时，集电极端电位通常（   ）

| A. 向高电位变化 | B. 向低电位变化 |
| --- | --- |
| C. 保持同相变化 | D. 变为直流分量 |

4. 调试时发现信号源接上某放大电路后，源端交流电压明显下降，较可能的原因是（   ）

| A. 输入端等效电阻偏小 | B. 输出端等效电阻偏小 |
| --- | --- |
| C. 集电极负载电阻偏小 | D. 耦合电容容量偏大 |

二、多项选择题

5. 静态工作点设置不合适时，可能直接影响放大电路的哪些表现（   ）

| A. 额定电源频率范围 | B. 最大不失真幅度 |
| --- | --- |
| C. 小信号电压增益 | D. 输出波形对称性 |

6. 用外接电阻法估算放大电路输入端等效电阻时，正确的操作有（   ）

| A. 串入已知取样电阻 | B. 只测输出直流电压 |
| --- | --- |
| C. 测取输入端交流电压 | D. 保持信号幅度较小 |

7. 比较放大电路与前后级配合关系时，下列说法正确的有（   ）

| A. 高输入阻抗减轻取样负担 | B. 低输出阻抗增强带载能力 |
| --- | --- |
| C. 低输入阻抗提高端口电压 | D. 高电压增益增大输出幅度 |

8. 某信号源开路电压为12 mV，内阻为2 kΩ，接入某放大电路后，其输入端等效电阻为6 kΩ，空载电压倍数为80。下列判断正确的有（   ）

| A. 输入端电压约9 mV | B. 信号源电流约1.5 µA |
| --- | --- |
| C. 空载输出电压约0.72 V | D. 实际输出电压约0.96 V |

三、判断题

9. 电压增益既可用倍数表示，也可用分贝表示。（   ）

10. 在中频小信号估算中，耦合电容常按交流近似短路处理。（   ）

11. 共射极基本放大电路的输出电压与输入电压通常同相。（   ）

12. 放大电路接入负载后输出幅度下降，就说明电路一定已经失去放大作用。（   ）

四、简答题

13. 简述估算基本放大电路性能指标前，为什么要先确认静态工作点合适。

五、计算题

14. 用外接电阻法估算某放大电路的输入端等效电阻。已知信号源开路交流电压有效值为100 mV，串联取样电阻为10 kΩ，接入放大电路后测得输入端交流电压有效值为40 mV。求该电路的输入端等效电阻。

15. 某基本放大电路在中频小信号条件下测试，已调节信号源使放大电路输入端交流电压有效值稳定为10 mV。测得输出端开路时交流电压有效值为1.2 V；接入3 kΩ负载后，负载两端交流电压有效值变为0.9 V。求：（1）该放大电路的空载电压倍数及其分贝值；（2）该放大电路的输出电阻；（3）若改接9 kΩ负载，估算负载上的输出电压有效值。